- IZMJENE I DOPUNE 2016.

- PROSTORNI PLAN

- UREĐENJA OPĆINE

- RAŽANAC

OBVEZNI PRILOZI PLANA

- listopad 2016.

2. PRIJEDLOG PLANA.

Nositelj izrade:		Općina Ražanac

Izrađivač :

Kralja Tvrtka 3

23 000 ZADAR  tel. 023 492 080

Direktor :	Željko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj :	Željko Predovan dipl.ing.arh.

Stručni tim :	Stephen Tony Brčić dipl.ing.pr.pl..

Ivan Sutlović dipl.ing.el.

Jure Grbić, dipl.ing.građ.

Luka Predovan ing.građ.

Tel: 023/492-080  •  Fax: 023/492-088  •  e-mail: block-projekt@optinet.hr

OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Prostorni plana uređenja Općine Ražanac ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 4/04 i izmjene i dopune br. 13/07 i 12/09) mijenja se temeljem Odluke o izradi izmjene i dopune PPUO Ražanac ("Službenik glasnik Zadarske županije" br. 13/14) i to kako slijedi:

- dopunu uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja radi jednostavnije i kvalitetnije provedbe Plana,

- dopunu uvjeta za smještaj osnovnih, pomoćnih i infrastrukturnih građevina na građevnoj čestice (udaljenosti od međa i sl.),

- mogućnost građenja i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja (prijavljena obiteljska gospodarstva, građevine za koje se ne formira građevinsko područje i slično),

- mogućnost građenja manjih kampova u građevinskom području naselja i dopuna uvjeta za planiranje gospodarskih građevina u naselju (građevine za smještaj i boravak gostiju i drugo),

- dopunu uvjeta za smještaj prometa u mirovanju,

- utvrđivanje uvjeta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora,

- određivanje zone groblja s crkvicom Sv. Petra u naselju Radovin u kartografskim prikazima Plana (groblje i crkvica su greškom izostavljena iz kartografskih prikaza važećeg Plana),

- ispravak prikaza zone planirane javne i društvene namjene - socijalna (D2) u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Ražanac (zaselak Podvršje). Zona je prikazana na krivoj građevnoj čestici,

- dopunu uvjeta za planiranje reciklažnog dvorišta,

- usklađenje postojećeg Plana sa zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) u smislu članka. 201. istog. Zakon nalaže obvezu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu,

- uklapanje građevinskih područja u kartografskim prikazima Plana na digitalne katastarske planove (u postupku je nova katastarska izmjera).

Ostale izmjene odnose se na usklađivanje Plana sa zakonskim i drugim propisima. Ovo se prvenstveno odnosi na dopunu uvjeta za korištenje i zaštitu voda te zaštitu prirode i dr.

Izmjena i dopuna Plana zahvaća tekstualne i kartografske dijelove Plana. Razlozi za izradu izmjene i dopune PPUO Ražanac slijede:

- Provedbom važećeg Plana ukazala se potreba detaljnije razrade dijela Odredbi za provedbu Plana (u svezi s prethodnim točkama (A), (B), (C), (D), (E), (F) i (I)). Naime, postojeće Odredbe nisu dovoljno detaljno razrađene što u nekim slučajevima uzrokuje nejasnoće u provedbi Plana, a u drugim slučajevima nepotrebno ograničava građenje i uređenje površina (kamp u naselju, reciklažno dvorište i dr.).

- Postojeće groblje i crkva u naselju Radovin nalaze se na mjestu ranijeg groblja i starije crkve. Prva crkva potječe iz 9. do 10. stoljeća, i zadnji put je obnovljena 1999. godine. Groblje uz crkvicu je već sada gotovo u potpunosti konzumirano, pa je potrebno odrediti područje za širenje istog.

- Planom utvrđena zona javne i društvene namjene (D2) u Podvršju (izdvojeni dio naselja Ražanac) nalazi se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. Planiranu zonu javne i društvene namjene treba premjestiti na dio č.z.1209/1 k.o. Radovin, a koja se nalazi oko 250 m sjeverozapadno od sadašnje lokacije.

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) propisuje obvezu usklađenja prostornih planova uređenja gradova i općina s člankom 201. tog zakona. U suprotnome, neće biti moguće graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja ili vršiti urbanu preobrazbu u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja.

- Građevinska područja naselja utvrđena su na katastarskim podlogama koje potječu iz vremena Austrougarske monarhije. Trenutno stanje uzrokuje razne probleme u provedbi Plana - od nemogućnosti prepoznavanja građevnih čestica i cesta, neažurnosti sa stanjem u prostoru i drugo. U tijeku je nova katastarska izmjera pa će se građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja uklopiti u nove katastarske podloge, a koje će omogućiti kvalitetniju provedbu Plana. U ovom kontekstu valja istaknuti da razlika u površini koja je proizašla "prebacivanjem" građevinskih područja na nove katastarske planove nije proizvod povećanja ili smanjenja građevinskih površina, već je jasni pokazatelj netočnosti starog katastarskog plana.

Izrada Plana povjerena je poduzeću “BLOCK-PROJEKT” d.o.o., Zadar.

Plan je dovršen za javnu raspravu tijekom srpnja 2016. godine. Javni uvid omogućen je od 16. kolovoza 2016. godine do 30. kolovoza 2016 godine. Javno izlaganje održano je 25. kolovoza 2016. godine. Po primitku primjedbi s javnog uvida iste su obrađene. S obzirom da su nastale izmjene utjecale na vlasnička prava, Plan je pripremljen za ponovnu javnu raspravu, a javni uvid omogućen je od __. ____ do __. ____ 2016. godine. Javno izlaganje održano je __. ____ 2016. U postupku javne rasprave obaviještena su tijela s javnim ovlastima i zatraženo je njihovo mišljenje i prethodne suglasnosti. Plan je ispravljen u skladu s pristiglim primjedbama i zahtjevima, te je spremljen nacrt konačnog prijedloga Plana. U dijelu ovog dokumenta pod nazivom "evidencija o izradi Plana", pod naslovom "preslike pribavljenih mišljenja", prikazane su i dostavnice po kojima se može vidjeti kojim je tijelima dostavljen prijedlog Plana.

Utvrđen je konačni prijedlog plana pa je isti upućen Županijskom zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije radi pribavljanja prethodnog mišljenja o usklađenosti Plana sa Županijskim prostornim planom.

____________________________

Željko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj

- IZMJENE I DOPUNE 2016.

- PRIKAZ IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA TEKSTUALNOG DIJELA ppuo rAŽAC

Prikaz izmjene i dopune Plana iz 2007. godine:  		briše se       	dodaje se

Prikaz izmjene i dopune Plana iz 2016. godine:  		briše se       	dodaje se

SADRŽAJ :

### TEKSTUALNI DIO

I.	OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1.    Položaj, značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.2.1. Cestovni promet

1.1.2.2. Pomorski promet

1.1.2.3. Vodoopskrba

1.1.2.4. Odvodnja

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja  šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREÐENJA

2.1.    Ciljevi prostornog razvoja Županijskog značaja

2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2.    Ciljevi prostornog razvoja općinskog značenja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-  povijesnih cjelina

2.3.    Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost,

iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREÐENJA

3.1.   Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije

3.2.    	Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

3.2.1. 	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina ( naselja i izgrađene strukture van naselja, poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine)- tabela 3.

3.3.   	 Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.4.   	 Uvijete korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.4.1. 	Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline ( prirodni resursi, krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline )- tablica 3.

3.5.	Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1.	Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, zračne, morske i riječne luke, javne telekomunikacije, produktovodi)

3.5.1.1.	Cestovni promet

3.5.1.2.	Pomorski promet

3.5.1.3.	Željeznički promet

3.5.2.	Energetski sustav

3.5.3.	Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)

3.5.3.1.	Vodoopskrba

3.5.3.2.	Odvodnja

3.5.3.3.	Uređenje vodotoka i voda

3.6.	Postupanje s otpadom

3.7.	Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

## II.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.	Uvjeti za određivanje namjene površina na području općine

2.	Uvjeti za uređenje prostora

2.1.	Građevine od važnosti za Državu i Županiju

2.1.1.	Građevine od važnosti za Državu

2.1.1.	Građevine od važnosti za Županiju

2.2.	Građevinska područja naselja

2.3.	Izgrađene strukture van naselja

3.	Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

4.	Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

5.	Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

5.1.	Prometni sustav

5.1.1.	Cestovni promet

5.1.2.	Pomorski promet

5.1.3.	Željeznički promet

5.2.	Vodnogospodarski sustav

5.2.1.	Vodoopskrba

5.2.2.	Odvodnja

5.2.3.	Uređenje vodotoka i voda

5.3.	Elektroopskrba

5.4.	Telekomunikacije

6.	Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

7.	Postupanje s otpadom

8.	Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.	Mjere provedbe plana

9.1.	Obveza izrade prostornih planova

9.2.	Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.3.	Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

U urbanom sustavu Zadarske Županije Općina Starigrad Ražanac razmatra se u okvirima područja Podvelebitskog prostora.

Prostor Podvelebitskog kanala čini šest općina s 21 naseljem smještenim sa sjeverne i južne strane Podvelebitskog kanala, te uz Novigradsko i Karinsko more. To je rezidencijalno turističko područje s nezanemarivim poljoprivrednim i vodnim resursima. Neposredno na taj prostor naslanja se nacionalni park "Paklenica" i planinski masiv Parka prirode Velebita sa svojim prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima. Povratkom turizma može se očekivati nagli procvat ovog područja i ubrzani povrat turističkog prometa na predratni obujam.

Prostor Podvelebitskog kanala - površina, stanovništvo i naselja 1991 i 2001.godine.

Tablica 1.

| O p ć i n a | Površina u km2 | Broj stanovnika 1991. 2001. | Broj naselja |
| --- | --- | --- | --- |
| Starigrad Jasenice Novigrad Posedarje Ražanac | 170,09 121,61 51,15 78,35 69,81 | 2.097 1.893 1.800 1.329 2.920 2.368 3.996 3.513 3.805 3.107 | 3 2 3 5 7 6 |
| ukupno područ. | 491,01 | 14.618 12.210 | 19 21 |

Tablica 2. Stanovništvo u Općini Ražanac

| naziv naselja | površina |  | stanovnici |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | popis 1991. |  | popis 2001. |  | popis 2011. |  |
|  | km² | % | broj | % | broj | % | broj | % |
| JOVIĆI |  |  | 534 | 14 | 420 | 14 | 331 | 11 |
| KRNEZA |  |  | 229 | 6 | 196 | 6 | 170 | 6 |
| LJUBAČ |  |  | 703 | 19 | 455 | 15 | 460 | 16 |
| RADOVIN |  |  | 724 | 19 | 561 | 18 | 554 | 19 |
| RAŽANAC |  |  | 1039 | 27 | 1002 | 32 | 931 | 32 |
| RTINA |  |  | 576 | 15 | 473 | 15 | 448 | 15 |
| Ukupno općina | 69,61 | 1,9 | 3805 | 1,8 100 | 3107 | 1,6 100 | 2900 | 99 |

Tablica 3. Prikaz broja stanova/domaćinstava po naseljima

| naziv naselja | stanovi |  |  | domaćinstva |  |  | prosječan broj članova domaćinstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj |  |  | broj |  |  |  |
|  | 1991. | 2001. | 2011. | 1991. | 2001. | 2011. | 1991. 2001. 2011. |
| JOVIĆI | 133 | 158 | 233 | 124 | 128 | 112 | 4,3 4,0 3,3 3,0 |
| KRNEZA | 40 | 66 | 114 | 62 | 57 | 59 | 3,7 3,5 3,5 2,9 |
| LJUBAČ | 205 | 253 | 355 | 168 | 150 | 172 | 4,2 3,8 3,0 2,7 |
| RADOVIN | 144 | 172 | 200 | 134 | 143 | 164 | 5,4 4,9 3,2 3,4 |
| RAŽANAC | 611 | 650 | 904 | 306 | 335 | 351 | 3,4 3,3 2,8 2,7 |
| RTINA | 420 | 576 | 621 | 158 | 181 | 195 | 3,6 3,5 2,6 2,3 |
| ukupno općina | 1553 | 1875 | 2429 | 952 | 994 | 1055 | 4,1 3,8 3,1 2,7 |

Županija je početkom 1991. godine imala oko 217 tisuća stanovnika popisom 2001. 2011. godine trend broja stanovnika je u opadanju i iznosio oko 170 tisuća stanovnika. Stanovništvo je na području Županije vrlo neravnomjerno raspoređeno unutar svojih granica. Koncentracija stanovništva bila je izrazita na obalnom području, dok je na otočkom i zaobalnom bila osjetno manja.

Koncepcija razvoja pučanstva ne mora nužno težiti za visokim stopama rasta broja stanovnika, već za ravnomjernijom razdiobom u prostoru, te dovođenju u funkcionalni odnos broja stanovnika, te prirodnih i proizvedenih resursa svakog dijela Županije. Porast broja stanovnika na obalnom dijelu neće se moći radikalno zaustaviti, jer se radi o snažnim i stihijnim činiteljima koji ljude privlače na obalu, međutim trebalo bi voditi politiku ohrabrenja onih koji namjeravaju ostati ili se naseliti u slabije naseljenim područjima.

Domovinski je rat još više ispraznio zaobalni dio županije, posebno onaj dio koji je bilo okupiran. Program obnove porušenih naselja svakako će pridonijeti povratku jednog dijela stanovništva, no to se može prihvatiti samo kao početna faza sustavnije revitalizacije tog prostora.

Generalno gledajući Zadarska će županija i u budućnosti održati stabilnu stopu rasta stanovništva, što bi uz bolju i ravnomjerniju prostornu razdiobu trebao biti i jedan od najznačajnijih činitelja razvitka.

1.1.2. Prostorno-razvojne i resursne značajke

Zadarska županija s površinom od 3.7 tisuća km2 ili 6.5 posto površine države, jedna je ne samo od većih prostorno administrativnih cjelina, već i jedna od najraznolikijih županija u Hrvatskoj. Po svom geoprometnom položaju ova županija preko visokog gorskog vijenca Velebita povezuje Primorsku Hrvatsku sa Središnjom Hrvatskom i predstavlja optimalan prirodni i strateški koridor za izlazak kontinentalne Hrvatske na Sredozemlje. Ovom prostoru treba pridodati i oko 3.7 tisuća km2 morske površine Jadrana, što u svakoj strategiji razvoja predstavlja prvorazredni činitelj.

Sama županija ne predstavlja homogenu prirodno-geografsku regiju, već je čini niz posebnih prostornih cjelina, međusobno povezanih svojim geografskim položajem. Prirodni i proizvedeni faktori razvitka na tom su području vrlo raznoliki, što uvjetuje i vrlo raznoliki stupanj gospodarskog i demografskog razvitka.

Za cijeli taj prostor karakterističan je nedostatak metaličnih rudača i mineralnih energenata. Nedovoljno istražena ležišta boksita nakon dugogodišnje eksploatacije vjerojatno su sasvim iscrpljena i više ne predstavljaju ekonomsku osnovicu za bilo kakvo korištenje, što s ovog područja skida i teško naslijeđe ekološke hipoteke.

Prirodni i proizvedeni resursi na kojima se je razvijalo gospodarstvo, te na kojima će se zasnivati i budući razvitak su:

- 	more kao atraktivan prometni potencijal, izvor hrane i turistički resurs,

- 	relativno obilje poljoprivrednog zemljišta,

- 	prirodne ljepote i atraktivni pejsaži pogodni za razvoj svih oblika turizma,

- 	postojeća prometna i druga infrastruktura,

- 	postojeći proizvodni, prometni, uslužni i drugi resursi s osvojenim tehnologijama, tržištima i znanjima.

- 	stanovništvo s visokim razinama znanja, te tehnološkim i organizacijskim sposobnostima.

Svi ovi resursi nisu jednako raspoređeni u prostoru županije. Najveća koncentracija proizvedenih fondova, stanovništva, pa i prirodnih izvora nastala je na zadarskom obalnom području, odnosno u gradu Zadru koji se razvio u vrlo značajno prometno, industrijsko, turističko, trgovačko, kulturno i administrativno središte u Hrvatskoj. Zapravo u cijelom području države u trokutu između Zagreba, Rijeke i Splita nije se dogodio niti jedan veći urbani i radni centar koji bi mogao vršiti centralno-mjesne i razvojne funkcije za područje Sjeverne Dalmacije i Like.

Procesi litoralizacije, koji u osnovi potiču koncentraciju stanovništva i njegovih aktivnosti na morskim obalama snažno su se očitovali upravo na širem području grada Zadra u posljednjih 40 ili 50 godina.

Grad Zadar koji je tek 1945. godine pripojen Hrvatskoj s jedva 5 do 6 tisuća stanovnika razvio se u peti grad po broju stanovnika u Hrvatskoj i s gospodarstvom koje je bilo među najuspješnijim u Republici. U tom su razvoju uočljive dvije faze:

- 	faza sporog razvoja zbog prometne izoliranosti koja je trajala do sredine šezdesetih godina ovog stoljeća,

- 	faza ubrzanog demografskog i gospodarskog rasta iza 1965. godine.

Naročito snažan zamah dogodio se u prometu, industriji, trgovini i turizmu. Zadar je sjedište najvećeg hrvatskog brodara mjereno po tonaži brodovlja, čija je akumulacija godinama osiguravala dinamičnu stambenu i drugu izgradnju, te ulaganja u turizam i druge grane gospodarstva.

Od industrije, u Zadru se naročito razvijale prehrambena industrija, dijelom na vlastitim sirovinama, metalna industrija, kemijska industrija, tekstilna i druge. Radi korištenja efekata ekonomije obujma i prometnih pogodnosti u neposrednoj blizini grada razvila se vrlo atraktivna industrijska zona s desetak tisuća zaposlenih.

Grad se je razvio i kao poznato turističko i nautičko središte na istočnoj obali Jadrana, s nekoliko stotina tisuća posjetitelja i oko 3 milijuna ostvarenih noćenja godišnje.

Struktura gospodarstva pred Domovinski rat bila je relativno povoljna. Oko 6 posto društvenog proizvoda dolazilo je iz poljoprivrede, oko 51 posto iz industrije i drugih sekundarnih djelatnosti, a čak oko 43 posto iz tercijarnih djelatnosti.

Infrastrukturni sustavi

1.1.2.1. Cestovni promet

Prema Zakonu o javnim cestama (NN 100/96, 76/98 i 27/01), Uredbi o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 63/99) i Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99, 111/00, 98/01 i 143/02) sve javne ceste na području Republike Hrvatske dijele se na: državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Državne ceste su javne ceste koje povezuju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske međusobno i s mrežom glavnih europskih cesta.

Dijelom područja općine Ražanac prolazi državna cesta D 106, koja povezuje međusobno trajektnu luku Žigljen i naselja: Novalja, Pag, Ražanac i Posedarje.

Županijske ceste su javne ceste koje povezuju područje jedne ili više županija.

Na području općine Ražanac karakter županijske ceste imaju sljedeće javne ceste:

-	Ž 6004 na dionici Nin (Ž 6011) - Vrsi - Ž 6007,

-  	Ž 6006 na dionici Ljubač - Ž 6007,

-	Ž 6007 na dionici Ražanac - Zadar (D 407) A.G. Grada Zadra,

-	Ž 6016 na dionici Radovin (L63055) - D 106.

Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju područje grada i/ili općine.

Na području općine Ražanac lokalne javne ceste su:

-	L 63026 na dionici Ljubač (Ž 6006) - Ž 6007,

-	L 63027 na dionici L 63027 - Jovići (D 106),

-	L 63055 na dionici Ž 6007 - Krneza - Radovin - Visočane (Ž 6014),

-	L 63056 na dionici Dušovića mlin (Ž 6007) - Visočane (Ž 6014).

Dio postojećih javnih cesta na području općine Ražanac ima neprimjerene poprečne profile, nepovoljne horizontalne i vertikalne tehničke elemente, te dotrajalu postojeću kolničku konstrukciju. Dio ovih cesta još uvijek je bez suvremenog kolničkog zastora.

U naseljima nisu izgrađeni nogostupi.

Poprečni profil nekategoriziranih prometnica unutar svih naselja na području ove općine uglavnom se sastoji samo od kolnika neodgovarajuće širine s nepovoljnim tehničkim elementima.

1.1.2.2. Pomorski promet

Pomorski promet na području općine Ražanac uglavnom se odnosi na promet manjih plovila za potrebe lokalnog stanovništva, kao i izletničkih plovila koja prolaze duž akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva. U pravilu se radi o postojećim lučicama koje će se i dalje koristiti za potrebe privezišta brodica lokalnog stanovništva, ali uz nužno poboljšanje uvjeta korištenja.

Luka Ražanac, Ljubač i Rtina je prema Zakonu o morskim lukama (NN br.108/95) kategorizirana u su kategorizirane kao Luke za javni promet.

1.1.2.3. Vodoopskrba

Naselja na području općine Ražanac već dugi niz godina pokušavaju riješiti problem vodoopskrbe.

Počeci rješavanja vodoopskrbe na području općine Ražanac vezani su uz izgradnju nekoliko manjih lokalnih vodoopskrbnih sustava koji koriste lokalna izvorišta male izdašnosti.

Za naselje Ražanac izgrađen je lokalni vodovod koji koristi lokalna izvorišta: "Stanesa" i "Pećina". Izgrađen je tlačni cjevovod  200 mm, vodospremnik i mjesna vodovodna mreža.

U naselju Rtina izgrađena je mjesna vodovodna mreža koja koristi vodu iz dva lokalna izvorišta: "Gradina" i "Mramor", u neposrednoj blizini ovog naselja. Izdašnost ovih izvorišta je nedovoljna za zadovoljenje potreba ovog naselja za vodom, naročito u ljetnom periodu. Tijekom rekonstrukcije državne ceste D 106 kroz naselje Rtina izgrađen je dovodni cjevovod, ( 110- 160 mm), uglavnom duž južne strane koridora ove ceste.

U naselju Ljubač također je dijelom izgrađena mjesna vodovodna mreža.

Kako je vodoopskrba postajala sve kritičniji ograničavajući faktor društvenog i gospodarskog razvoja, za potrebu konačnog kvalitetnog rješenja vodoopskrbe cjelokupnog sjeverozapadnog dijela bivše općine Zadar, kojem pripada i područje općine Ražanac, izrađena je temeljna projektna dokumentacija kojom je definirano koncepcijsko rješenje vodoopskrbe za ovo područje, a priključenjem na postojeći regionalni vodoopskrbni sustav sa zahvatom na rijeci Zrmanji. Nakon toga je izrađena brojna projektna dokumentacija potrebna za izgradnju glavnog magistralnog cjevovoda, dovodnih cjevovoda, mjesnih vodovodnih mreža za većinu naselja i pratećih vodoopskrbnih građevina.

Najprije je izgrađen glavni magistralni dovodni cjevovod na potezu Grabovac-Radovin-Ražanac, tzv. "sjeverni pravac", koji se na području naselja Lovinac u oknu Grabovac priključuje na regionalni cjevovod vodoopskrbnog sustava “Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije”. Ovaj cjevovod, izgrađen je u više etapa. Izgradnja je započela 1990. godine, a završena je tijekom 1999. godine.

Također su izgrađene i prateće glavne vodoopskrbne građevine: vodospremnik "Škripača", zapremine V=1000 m3, te vodospremnik "Ražanac", zapremine V=1000 m3.

Izgradnjom ovih glavnih vodoopskrbnih građevina stvoreni su svi preduvjeti za skoro konačno kvalitetno rješenje vodoopskrbe svih naselja na području ove općine.

Na magistralni cjevovod sjevernog pravca direktno je spojen ogranak za područje naselja Podvršje, kojim je riješena vodoopskrba mjesta: Mataci, Miletići i Rukavine.

Ipak još uvijek većina žitelja u naseljima na području općine Ražanac rješavaju vodoopskrbu koristeći navedene lokalne vodovode, te sakupljanjem kišnice u individualnim cisternama izgrađenim u sklopu stambenih građevina, što onemogućava korištenje dovoljnih količina potpuno ispravne i higijenski zdrave vode za piće.

U tijeku su pripremne radnje u svezi s početkom izgradnje dovodnih cjevovoda i mjesnih vodovodnih mreža za pojedina naselja na području općine Ražanac.

1.1.2.4. Odvodnja

Sve urbane (sanitarno-potrošne) otpadne vode iz stambenih i ostalih građevina na području općine Ražanac uglavnom se disponiraju u tlo ili u obalno more izravno bez ikakvog prethodnog pročišćavanja. Otpadne vode najčešće se sakupljaju u tzv. "crnim jamama" i to za svaku građevinu pojedinačno. Kako su ove jame izgrađene kao potpuno vodopropusne, otpadne tvari iz istih u znatnoj mjeri zagađuju podzemlje i obalno more. To naročito dolazi do izražaja za vrijeme ljetne sezone kada se količina ovih otpadnih voda višestruko povećava.

Oborinske krovne vode i vode s prometnih površina također se direktno procjeđuju u tlo, odnosno slijevaju najkraćim putem u obalno more.

Sve urbane (sanitarno-potrošne) otpadne vode iz stambenih i ostalih građevina na području općine Ražanac uglavnom se ispuštaju izravno u tlo ili u obalno more bez ikakvog prethodnog pročišćavanja. Otpadne vode najčešće se sakupljaju u tzv. "crnim jamama" i to za svaku građevinu pojedinačno. Kako ove jame nisu izgrađene kao potpuno vodonepropusne, otpadne tvari iz istih u znatnoj mjeri zagađuju podzemlje i obalno more. To naročito dolazi do izražaja za vrijeme ljeta kada se zbog turističke sezone količina ovih otpadnih voda višestruko povećava.

Oborinske krovne vode i vode s prometnih površina također se direktno procjeđuju u tlo, odnosno slijevaju najkraćim putem u obalno more.

Za dio područja Zadarske županije, kojem pripada prostor općine Ražanac, još nije izrađena temeljna projektna dokumentacija kojom će se definirati koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda. Nisu izvršeni ni odgovarajući prethodni oceanografski istražni radovi pripadajućeg dijela morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, a kako bi se utvrdilo tzv. "nulto stanje" ovih najvjerojatnijih prijamnika svih otpadnih voda iz naselja na području općine Ražanac.

Za šire područje Zadarske županije, kojem pripada i prostor općine Ražanac, još nije izrađena odgovarajuća temeljna projektna dokumentacija kojom će se u potpunosti definirati koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda. Nisu izvršeni ni odgovarajući prethodni oceanografski istražni radovi pripadajućeg dijela morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, a kako bi se utvrdilo tzv. "nulto stanje" ovih najvjerojatnijih prijamnika svih otpadnih voda iz naselja na području općine Ražanac.

Do sada su definirane samo osnovne smjernice u svezi s rješenjem problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Ražanac, a temeljem postavki iz "Studije zaštite voda na području Zadarske županije" ("Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba i "Hidroing" za projektiranje i inženjering d.o.o. iz Osijeka, 2005. godine). Predviđeno je više zasebnih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uz primjenu razdjelnog načina odvodnje. Tehnička rješenja pojedinih sustava odvodnje zasnivaju se na primjeni gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom, sve do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ovo rješenje ugrađeno je i u novom Prostornom planu Zadarske županije – izmjene i dopune.

Izrađeno je i idejno rješenje "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ražanac-Rtina" ("Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba, 2007. godine).

Elektro-energetski sustav

Za nove elektroenergetske izvore, moguće je nedvojbeno konstatirati, njihovu razvojnu potrebu kako na nivou cijele države tako i na nivou županije. To proizlazi iz usporednih podataka o potrošnji električne energije po stanovniku koji su u 1996. godini registrirani, oko 1800 kWh/st., za Splitsku županiju oko 2450 kWh/st., za regiju Dalmacije oko 2150 kWh/st., za Hrvatsku oko 2430 kWh/st., dočim je ista proizvodnja u Poljskoj, Španjolskoj, Rumunjskoj, Grčkoj i Bugarskoj skoro za 50% veća, u Švicarskoj, Njemačkoj, Danskoj, Japanu otprilike za 150% veća, a u SAD za 550% veća. U Albaniji je ona za oko 100% manja nego u Hrvatskoj. Za preferiranu proizvodnju električne energije u hidrocentralama, na području naše županije više ne postoje značajni potencijali. Zato je potrebno svakako planirati izgradnju i drugih mogućih izvora energije kako za proizvodnju električne energije tako i za ostale energetske potrebe. Istovremeno postojeće resurse treba racionalno koristiti što svakako znači smanjivanje gubitaka odnosno smanjivanje emisije energije u zrak, vodu i tlo, a također što više uvoditi u korištenje male alternativne izvore.

Od prihvatljivih resursa za buduće elektroenergetske izvore razmatraju se termo izvori na ugljen ili plin. Na području županije djelomično su izvršena istraživanja nekoliko lokaliteta za gradnju takove vrste objekata. U odabiru pogodnosti za gradnju pojedine vrste objekata prioritet treba dati plinskim postrojenjima, stoga što je tada moguće rješavati energetiku i plinofikacijom. Takovi objekti i kao elektroenergetski mogu i trebaju biti što bliže većim potrošačkim centrima, pošto je tada moguće dobro iskoristiti i inače otpadnu energiju u procesu elektrane. Za razliku od plinskih postrojenja, termoelektrane na ugljen trebaju biti što dalje od potrošačkih centara i pored najstrožih ekoloških zahtjeva u rješavanju.

Telekomunikacijski sustav

Područjem Zadarske županije protežu se magistralni vodovi (isključivo svjetlovodni kabeli) u dužini od preko 180 km. Pored magistralne važnosti ti kabeli, s obzirom na njihove brojne lokalne ogranke, čine i kičmu za povezivanje lokalnih tel. centrala.

Godine 1990. na području ondašnje zajednice općina Zadar, Biograd, Benkovac i Obrovac bilo je instalirano 35.120 tel. priključaka, odnosno 23,20 tel. priključaka na 100 stanovnika.

Trenutno stanje (listopad 1997.) na području Zadarske županije je 74.286 instaliranih tel. priključaka. Sadašnje svođenje broja priključaka na 100 stanovnika možemo uzeti samo sa rezervom s obzirom na događaje koji su uslijedili nakon 1991. godine. Naime službeno raspolažemo samo sa podacima popisa stanovništva 1991. godine (208.124 stanovnika) dok je stvarno stanje daleko bliže procjeni od cca. 170.000 stanovnika.

Prema podacima popisa stanovništva od 1991. godine dobije se 35,7 instaliranih telefonskih priključaka na 100 stanovnika, dok se prema procjeni sadašnjeg broja stanovnika taj omjer iznosi čak 43,69. Pravo stanje je blizu tog iznosa.

Ipak, moramo napomenuti da svi instalirani tel. priključci nisu u funkciji, odnosno uključeni. Razlog za takvo stanje je taj što izgradnja mjesnih telefonskih mreža kasni za realizacijom telefonskih centrala, a pored toga, zbog udovoljenja novim zahtjevima potrebno je imati određen broj slobodnih telefonskih priključaka.

Uzmemo li u razmatranje samo broj uključenih tel. priključaka, dobiju se slijedeći podaci:

-	23,57 uključena tel. priključka na 100 stanovnika (broj stanovnika '91.)

-	29,30 uključena tel. priključka na 100 stanovnika (prema procijenjenom broju stanovnika)

Planirano je da se rast telefonije i dalje nastavlja jednakom brzinom (što proizlazi iz prilagođenja potrebama stanovništva) kako bi do 2000 godine postigli stanje od 40 uključenih pretplatnika na 100 stanovnika. Realizacijom navedenog plana bi se približili stanju u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope gdje taj podatak iznosi 46 uključenih tel. priključaka na 100 stanovnika. U svakom slučaju trenutno postignuto stanje je na zavidnoj razini s obzirom da je stanje u mnogim razvijenijim zemljama ispod razine u našoj zemlji.

Lokalne komutacije, odnosno telefonske centrale postoje u: Ražancu, Rtini, Radovinu, Jovićima, Ljupču i Krnezi. Komutacije su udaljeni pretplatnički sustavi RSS komutacijskog sustava AXE10, proizvodnje Eriscsson – Nikola Tesla. One udovoljavaju suvremenim telekomunikacijskim zahtjevima i imaju mogućnost, po potrebi, lakog proširenja na veće kapacitete.

Te komutacije su povezane na nadređenu komutaciju AXE10 u Zadru, digitalnim sustavima prijenosa, različitog tipa. Komutacija u Ljupču povezana je na Zadar RR (radio-relejnim) sustavom prijenosa preko RR postaje Sv.Mihovil na Ugljanu. Komutacije u Rtini i Ražancu su preko TK mrežnog kabela i RR postaje Ljubač povezane na Zadar. Komutacija Krneza je RR sustavom prijenosa povezana sa RR postajom Ljubač, te tako i sa Zadrom. Komutacija Jovići je RR sustavom prijenosa povezana preko RR postaje Sv.Mihovil povezana sa Zadrom. Komutacija Radovin je preko mrežnog kabela povezana sa RR postajom Jovići, te dalje prema Zadru.

Svaka od šest navedenih  komutacija ima izgrađenu pripadajuću mjesnu TK mrežu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (u daljnjem tekstu EKI) i povezanu opremu na koju su povezani telefonski pretplatnici.

TK mreža EKI i povezana oprema Ražanac je  izgrađena 1997.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Rtina je izgrađena 1998.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Radovin je izgrađena 1999.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Jovići je izgrađena 1991.g. i podzemna je.

TK mreža EKI i povezana oprema Ljubač je izgrađena 1991.g. uglavnom je podzemna i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Krneza je izgrađena 2000.g. kombinacija podzemne i zračne mreže.

U segmentu pokretnih komunikacija područje općine Ražanac je zadovoljavajuće pokriveno signalima sustavima pokretnih komunikacija. Pokrivenost signalom je prvenstveno omogućena baznom postajom na brdu Stojići, te u manjoj mjeri baznim postajama koje se nalaze izvan područja Općine.

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

Čitav teritorij Općine Ražanac bio je u sastavu nekadašnje Općine Zadar za koji postoji i još je uvijek na snazi, je postojao OPP iz 1978. godine ( sa izmjenama i dopunama iz 1984., 1985. i 1988.i br.13/89. godine). Taj prostorno planski dokument sadrži sadržavao je u prilogu definirane granice građevinskih područja. Na temelju toga Plana nije se izrađivala detaljna planerska dokumentacija, pa  se lokacijske dozvole izdaju izdavale temeljem općih kriterija iz toga Plana.

Budući je OPP bivše Općine Zadar definitivno toliko zastarjeo dokument na temelju kojega se ne može zasnivati prostorni razvoj područja općine Ražanac, donošenje ovoga Prostornog plana je od vitalnog značenja.

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Prema Novo ustanovljenim općinama sustav naselja u Općini Ražanac je slijedeći:

Općinsko središte:

RAŽANAC  (općinsko središte - LS)

Pripadajuća naselja:

JOVIĆI, KRNEZA, LJUBAČ, RADOVIN I RTINA svi kao manja lokalna središta MLS )

U gospodarskom smislu područje općine Ražanac ima sve preduvjete za kvalitetan razvoj i to prvenstveno u turizmu. Ta se tvrdnja temelji na činjenici da je područje na relativno maloj udaljenosti od županijskog centra - Zadra, te svojom orijentacijom na Podvelebitski kanal i Ljubački zaljev ovaj prostor čini privlačnom destinacijom i dobivati sve veće razvojne atribute.

Ta činjenica otvara povoljnije kretanje u demografskoj obnovi  pa će u tom pogledu proces povećanja stalno nastanjenoga stanovništva na ovom prostoru imati trendove brže od županijskog prosjeka.

Tablica 4 : Kretanje broja stanovnika općine Ražanac od 1948. do 2001. 2011. godine

| Naselje | Godine popisa stanovništva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1948. | - 1953. | - 1961. | - 1971. | - 1981. | - 1991. | - 2001. | - 2011. |
| - JOVIĆI | - 500 | - 570 | - 594 | - 518 | - 503 | - 534 | - 420 | 233 |
| - KRNEZA | - 234 | - 255 | - 273 | - 298 | - 211 | - 229 | - 196 | 114 |
| - LJUBAČ | - 584 | - 627 | - 626 | - 607 | - 594 | - 703 | - 455 | 355 |
| - RADOVIN | - 502 | - 583 | - 662 | - 666 | - 648 | - 724 | - 561 | 200 |
| - RAŽANAC | - 1051 | - 1081 | - 1051 | - 1039 | - 867 | - 1039 | - 1002 | 904 |
| - RTINA | - 793 | - 840 | - 760 | - 639 | - 464 | - 576 | - 473 | 621 |
| - Ukupno Opć. | - 3618 | - 3956 | - 3966 | - 3767 | - 3287 | - 3805 | - 3107 | 2429 |

Navedeni podaci pokazuju nagli pad broja stanovnika od 1971. godine do 1981. u svim naseljima općine. Od 1981. do 1991. godine bilježi se bitan porast broja stanovnika dok popis 2001. 2011. godine pokazuje smanjenje koje je karakteristično za Županiju i čitavu državu,

Iz analize podataka starosne strukture stanovništva Općine, odnosno 52,6 % nalazi se u životnoj dobi od 20 do 59 godina starosti.

S aspekta radne sposobnosti, vitaliteta i fertilne dobi, ovaj podatak je ohrabrujući. Međutim, za najviše 40 godina slika će se drastično izmijeniti u negativnom smislu jer će mlado stanovništvo koje sada čini 23,4 % stanovnika tvoriti bazu vitaliteta, fertiliteta i radno sposobnog stanovništva, dok će većina danas aktivnog stanovništva biti u životnoj dobi od 60 i više godina starosti.

Analiza stanja po naseljima daje gotovo istovjetne rezultate.

Prema navedenim pokazateljima stanovništvo općine Ražanac vodi borbu protiv drastičnog pada nataliteta, ali i povećanja mortaliteta koji im prijete u skoroj budućnosti, zbog povećanog broja starog stanovništva.

Tablica 5 :  Naselja prema broju domaćinstva i njihovoj prosječnoj veličini

| - Naselje | - Broj domaćinstava |  |  |  | - Prosječna veličina domaćin. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011 | - 2001 | - 1991 | - 1981 | - 2011 | - 2001 | - 1991 | - 1981 |
| - JOVIĆI | 112 | - 128 | - 124 | - 107 | - 3,0 | - 3,3 | - 4,3 | - 4,7 |
| - KRNEZA | 59 | - 57 | - 62 | - 50 | - 2,9 | - 3,5 | - 3,7 | - 4,2 |
| - LJUBAČ | 172 | - 150 | - 168 | - 115 | - 2,7 | - 3,0 | - 4,2 | - 5,2 |
| - RADOVIN | 164 | - 143 | - 134 | - 99 | - 3,4 | - 3,2 | - 5,4 | - 6,2 |
| - RAŽANAC | 351 | - 335 | - 306 | - 202 | - 2,7 | - 2,8 | - 3,4 | - 4,3 |
| - RTINA | 195 | - 181 | - 158 | - 154 | - 2,3 | - 2,6 | - 3,6 | - 3,0 |
| - Ukup. općina | 1055 | - 994 | - 952 | - 727 | - 2,7 | - 3,1 | - 4,1 | - 4,6 |

Tablica 6 : Stanovi prema načinu korištenja u 2001. godini

| - naselja | - stanovi za stalno stanovanje |  |  | - stan. za povr. korišt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - nastanjeni | - povremeno nastanjeni | - stanovi za - odmor |
| - JOVIĆI |  | - 115 | - 5 | - 33 |
| - KRNEZA |  | - 56 | - 3 | - 10 |
| - LJUBAČ |  | - 145 | - 27 | - 72 |
| - RADOVIN |  | - 140 | - 9 | - 20 |
| - RAŽANAC |  | - 325 | - 53 | - 257 |
| - RTINA |  | - 179 | - 32 | - 361 |
| - Ukupno općina |  | - 957 | - 129 | - 753 |

Prema prikazanim podacima evidentan je porast broja domaćinstava na području čitave općine uz istovremeno smanjivanje broja članova stalno nastanjenih domaćinstava.

Analizom danih podataka može se konstatirati znatan porast broja stanova koji se povremeno koriste, odnosno sekundarnih mjesta boravljenja/"vikendice". Prema istim podatcima stanova za odmor ima blizu 80% od stalno nastanjenih stanova.

Temeljem navedenih pretpostavki gospodarski razvitak ovoga područja ima kompleksno značenje, pa treba očekivati da će se Ražanac generalno uzevši razvijati u pravcu većeg razvojnog središta i makroregionalnog centra prvenstveno turističkog značenja.

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREÐENJA

2.1.   Ciljevi prostornog razvoja županijskog značenja

2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

Na teritoriju Općine Ražanac postoje područja od općeg društvenog i gospodarskog interesa koje treba precizno valorizirati i sačuvati od svakoga oblika devastacije.

Planirani društveni i gospodarski razvoj na cjelokupnom prostoru općine Ražanac može se u potpunosti ostvariti samo izgradnjom cjelovitog suvremenog prometnog sustava na okolnom širem pripadajućem prostoru Zadarske županije, koji će omogućiti selektivno vođenje i upravljanje prometom u budućnosti.

To se prvenstveno odnosi na cestovni promet preko kojeg se ostvaruje izravna prometna povezanost prostora općine Ražanac u sklopu Zadarske županije međusobno i s ostalim prostorom Republike Hrvatske.

U cestovnoj mreži Zadarske županije najznačajniju prometnu ulogu imat će autocesta A 1, koja će najkvalitetnije povezati primorske i kopnene dijelove države. Općina Ražanac ostvaruje priključak na ovu autocestu preko čvorišta "Posedarje".

Na samom području općine Ražanac najvažniju prometnu ulogu i dalje će imati državna cesta D 106, koja povezuje prostor ove općine s trajektnom lukom Žigljen na otoku Pagu i s državnom cestom D 8, preko koje se ostvaruje priključak na čvorište "Posedarje" nove autoceste.

Važnu prometnu ulogu imat će i županijska cesta Ž 6007 koja izravno povezuje općinsko središte ove općine, naselje Ražanac, s pripadajućim županijskim središtem, gradom Zadrom.

Pomorski promet na području općine Ražanac temelji se na razvoju luke Ražanac kao veze s lukom Starigrad na suprotnoj obali Velebitskog kanala, čime se stvara mogućnost ostvarenja turističke ponude ove općine prema NP Paklenica i obratno.

Razvoj vodoopskrbe zasniva se na već izgrađenom magistralnom cjevovodu, tzv. "sjeverni pravac", te izgradnji svih potrebnih pratećih vodnih građevina koje će omogućiti distribuciju potrebnih količina vode do svih potrošača.

Zbog važnosti mora kao dijela općeg krajolika, koji ima nezamjenjivu ulogu za razvoj turizma, te zbog činjenice da je Ljubački zaljev najvećim dijelom relativno zatvoreni i plitki akvatorij, potrebno je osigurati zaštitu mora na području općine Ražanac od svih oblika zagađenja. Kako je more osnovni prijamnik svih otpadnih voda problem sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda na ovom dijelu Zadarske županije treba riješiti izgradnjom razdjelnih sustava odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje. Kako je more osnovni prijamnik svih otpadnih voda problem sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda na ovom dijelu Zadarske županije treba riješiti izgradnjom više razdjelnih sustava odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje, u skladu s osnovnim smjernicama iz "Studije zaštite voda na području Zadarske županije.

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

U domeni prirodnih izvora su prirodne vrijednosti Velebitski kanal i Ljubački zaljev sa svojim osobitostima, pa osnovni cilj korištenja tih vrijednosti mora biti racionalnost u korištenju njihovih užih i širih resursa. Ta se racionalnost mora manifestirati u ograničavanju svih oblika neumjerenoga korištenja prostora kao jedinog resursa, a očituje se u ograničavanju pretjerane izgrađenosti, ostavljanju velikih slobodnih prostora u njihovu prirodnom obliku. Tu je posebno akcentuirano područje plodnih dolina Ljubačkoga zaljeva. Stoga treba težiti u primjeni najboljih tehničkih i oblikovnih rješenja u izgradnji suprastrukture i infrastrukturnih objekata.

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

Tri su osnovna elementa koji determiniraju mikroekološku strukturu ovoga prostora i to su morski akvatorij, priobalna crta i čitav neizgrađeni teritorij. Cilj je generalno očuvati sve temeljne vrijednosti što pretpostavlja :

-	smanjivanje stupnja zagađenja proibalnoga mora uvođenjem suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  Tu se posebice podržava zaštita od drugih oblika zagađenja kao što je neprimjereno i neplansko nasipanje obale i drugih krivih radnji.

-	svekoliku izgradnju u ovome prostoru, koja mora biti selektivna i na visokom stupnju racionalnog korištenja prostora. To u načelu pretpostavlja građenje u zgusnutim građevinskim područjima nasuprot disperznoj i nekontroliranoj izgradnji po čitavom prostoru.

2.2.   Ciljevi prostornog razvoja općinskog značenja

2.2.1. Demografski razvoj

Cilj demografskog razvoja Općine mora biti srednje umjereni rast stanovništva sa tendencijom poboljšanja fertiliteta kao osnovice za podizanje kvalitete turističke ponude - jedine gospodarske grane.

Tome cilju treba težiti stvaranjem niza potrebnih stimulativnih mjera.

2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture

Prostorno razvojna struktura determinirana je isključivo prirodnim datostima, a to je turističko gospodarstvo više i visoke kategorije sa ciljem popunjavanja svih oblika ponude. U okvirima ovoga razvoja razvijati tercijarne i kvartarne djelatnosti. Posebice valja stimulirati određene vrste ribarstva i marikulture kao komplementarne djelatnosti turizmu.

Poljoprivredne površine koje se obrađuju nisu velike i treba ih zadržati sa tendencijom intenzivnije proizvodnje za potrebe lokalnog stanovništva. Šumske površine treba održavati, ali i vršiti daljnje pošumljavanje. Proizvodne pogone, koji su ekološki čisti, treba svesti na prihvatljivu mjeru i locirati grupirano na najmanje atraktivnim mjestima.

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, komun. i prometne infrastrukture

Dosadašnji razvoj naselja u Općini imao je karakter neprepoznatljivosti s pretežnim ciljem pružanja turističke ponude individualnoga tipa.

Tipološke karakteristike slike naselja treba učiniti prepoznatljivima, a što se može postići jedino dobrom urbanističkom organizacijom struktura. Taj cilj valja ostvariti krioz kvalitetno planiranje prostora i efikasnu kontrolu provedbe. Kao sastavnica dobro organizirane strukture naselja je njegova opremljenost društvenom, komunalnom i prometnom infrastrukturom. Stoga valja težiti da svako naselje dobije odgovarajuću opremu shodno njegovome rangu.

Na području općine Ražanac mora se izgraditi prometna infrastruktura koja će zadovoljiti sve potrebe javnog i individualnog prometa, čime će se omogućiti planirani gospodarski razvoj svih naselja ove općine.

Cestovni promet, zbog svoje fleksibilnosti, imat će i dalje najvažniju prometnu ulogu.

Radi povećanja propusne moći sve postojeće javne ceste, (državne, županijske i lokalne), na području općine Ražanac treba redovito održavati, opremiti odgovarajućom prometnom signalizacijom, izvršiti rekonstrukciju kritičnih dionica, te osigurati i zaštititi zakonom propisani zaštitni pojas.

Sustavom javnog prijevoza treba međusobno povezati sva naselja ove općine.

Za konačno trajno kvalitetno rješenje vodoopskrbe svih naselja potrebno je u potpunosti izgraditi magistralni cjevovod ................. , dovodne cjevovode i mjesne vodovodne mreže.

Radi maksimalne zaštite zaštite tla, podzemnih i površinskih voda, naročito okolnog morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, treba za cjelokupni prostor općine Ražanac izraditi koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

Radi maksimalne zaštite tla, podzemnih i površinskih voda, naročito okolnog morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, treba za cjelokupni prostor općine Ražanac u potpunosti definirati koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

Za naselja na priobalnom dijelu općine Ražanac: Rtina, Ražanac, Ljubač i Ljubački Stanovi konačno rješenje dispozicije urbanih otpadnih voda je ispuštanje adekvatno pročišćenih ovih otpadnih voda u morski akvatorij Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva.

Za naselja u unutrašnjem dijelu općine Ražanac: Jovići, Krneza i Radovin konačno rješenje dispozicije urbanih otpadnih voda je ispuštanje adekvatno pročišćenih ovih otpadnih voda u podzemlje, ili korištenje u poljoprivredne svrhe.

Svi sustavi odvodnje moraju se graditi etapno vodeći računa o planiranom razvoju pojedinih naselja i ekonomskim mogućnostima.

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti te kulturno-povijesnih cjelina

Kako je čitav podvelebitski prostor vrlo transparentan, sa naglašenim krajobraznim karakterom masiva Velebita koji je dominantna vizualna i prirodna vrijednost u kojoj dominiraju kanjoni Velike i Male Paklenice, to se tom elementu i u prostoru Općine Ražanac, mora posvetiti potrebnu pažnju u osmišljavanja točaka koje otvaraju vizure na te prostorne vrijednosti.

Posebnu krajobraznu vrijednost predstavlja i čitav Ljubački zaljev sa pripadnim dolinama i obradivim površinama. Stoga ovim vrijednostima se poklanja izuzetna pažnja u smislu njihove zaštite od neplanske izgradnje.

Posebno se ovim planom valoriziraju vrijedne vizurne točke koje predstavljaju izuzetne vidikovce za otkrivanje svih vrijednosti čitavog krajolika Općine.

U cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost:

- treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu, područja prirodnih vodotoka te obalno područje (prirodne plaže i stijene) te more i podmorje kao ekološki vrijedna područja,

- potrebno je revitalizirati ekstenzivno stočarstvo, te poticati obnovu zapuštenih vinograda i maslinika na tradicionalan način, poticati pčelarstvo, očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove i sl,

U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti treba planirati građevinska područja i izgradnju koja neće narušiti izgled krajobraza, a osobito treba štititi od izgradnje panoramski vrijedne točke te vrhove uzvisina i obalu.

Prilikom planiranja novih gospodarskih i turističkih zona te proširivanja postojećih građevinskih područja naselja, ne smije se planirati na način da njihova izgradnja ima za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.

Kulturno povijesnih cjelina, pojedinačnih spomenika kao i arheoloških lokaliteta na ovom prostoru ima dosta, pa će im se posvetiti najveća moguća pažnja. Posebno se ističe arheološki kompleks područja Gradine na sjevernoj padini Rta Ljubljana, sjeverno od mjesta Ljubač.

2.3.   Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

Svaka od prostorno razvojnih cjelina/naselja u kojima postoje specifični i različiti uvjeti razvoja trebaju odmah koristiti svoje potencijale kako bi se što prije stvorili optimalni uvjeti za buduće razdoblje. Prioriteti se za razvoj, pri tome ne mogu dati ni jednoj prostorno razvojnoj cjelini već oni moraju proizaći iz prirodnih i drugih mogućnosti svake od njih. Mora se poštivati načelo da se ni jedna prostorno razvojna cjelina ne može razvijati na račun druge.

U cilju racionalnog korištenja i zaštite prostora mora se veće turističke zahvate usmjeriti na područja koja se nalaze uz postojeća građevinska područjima naselja uz racionalno postupanje sa prostorom. Stanovite korekcije postojećih građevinskih područja treba napraviti samo tamo gdje je to logično i to u pravcu povećanja i smanjenja zone.

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, vrijednosti i posebnosti krajobraza i prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

Obzirom na navedene kriterije temeljni cilj postavljen ovim planom je zadržavanje građevinskih područja u postojećim granicama, onima koje su bile određene dosadašnjom prostornom dokumentacijom, uz manje funkcionalne korekcije. Moguća proširenja građevinskih područja uzduž obalne crte treba svesti na najmanju moguću mjerui preusmjeravati u dubinu teritorija.

Obzirom na navedene kriterije temeljni cilj postavljen ovim planom je zadržavanje građevinskih područja u postojećim granicama, onima koje su bile određene dosadašnjom prostornom dokumentacijom pri čemu se uzima kao referenca granica GP naselja iz PPUO Ražanac iz 2004. godine. Unutar obalnog područja, analizirana su građevinska područja prema Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora zakonskim uvjetima i postavkama PP Zadarske županije. S obzirom da je ovaj plan prošao intenzivni postupak javnog uvida, izmijenjeni sa i građevinska područja izvan obalnog područja u cilju utvrđivanja postojećeg stanja (u nedostatku kvalitetnih podataka za vrijeme izrade Plana) i ispravak građevinskih područja prema realnijim predviđanjima pravaca proširenja naselja.

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

U interesu općega cilja podizanja kvalitete življenja i turističke ponude treba stalno težiti stvaranju sve primjerenijih uvjeta koji se sastoje u urbanom opremanju naselja kroz sustavno uređenje privatnog i javnog prostora, opremanje luka i lučica suvremenom opremom, održavanjem svih prometnih površina, javnog zelenila i.t.d.

Posebno bi trebalo težiti urbanom i arhitektonskom oblikovanju strukture naselja od stvaranja prepoznatljive slike naselja do uređenih ambijenata unutar same strukture. Taj se cilj može ostvarivati postupno uz visoku svijest o poštivanju propisanih kriterija vezanih na oblikovanje arhitektonskih volumena, kolorističku obradu, uređenje okućnica i ograda te drugih elemenata strukture.

Radi ostvarenja što bolje protočnosti vozila u svim naseljima treba proširiti koridore postojeće cestovne mreže. Cestovna mreža mora treba izgraditi sa suvremenom kolničkom konstrukcijom, odgovarajućom prometnom signalizacijom i nogostupima.

U svim naseljima unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, u slučaju kada se pristup na prometnu površinu ostvaruje preko regulacijskog pravca koji se nalazi na crti okomite denivelacije više od 1,20 m, u prostoru između građevnog i regulacijskog pravca može se graditi:

- stubište po kojem se ostvaruje pristup na prometnu površinu

- ploha u razini s prometnom površinom za smještaj motornih vozila u mirovanju. Ploha može biti građena na stupovima ili može činiti završnu razinu pomoćne građevine (konoba, cisterna, spremište i dr).

- nasip s potpornim zidovima i slično,

i odnosi se samo na one slučajeve kada nije moguće ostvariti pristup na prometnu površinu u razini (ilustracija mogućih rješenja slijedi):

Za potrebe prometa u mirovanju u svakom naselju treba osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta.

Javni putnički prijevoz treba razvijati koristeći autobusne linije prema potrebama svakog naselja.

U naseljima treba izgraditi adekvatna autobusna stajališta prema Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 48/97).

U svim naseljima treba izgraditi mjesnu vodovodnu mrežu od kvalitetnog vodovodnog materijala kako bi se postigla sigurnost i trajnost u pogonu, te maksimalna zaštita zdravlja ljudi.

U konačnosti u svim naseljima na području općine Ražanac treba realizirati razdjelni sustav odvodnje.

U konačnosti na području općine Ražanac treba realizirati više zasebnih razdjelnih sustava odvodnje.

Urbane (fekalne) otpadne vode iz svih naselja moraju se sakupiti posebnom kanalizacijskom mrežom i odvesti do najbližeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim ispustom.

Urbane (sanitarno-potrošne) otpadne vode iz svih naselja moraju se sakupiti posebnom kanalizacijskom mrežom i odvesti do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim ispustom u more ili podzemlje.

Oborinske otpadne vode iz naselja treba odvesti najkraćim putem u more, do prirodnih vododerina ili postojećih vodotoka, odnosno ispuštati direktno u okolni teren.

Do izgradnje konačnog sustava odvodnje sve nove i postojeće građevine na području općine trebaju rješavati odvodnju svojih otpadnih voda sakupljanjem u kvalitetno izgrađenim vodonepropusnim septičkim jamama, odnosno pročišćavati u manjim gotovim tipskim uređajima s aeracijom.

Do izgradnje konačnog sustava odvodnje sve nove i postojeće građevine na području općine trebaju svoje urbane (sanitarno-potrošne) fekalne otpadne vode sakupljati u manjim gotovim tipskim uređajima za biološko pročišćavanje, ili u kvalitetno izgrađenim vodonepropusnim sabirnim jamama.

3. PLAN PROSTORNOG UREÐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije

Zadarska županija ne čini homogeni gospodarski prostor i teško je donijeti jedinstvenu strategiju razvitka na razini županije. Generalni cilj za sve prostorne cjeline u okviru županije svakako je porast dohotka u cjelini i po stanovniku uz očuvanje barem postojeće razine kvalitete prirodnih eko-sustava, spomeničke i druge baštine, te kvalitete života.

Takav cilj pretpostavlja efikasno korištenje prirodnih i proizvedenih resursa raspoloživih za razvoj.

Geoprometni položaj županije u Jadranskom prostoru sam po sebi čini značajan razvojni resurs, koji će do punog izražaja doći dovršenjem tunela kroz Velebit i izgradnjom Jadranskoe autoceste. Ovi će prometni objekti privući veći dio prometa koji se sada odvija na relaciji Kontinentalna Hrvatska - Južna Hrvatska, to će otvoriti široke mogućnosti razvoja brojnih uslužnih djelatnosti uz taj koridor. I teretna luka u Zadru ovim će prometnim objektima bitno poboljšati svoje komparativne prednosti među hrvatskim lukama i mogla bi postati iza Rijeke najznačajnija hrvatska jadranska luka.

Prostor podvelebitskog kanala čini specifičan geomorfološki krajolik u županiji, maritimno orijentiran i s relativno uskim nizinskim pojasom između obale i Velebita. Glavne prirodne vrijednost tog područja su Nacionalni park Paklenica, te Novigradsko i Karinsko more s kanjonom Zrmanje. To otvara mogućnosti razvoja turizma, koji  osim sezonsko-kupališnog može poticati i brojne druge oblike: planinarenje, izletnički turizam, plovidba kanjonom i sl. Velebitski kanal i Novigradsko more su osim toga i relativno izdašni ribolovni resursi, pa u tim okvirima treba tražiti i mogućnosti bržeg gospodarskog razvitka.

Prirodni resursi i kvalitete općine Ražanac prepoznate su kroz PP zadarske županije i pridane su mu visoke vrijednosti kao urbanog prostora sa naglašenim prirodnim vrijednostima koje treba valorizirati i očuvati. Nažalost te vrijednosti su u suprotnosti su sa trenutačnim stanjem gospodarskog razvoja. Kao bitne karakteristike odnosno najvažnije kvalitete na promatranom prostoru potrebno je prije svega istaknuti:

-	more i morsku obalu zajedno sa svim mogućnostima koje su time date (turizam, ribarstvo, ribogojilišta, marikultura, pomorstvo..)

-	relativno pogodan prometno geografski položaj (blizina prometnih puteva te neposredno susjedstvo većih urbanih centara)

Gore navedene činjenice imaju svoje opravdanje kao glavni resursi u svim kako prostornim tako pogotovo privredno-društvenim planovima razvoja prostora općine.

U skladu s tim kroz sve dosad donesene razvojne planove općine postavljaju se u prvi plan, kao glavne privredne grane, turizam i razvoj tercijarnih djelatnosti, kao direktna posljedica turističkog privređivanja. Na taj se način razvijaju trgovina, servisi, razne usluge i dr.

Razvoj proizvodnih djelatnosti ostao je prilično zanemaren u odnosu na spomenute osnovne privredne djelatnosti u općini čak je i uvjetovan kako utjecajem na okolinu (zaštita mora tla i zraka) tako i interakcijom susjednih zadarskih pogona.

Ovaj Prostorni plan uređenja općine Ražanac je usklađen s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora koja se temelji na izmjenama Zakona o prostornom uređenju (NN 100/04.) u odnosu na utvrđene kriterije o izgradnji i korištenju priobalnog pojasa mora. Istovremeno Plan je usuglašen sa Prostornim planom uređenja zadarske županije koji je regulirao kriterije izgradnje GP naselja i drugih namjena u prostoru.

Prostorni plan uređenja općine Ražanac je usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju a koje se odnose na planiranje i korištenje površina u prostoru ograničenja (ZOP - zaštićeno obalno područje mora). U cilju zaštite ovog prostora, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja, razvoj ovog područja provodi se uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor ograničenja). Prostor ograničenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

Na temelju utvrđenih ciljeva promatrani prostori planirani su kao građevinska područja naselja, turističke zone kao građevinska područja za izgradnju kompaktnih fizičkih cjelina namijenjenih isključivo turizmu, manjih proizvodnih zona u pravilu u sklopu građevinskih područja naselja čije će djelatnost biti prvenstvenu u funkciji servisiranja osnovne djelatnosti, uređenih i prirodnih zona obale za različite namjene, te prostora koji su po svom karakteru neizgradivi a koriste se kao poljoprivredne ili šumske površine.

U svrhu objektivnoga vrednovanja prostornih mogućnosti, a prigodom izrade detaljne prostorne dokumentacije treba se pridržavati slijedećih općih načela :

1. Turističko-hotelske smještajne kapacitete u pravilu se lociraju uz već postojeća građevinska područja naselja, pri čemu se vodilo računa o uravnoteženosti kapaciteta sa veličinom naselja.

Postojeći autokamp u samome Ražancu (pov.7,33 6,7 ha) i dalje treba ostati u istoj funkciji sa tendencijom poboljšanja kvalitete i čuvanja postojeće vegetacije.

Od novih GP-a turističke namjene na području Općine Ražanac predviđena su tri veća GP-a turističke izgradnje i to :

- Područje Gajetovica/Slana - sjeverozapadno od mjesta Ražanac

- Područje Ljubačka punta - sjeverno od mjesta Ljubač

- Područje jugozapadno od Ljubačkih stanova, te

- Manje područje sjeverno od naselja Jovići - Benekovica sa tendencijom korištenja djelimice uređenog kupališta i lučice u Uvali Radanovica.

Planirana izdvojena GP ugostiteljsko-turističke namjene van naselja na području Općine Ražanac predviđena su slijedeća GP-a turističke izgradnje po redu veličine, unutar ZOP-a prostora ograničenja, i to su:

•	Ljubač - sjeverno od mjesta Ljubač, lokalitet Trapoline,

•	Ljubački stanovi - jugozapadno od Ljubačkih stanova,

•	Ražanac - sjeverozapadno od mjesta Ražanac, lokalitet Gajetovica,

•	Rtina – kod granice s naseljem Ražanac, lokalitet Dragunica,

•	Jovići – sjeverno od mjesta, lokalitet Benekovica.

Izdvojeno GP ugostiteljsko-turističke namjene van naselja i izvan ZOP-a prostora ograničenja je:

•	Krneza – uz potok, prema granici sa Ljupčem.

Izgradnju smještajnih sadržaja locira se na manje atraktivnim mjestima, a blizu vrijednih lokaliteta. pri čemu se upućuje na:

-	potrebu udaljavanja smještajne strukture što je moguće više od obalne crte radi bolje zaštite obalnog pojasa

-	isključiti svaki oblik izgradnje izgradnju iz izuzetno vrijednih površina (borova šuma, vinogradi, maslinici i vizualno zanimljivi prirodni punktovi)

-	da se prilikom razmještaja sadržaja u prostoru poštuje pravilo dobroga  pogleda po mogućnosti svake jedinice

-	da se cijela struktura maksimalno prilagodi datostima prostora i to osnovnim gabaritima, visinom i svim drugim oblikovnim elementima

-	da se kroz projektiranje kreativno koriste arhitektonski oblici graditeljskog naslijeđa

2. Neke od preostalih ruralnih cjelina Preostale ruralne cjeline treba nastojati pod svaku cijenu sačuvati kao graditeljsku memoriju područja, privođenjem turističkoj uporabi. U tom smislu ovim se Planom naglašavaju slijedeće cjeline :

- Jezgra Ražanca - koja obuhvaća priobalnu zonu uz mjesno pristanište.

- središnju jezgru naselja Jovići zapad/Miočići i Jovići Istok sa crkvom.

- Stare cjeline na hrptu Rtine - Miočići, Stošići, Vrankovići i Miletići

- Stare jezgre Ljupča i Ljubačkih stanova - u manjoj mjeri sačuvane.

- Nekoliko manjih cjelina u ostalim naseljima koje valja posebno istražiti i valorizirati.

3. Kroz detaljne planove treba provesti koncept interpolacije Unutar građevinskog područja naselja gdje god je to moguće, sa omogućavanjem izgradnje treba omogućiti izgradnju manjih apartmanskih građevina za smještaj i boravak gostiju (do 6 ap. jedinica), te hotelskih građevina (obiteljski hoteli do 50 80 kreveta)

-	prizemlja građevina i gospodarske građevine uređivati u servisno-uslužne sadržaje.

4. U izuzetno vrijednim prostorima, bilo da su zaštićeni ili registrirani kao vrijedne plaže, krajobrazne cjeline, vrhovi brda sa vrijednim  vizurama, dijelovi obale i t d, a pogodni su za rekreaciju većeg broja korisnika, treba na selektivan način izgraditi ugostiteljske i rekreacijske   sadržaje koji će se maksimalno, svojim oblikovnim karakteristikama, uklopiti u dati prostor. Ovdje se posebno naglašavaju vrijedne vizurne točke i to :

- Dvorine - na visinskoj točki 89 m iznad planiranog GP-a turizma ugostiteljsko-turističke namjene.

- Stoići - na platou JZ od naselja sa izvanrednim vizurama na čitav akvatorij Ljubačkog zaljeva.

- Mataci - uz planiranu vodospremu Površje

- Radovin - Gradina - na visinskoj točki 165 m

- Jovići - na visinskoj točki 182 m istočno od naselja.

- Ljubački Stanovi - Gajine na Vrškoj kosi južno od planiranog GP-a turizma ugostiteljsko-turističke namjene..

5. Kako je veliki dio Općine karakterističan po zelenom pokrovu, izuzetno veliku pažnju treba posvetiti sistematskom pošumljavanju svih dijelova prostora kao bitnom elementu ugođaja ambijenta i stvaranja potrebnih zaštitnih zelenih barijera od negativnoga djelovanja bure kao dominantno nepovoljnog vjetra na ovome području.

Građevinska područja naselja

Na teritoriju općine sva naselja i zaseoci nemaju nikakve prostorne dokumentacije koja bi se mogla i dalje koristiti na snazi su dva urbanistička plana uređenja, i to na području naselja Ražanac. Jedan je urbanistički plan uređenja proizvodne (pretežito zanatske) zone u Ražancu – UPU "Vukovac" ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 02/11), a drugi je urbanistički plan uređenja morske luke u Ražancu – UPU "Porat" ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 14/10). Dozvole građenja su se ostvarivale temeljem OPP-a bivše Općine Zadar, a taj je dokument toliko zastario da ga nije moguće dalje primjenjivati.

Navedenim U svezi građevinskih područja naselja, bivši OPP-om bila su definirana prevelika građevinska područja i tjekom proteklog vremena utvrđeni su pravci razvitka naselja i zaselaka, pa će su u pravilu veličine GP-a biti reducirane.

Temeljem navedenih činjenica za općinu Ražanac utvrđena su slijedeća građevinska područja naselja i zaselaka :

- Ražanac - kao cjelina naselja i općinsko središte sa GP-ima :

-	Središnje mjesto

-	Miočići

-	Škulići

-	Rudići

- JOVIĆI sa GP-ima :

Tomas, Vulete, Baraci, Miočići, Jovići zapad, Jovići istok i Drispa.

- RTINA sa GP-ima :

Miočići, Stošići, Vrankovići, Miletići.

- LJUBAČ sa GP-ima :

Ljbač - mjesto, Stojići, Podvršje sa zaseocima : Jordani, Matići, Miletići, Rukavine i Ljubački Stanovi.

- RADOVIN sa GP-ima :

Radovin - mjesto, Miočići, Rudele, Dokoze, Remići, Balon...., Marasovići, Bistrići, Paići.

- KRNEZA sa GP-ima :

Krneza - mjesto, Čolaci.

Za izgradnju svake turističke zone neophodna je izrada detaljnih planova odnosno provedbene planske dokumentacije. To ne samo što je i dosad bila zakonska obveza, već je i očita potreba za takvim postupkom iz razloga kvalitetnijeg odnosa prema planiranom najčešče najatraktivnijem prostoru.

Za izgradnju GP-a zona stanovanja odnosno mješovite namjene u sklopu naselja ovim se planom određuju područja za koja će se izraditi detaljna dokumentacija.

U kontekstu primjene kriterija iz Uredbe u svim naseljima osim naselja Rtina, unutar granica ZOP-a moguća je izgradnja stambenih građevina u prostoru 70 m od obalne crte i u neizgrađenim dijelovima GP-a naselja. Naime, u tim naseljima ima više od 50% stalno nastanjenih stanovnika. Izuzetno od navedenoga je naselje Rtina gdje je više od 50% povremenih stanovnika.

Za izgradnju GP naselja (neizgrađenih dijelova) i građevinskih područja van naselja neophodna je izrada urbanističkih planova odnosno provedbene planske dokumentacije. To ne samo što je to zakonska obveza, već je i očita potreba za takvim postupkom iz razloga kvalitetnijeg odnosa prema planiranom najčešće najatraktivnijem prostoru.

- Sukladno Zakonu o prostornom uređenju kriteriji uređenja i građenja u pojedinim dijelovima naselja utvrđuju se Planom, ovisio o stupnju izgrađenosti. Ti kriteriji se odnose na izgrađene i neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja, a karakteriziraju se kako slijedi:

- izgrađeni dio građevinskog područja naselja: može se donijeti urbanistički plan uređenja ukoliko je predviđena urbana preobrazba. Građenje i uređenje površina unutar ovog dijela građevinskog područja odvija se u pravilu neposrednom provedbom Odredbi iz ovog Plana.

- neuređeni dio građevinskog područja naselja nije opremljen komunalnom infrastrukturom, pa građenje i uređenje površina nije moguće prije donošenja urbanističkog plana uređenja. Takva područja nisu određena na području općine Ražanac.

- neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja naselja je dio građevinskog područja nasjela koji je opremljen osnovnom komunalnom infrastrukturom ili su ovim Planom propisani uvjeti detaljnošću urbanističkog plana uređenja (prema čl.76. Zakona o prostornom uređenju).

Proizvodne zone

Uz postojeću malu proizvodnu zonu u samom naselju Ražanac,u prostorima građevinskih područja Ražanac u Jovićima i kod Ljubačkih stanova planiraju se dvije veće i dvije manje zone za smještaj proizvodnih kapaciteta koje će, primjereno utvrđenim ciljevima, biti selektivno namijenjene sadržajima koji su u funkciji turističke djelatnosti odnosno "čistoj" proizvodnji i podvrgnute strogim kriterijima zaštite okoliša. Isto tako moguća je interpolacija uslužno-servisnih sadržaja u sklopu građevinskih parcela naselja pod istim uvijetima.

Planira se ukidanje postojeću male proizvodne zone u samom naselju Ražanac, a planiraju se nove zone: jedna u Ražancu a druga u Krnezi, na granici sa proizvodnom zonom u Poljica brig, općina Vrsi. Planirane zone će biti usmjerene na "čistu" proizvodnju i podvrgnute strogim kriterijima zaštite okoliša. Isto tako moguća je interpolacija uslužno-servisnih sadržaja u sklopu građevinskih parcela naselja pod istim uvjetima

Poljoprivredno turističke jedinice za koje se ne formira GP

Sadržaji koji su u pravilu izuzetna pojava su definirani kao mogućnost korištenja prostora za dvojaku namjenu u cilju otvaranja mogućnosti bavljenja turizmom u poljoprivrednom okruženju.

Tu se predviđa korištenje prostora na način da je njegova osnovna namjena poljodjelska – u pravilu maslinici ili vinogradi, sa mogućnošću izgradnje građevine koja bi se koristila za stanovanje i gospodarske potrebe, ali i pružanje usluga smještaja turista (najviše do 10 kreveta) sa ciljem bavljenja poljodjelskim aktivnostima. To bi predstavljalo proširenje ponude u obliku ruralnog obiteljskog turizma. Istovremeno otvaranjem takvih mogućnosti stvaraju se uvjeti unošenja komponente zelenih prostora u sklopu šireg područja naselja. Temeljni preduvjet je da jedna takva parcela ne može imati površinu manju od 3,00 ha u jedinstvenoj vlasničkoj cjelini.

Uređeni i zaštićeni dijelovi obalnog poteza

U sklopu postojećih građevinskih područja naselja postoje uređena manja pristaništa, plaže te dijelovi obale koji su po svom karakteru nepristupačni i vrednuju se kao prirodni dijelovi obalnog poteza. Ovim se prostornim planom zadržava osnovni karakter takvoga korištenja obale sa tendencijom poboljšanja uvjeta korištenja naročito pristaništa, lučica i manjih marina, uvođenjem suvremenih uređaja i opreme komunalne infrastrukture. Posebno se naglašava potreba čuvanja dijelova prirodne obale od svake vrste devastacije uz potrebu koncentraciju privezišta na postojećim destinacijama. U tom cilju treba izraditi posebnu studiju kojom će se utvrditi stvarne potrebe i stupanj uređenosti planiranih nautičkih lučica.

Bujični vodotoci i pritoci

Unutar granica obuhvata Plana nalaze se značajniji bujični vodotokovi,Krneza i Ražanačka jaruga s pritocima, bujice Koštanica i Diševac s pritokom Kupinovac te tri manja bujična toka (vododerine) na području Rtine.

Sliv bujičnog vodotoka Krneze prostire se u smjeru jugoistok-sjeverozapad od naselja Radovin do mora, ukupna površina sliva prema topografskoj vododjelnici iznosi oko 20,4 km2. Sliv je omeđen rubnim krškim masivima, a u srednjem i donjem dijelu je prekriven pješčenjacima i obradivim poljoprivrednim tlom. Duljina toka Krneze je 7,5km s izrazito bujičnim vodnim režimom kojeg karakteriziraju povremene pojave velikih voda u kišnim mjesecima dok u sušnom godišnjem periodu korito potpuno presuši.

Sliv bujičnog vodotoka Ražanačke jaruge prostire se u smjeru jugoistok-sjeverozapad od naselja Jovići do uvale Plemići, a ukupna površina sliva prema topografskoj vododjelnici iznosi oko 8,8 km2 . Sliv je omeđen rubnim krškim masivima a u srednjem i donjem dijelu je prekriven pješčenjacima, pijescima i poljoprivredno obradivim tlom. Duljina toka Ražanačke jaruge je 9,4km s izrazito bujičnim vodnim režimom kojega karakteriziraju povremene pojave velikih voda u kišnim mjesecima dok u sušnom godišnjem periodu korito potpuno presuši. U slivu Ražanačke jaruge postoji još nekoliko kraćih pritoka kratkog i slikovitog povremenog toka s izrazitim erozijskim dijelovima.

Ostali povremeni bujični tokovi unutar granica obuhvata plana su Koštanica i Diševac s pritokom Kupinovac koji se u more ulijevaju u Ljubačkom zaljevu, te tri manja bujična toka-vododerine na području Rtine. Vodni režim navedenih bujica je povremenog karaktera, tokovi se formiraju u kišnim godišnjim periodima dok su ostatak godine suha.

Ribarstvo i marikultura

Ribolovna područja u pripadajućem akvatoriju općine Ražanac podudarna su sa onim koje zahvaća i područje Starigrada, što se tiče Velebitskog kanala. Područje Ljubačkog zaljeva kompatibilno je sa područjima Nina odnosno Paga. Ribolov na ovim područjima reguliran je zakonskim odredbama o morskom ribarstvu.

Za razvoj uzgoja ribe, sukladno PPŽ-u, određuju se mogući prostori u okviru Velebitskog kanala u granicama minimalnih aktivnosti s obzirom na inkopatibilnost sa turističkom ponudom i ograničenosti raspoloživa akvatorija za ovu namjenu. Detaljni uvjeti za izbor lokacije te načine, uvjete i mjere korištenja moraju se formirati na osnovu prethodne stručne studije, a utvrditi odlukom Oćinskog vijeća i ishođenja propisanih potrebnih dokumenata za korištenje akvatorija..

Za razvoj uzgoja ribe školjkarstva, sukladno PPŽ-u, određuju se mogući prostori u okviru Velebitskog kanala Ljubačke vale u granicama koje dozvoljava uvažavanje sa ostalim aktivnostima u prostoru i ograničenosti raspoloživog akvatorija za ovu namjenu. Detaljni uvjeti za izbor lokacije te načine, uvjete i mjere korištenja moraju se formirati na osnovu prethodne stručne studije, a utvrditi odlukom Općinskog vijeća i ishođenja propisanih potrebnih dokumenata za korištenje akvatorija Iako se PPZŽ-om utvrđeno područje za školjkarstvo nalazi u Ljubačkoj vali, granice istog ne nalaze se unutar granica Općine Ražanac, već unutar morske granice Općine Vrsi.

Poljoprivredna područja

Većih poljoprivrednih površina (kompleksa) na području općine Ražanac nema ako se izuzmu plodne doline koje gravitiraju Ljubačkom zaljevu i koje su vrlo vrijedna područja za uzgoj mediteranskih kultura. Ove površine su znatno rasparcelirane tako da je moguće razvijati poljoprivredne aktivnosti na principu obiteljskih gospodarstava i to u pravilu za vlastite potrebe.

Šumska područja

Postojeća šumska područja su posebno prirodno bogatstvo. Ova bi područja trebala i dalje zadržati svoju primarnu funkciju uz poduzimanje svih mjera zaštite i kontrole. U takovim bi područjima trebalo isključiti sve oblike gradnje izuzev objekata koji su u funkciji lovnog i drugih oblika turizma.

Posebice su naglašava potreba intenzivnoga pošumljavanja dijelova priobalnog poteza i u okviru uređenja prostora za izgradnju.

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (namjena i izgrađene strukture van naselja, poljoprivredne, šumske, vodene te površine posebne namjene i ostale površine) -

TABLICA 3.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA NASELJA

| Građevinska područja mjesto GP |  | izgrađeni dio /ha | neizgr. dio /ha | ukupno / ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JOVIĆI | Jovići istok | 17,89 | 3,42 | 21,31 |
| 87,30 ha | Jovići Zapad | 30,42 | 26,65 | 57,07 |
|  | Drispa | 0,33 | - | 0,33 |
|  | Vulete | 6,68 | - | 6,68 |
|  | Tomasi | 1,90 | - | 1,90 |
| RTINA | čitavo područje | 119,86 | 41,84 | 161,70 |
| 161,70 ha |  |  |  |  |
| RAŽANAC | Središnje mjesto | 104,00 | 52,03 | 156,03 |
| 241,71 ha | Škulići - Miletići | 49,03 | 3,93 | 43,96 |
|  | Rudići | 31,32 | 10,40 | 41,72 |
| LJUBAČ | Ljubač mjesto | 28,32 | 40,00 | 68,32 |
| 144,01 ha | Stojići | 6,37 | - | 6,37 |
|  | Gradina | 1,11 | - | 1,11 |
|  | Jordani | 1,12 | 2,98 | 4,08 |
|  | Popdvršje | 14,45 | 11,58 | 26,03 |
|  | Ljubački Stanovi | 13,77 | 24,33 | 38,10 |
| RADOVIN | Radovin mjesto | 24,24 | 2,65 | 26,89 |
| 72,88 ha | Miočići | 8,36 | - | 8,36 |
|  | Rudele | 2,96 | - | 2,96 |
|  | Dokoze | 11,02 | - | 11,02 |
|  | Romići | 1,98 | - | 1,98 |
|  | Bolonići | 7,44 | 1,48 | 8,92 |
|  | Marasovići | 5,27 | - | 5,27 |
|  | Bistrići | 4,32 | - | 4,32 |
|  | Paići | 3,16 | - | 3,16 |
| KRNEZA | Krneza mjesto | 19,24 | 4,16 | 23,40 |
| 29,46 ha | Čolaci | 6,06 | - | 6,06 |

TABLICA 4.

ANALIZA  GP U ODNOSU NA PROCJENU BROJA STANOVN./KORISNIKA PROST.

| NASELJE | Stalni stanov popis | Povremeni stanovnici |  | turisti u kućnoj radinosti |  | Procj. ukupnog broja | GP | GP | GP | Gust. izgr. | Gust. izgr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001. | kuće za odmor | broj 4 kor/ kuća |  | broj kreveta /procjena | korisn. prostora (2+4+5) | izgrađ dio naselja | neizgr dio naselja | ukup. (7+8) | ukup. netto 6/ 7 | ukup. brutto 6/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| JOVIĆI | 420 | 33 | 132 |  | - | 552 | 57,22 | 30,0 | 87,3 | 9,6 | 6,3 |
| KRNEZA | 196 | 10 | 40 |  | - | 236 | 25,33 | 4,2 | 29,5 | 9,3 | 8,0 |
| LJUBAČ | 455 | 72 | 288 |  | 400 | 743 | 65,14 | 78,9 | 144,0 | 17,6 | 8,0 |
| RADOVIN | 561 | 20 | 80 |  | - | 641 | 68,75 | 4,1 | 72,9 | 9,3 | 9,0 |
| RAŽANAC | 1002 | 257 | 1028 |  | 1200 | 3230 | 184,35 | 57,4 | 241,7 | 17,5 | 13,4 |
| RTINA | 473 | 361 | 1444 |  | 700 | 1917 | 119,88 | 41,9 | 161,7 | 21,8 | 16,0 |
| Ukupno opć. | 3107 | 753 | 3012 |  | 1700 | 6119 | 520,65 | 216,5 | 757,3 | 15,0 | 10,3 |

| Red. broj | #### Općina Ražanac | Oznaka | Ukupno ha | % od površine općine | stan/ha ha/stan* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA |  |  |  |  |
| 1.1. | GP ukupno/ izgrađeni dio GP ukupno - obalno - otočno - kontinentalno – granično - ostalo | GP | - 651,3 635,4 - 438,3 428,7 - 267,7 349,8 - - - - - 170,6 285,6 | - 9,4 9,1 - 6,3 6,2 - 4,0 5,0 - - - - - 3,4 4,1 | - 4,8 3,8 - 7,1 5,7 - 7,2 6,9 - - - - - 6,9 8,5 |
| - 1.2. | Izgrađene strukture izvan GP-a ukupno | I E H K T R | - 34,7 35,3 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 78,0 71,0 - 0,0 | - 0,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | - 89,5 88,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 39,8 43,8 - 0,0 |
| - 1.3. | Poljoprivredne površine ukupno - obradive (podatci iz poljoprivredne studije Zadarske županije (2000. god.) | P P1 P2 P3 | - 1.750,0 - 1.750,0 - - - - | - 25,1 - - - - - - | - *0,56 |
| - 1.4 | - Šumske površine ukupno - gospodarske - zaštitne - posebne namjene | Š Š1 Š2 Š3 | - 1.239,2 - - - 1.239,2 - - | - 17,8 - - - 17,8 - - | - *0,40 |
| - 1.5. | - Ostale poljoprivredne - i šumske površine ukupno | PŠ | - 2.977,8 3.227,2 | - 42,8 46,4 | - *0,96 *1,0 |
| - 1.6. | - Vodne površine ukupno - vodotoci - jezera - akumulacije - retencije - ribnjaci | V | - - | - - | - *- |
| - 1.7. | - Ostale površine ukupno | - N - IS | - 0,0 - 0,0 | - 0,0 - 0,0 | - 0,0 - 0,0 |
|  | - Općina ukupno |  | - 6.661,0 6.961,0 | - 95,7 - 100,00 | - *2,14 *2,2 |
| 2.0. | ZAŠTIĆENE CJELINE |  |  |  |  |
| - 2.1. | Zaštićena prirodna baština ukupno - nacionalni park - park prirode - ostali zaštićeni dijelovi prirode (osobito vrijedan prirodni krajobraz) | - NP - PP | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| - 2.2. | - Zaštić. graditeljska baština ukupno - arheološka područja - povijesne graditeljske cjeline |  | 645,2 645,2 - | 9,3 9,3 - | - *0,21 |
|  | Općina ukupno |  | 645,2 | 9,3 | - *0,21 |
| 3.0. | KORIŠTENJE RESURSA |  |  |  |  |
| 3.1. | More i morska obala obalno područje (dužni km) Otočno |  | 10.439 0 |  |  |
| 3.2. | Energija proizvodnja Potrošnja |  | - - |  |  |
| 3.3. | Voda vodozahvat Potrošnja |  | - - |  |  |
| 3.4. | Mineralne sirovine |  | 0,0 |  |  |
|  | Općina ukupno |  | 6.961,0 |  |  |

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA NASELJA:

| ##### Građevinsko područje: naselje | izgrađeni dio /ha | neizgr. dio /ha | ukupno GP /ha |
| --- | --- | --- | --- |
| RAŽANAC | 110,4 | 50,7 | 161,1 |
| JOVIĆI | 68,5 | 26,4 | 94,9 |
| KRNEZA | 26,9 | 6,8 | 33,7 |
| ##### LJUBAČ | 60,4 | 48,9 | 109,3 |
| RADOVIN | 75,5 | 4,7 | 80,2 |
| RTINA | 96,6 | 75,5 | 172,1 |
| ukupno | 438,3 | 213,0 | 651,3 |

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA NASELJA:

| Građevinsko područje: naselje | izgrađeni dio /ha | neizgrađeni dio /ha | ukupno GP /ha |
| --- | --- | --- | --- |
| RAŽANAC | 102,3 | 49,2 | 151,5 |
| JOVIĆI | 64,0 | 24,7 | 88,7 |
| KRNEZA | 29,6 | 4,8 | 34,4 |
| LJUBAČ | 61,2 | 49,8 | 111,0 |
| RADOVIN | 80,1 | 5,2 | 85,3 |
| RTINA | 91,5 | 73,0 | 164,5 |
| ukupno | 428,7 | 206,7 | 635,4 |

Analizom mogućih veličina GP-a i gustoće izgrađenosti uzimaju se u razmatranje sve relevantne vrijednosti koje utječu na ukupan sustav korištenja i zaštite prostora i to :

-	stalne stanovnike iz popisa stanovništva 2001. godine

-	povremene stanovnike koji koriste kuće za odmor i oni koji borave u  individualnim turističkim kapacitetima (sobe i apartmani)

U analizi mogućeg proširenja GP-a korišteni su kriteriji iz Programa prostornog uređenja RH i PPŽ-a zadarske Županije.

U analizi formiranja GP-a naselja korišteni su kriteriji iz PPUO Ražanac, Programa prostornog uređenja RH, te svih relevantnih kriterija koji proizlaze iz Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu ZOP) kao Zakona i PP-a Zadarske županije.

Kroz analizu GP-a uzeti su u obzir stanje izgrađenosti prostora i lokalni interesi pri čemu se vodilo računa o činjenici da se radi o području za koje postoje izraziti interesi izgradnje raznih oblika turističke ponude lokalnog stanovništva I vanjskih investitora.

U kontekstu navedenih argumenata Planom je prihvaćen koncept nešto većih GP-a za mjesta Ražanac i Ljubač i za koje treba obavezno izraditi detaljniju prostornu dokumentaciju, čime će se na najbolji način omogućiti red u građenju i ograničiti bespravno građenje.

S tim u vezi sva veća planirana područja proširenja naselja tretiraju se u pravilu kao rezervne zone nove izgradnje koja će uslijediti temeljem planirane dinamike građenja i koju treba donijeti Općinsko vijeće kroz Program mjera.

Za sva GP-a proširenja naselja koja su veća od 20,00 ha površine izraditi će se UPU-i, a za ona manja DPU-i temeljem spomenutoga Programa mjera odnosno dinamike građenja koju će odrediti Vijeće.

Za sva neizgrađena dijelove izvan izdvojena GP-a van naselja unutar ZOP-a izraditi će se UPU-i koji se moraju temeljiti na kriterijima odredaba ovog Plana. Obveza izrade UPU-a za neizgrađena građevinska područja izvan ZOP-a određuje se za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja prema grafičkim prilozima Plana (nema obveze izrade UPU-a za manje neizgrađene površine GP naselja izvan ZOP-a).

Izrada UPU-a je obvezatna za svaku planiranu (neizgrađenu) gospodarsku zonu izvan GP naselja.

3.3 Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

Strategijom gospodarske organizacije Države i Županije Ražanac je atribuiran u manje razvijena središta, a osnovnom gospodarskom djelatnosti, zajedno sa Velebitskim kanalom odnosno Starigradom u širem smislu, turističko središte regionalnog značenja. Obzirom na veliki prirodni potencijal prostora u kojemu se nalazi Općina postoje svi objektivni preduvjeti da Ražanac zajedno sa Starigradom ostvari karakter makro regionalnog turističkog središta.

Ražanac u svojstvu lokalnog središta sa ostalim pripadnim naseljima u svojstvu manjih lokalnih središta, a na temelju nove administrativne dispozicije, moraju se opremiti pripadajućim funkcijama iz oblasti uprave, školstva, zdravstva, kulture te poštanskih i telekomunikacijskih sadržaja i drugo. Neke od funkcija su već institucionirane, a one kojih nema treba ih što prije ustanoviti.

Za područje lokalnog središta sa utjecajnim prostorom u kojemu ima od 2 000 do 5 000 stanovnika predviđaju se slijedeći minimalni sadržaji :

-	Uprava ; organi općine, mjesni ured i mjesna zajednica

-	Školstvo i predškolske ustanove : osnovna škola i dječji vrtići

-	Kultura : knjižnica sa čitaonicom, društveni dom sa polivalentnom  dvoranom

-	Zdravstvo : zdravstvena stanica sa specijalističkim ambulantama

-	Pošta i telekomunikacije : poštanski ured, ATC

-	Crkva sa župnim uredom / vjerski centar/

-	Novčarska ustanova sa mjenjačnicom

-	Trgovačko uslužni sadržaji sa specijaliziranim prodavaonicama i samoposluživanjem, ugostiteljskim sadržajima različite vrste

-	Obrtničke radnje različitih potreba

-	Športsko-rekreacijski sadržaji sa igralištima

Za manja lokalna središta predviđaju se isti minimalni sadržaji osim u oblasti uprave gdje se ustanovljuju samo uredi mjesnoga odbora odnosno mjesne zajednice.

3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Zaštita kulturno-povijesne baštine

Registrirani nepokretni spomenici kulturno-povijesne i graditeljske baštine na prostoru Općine Ražanac su :

Tablica 5.

| MJESTO | ruralno-urbana cjelina | spomenik graditeljstva | arheološki lokalitet |
| --- | --- | --- | --- |
| RAŽANAC |  | 1. Župna crkva Gospe od Ružarija (iz pol.XIX st.) 2. Crkva sv Andrije (Rudići- Garići od XIII-XV st.) 3. Mletačka utvrda - sačuvana gl. i jedina sporedna kula i ostaci obrambenog zida - XVI st. 4.Ostacitradicionalne arhitekt. iz XVIII i XIX st. | Gradinska utvrda - Šibenička glavica na brdu juž. od sela Grobni humci uokolo naselja Lokalitet Gajetovica |
| JOVIĆI |  | 1. Crkva Sv Marije Magdalene - srednjevjekovna | Gradina - iznad zaljeva Bokulja SI od Jovića iz vremena rimske vladavine. Uokolo su razasuti grobni humci koji se vežu na Gradinu. |
| LJUBAČ |  | 1. Župna crkva Sv. Martina XVIII - XIX st. | Poluotok Ljubljana s Kosom - Iznad Ljupča prirodni je greben visok 90 - 150 m s nizom arheoloških lokaliteta. Pruža se u pravcu SZ-JI u dužini od 4 km. Na zaravnatom vrhu ovoga grebena su dvije gradine: Venac, naseljen kroz željezno i rimsko doba s vidljivim ostacima bedema i nekropolom iz želj. doba na ravnom terenu, te Ljubljana na krajnjem rtu naseljena od želj. doba do turskih provala. Na području poluotoka i Kose gusto je razmješteno stotinjak grobnih humaka osobito s njene JZ strane su nalazišta iz rim. i srednjevjek. razdoblja. Na samom Rtu Ljubljana su ostaci srednjevjekovnog utvrđenog grada s bedemima i kulama koji se pružaju uz sam rub mora, troapsidalnom crkvom Sv. Marije i ostacima kuća oko nje. To područje sa utvrđenim koordinatama u postupku je upisa u registar kulturnih dobara R Hrvatske. |
| lJUBAČKI STANOVI |  | 1. Crkva Sv Ivana Krstitelja iz XVII - XIX st. i ostaci crkve Sv. Ivana Glavosjeka(XIV-XVst.) |  |
| RADOVIN |  | Župna crkva Gospe od Zdravlja - druga polovica XIV st. Crkva Sv Petra - na groblju | Beretinova gradina - iz željeznog doba s bedemima građenim u više faza, te sčuvanim nastambama - pravokutne suhozidne prostorije dim.5x8 m. Vidljivi su ostaci i rimske arhitekture. Na istoj kosi, 2 - 4 km SZ od Beretinove gradine, nalazi se niz kamenih grobnih humaka. |
| PODVRŠJE |  |  | Položa Glavičine - dvojna ranokršćanska crkva Brončanodobna gradina Mali Šibenik kod Podvršja - Uz JZ rub Kose koja se pruža od Posedarja do Ljupča nalazi se stotinjak humaka i sedam gradina iz brončanog i željeznog doba. |

| MJESTO | spomenik graditeljstva | arheološki lokalitet/zona |
| --- | --- | --- |
| RAŽANAC | 1. Župna crkva Gospe od Ružarija (iz pol.XIX st.) 2. Crkva sv Andrije (Rudići- Garići od XIII-XV st.) 3. Mletačka utvrda - sačuvana glavna i jedina sporedna kula i ostaci obrambenog zida - XVI st. Kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-1202. 4.Ostaci tradicionalne arhitekt. iz XVIII i XIX st. | Gradinska utvrda – Šibenička glavica na brdu južno od sela Grobni humci uokolo naselja Lokalitet Gajetovica |
| JOVIĆI | 1. Crkva Sv. Marije Magdalene - srednjovjekovna 2. Pučko graditeljstvo/ruralna cjelina | Gradina - iznad zaljeva Bokulja SI od Jovića iz vremena rimske vladavine. Uokolo su razasuti grobni humci koji se vežu na Gradinu. |
| KRNEZA | 1. Pučko graditeljstvo: Krneza, Donji Čolaci i Čolakov mlin |  |
| LJUBAČ | 1. Župna crkva Sv. Martina XVIII - XIX st. 2. Pučko graditeljstvo/ruralna cjelina | Poluotok Ljubljana i Kosa kod Ljupča - Arheološka zona obuhvaćena je zemljopisnim koordinatama 1) 44.17°N-15.17°E, 2) 44.15°N-15.19°E, i 3) 44.16°N-15.20°E, odnosno od vrha poluotoka do ceste Zadar-Ražanac (kako je označeno na kartografskom prilogu Plana broj 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora). Arheološka zona je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Lista zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-1335. Na zaravnatom vrhu ovoga grebena su dvije gradine: Venac, naseljen kroz željezno i rimsko doba s vidljivim ostacima bedema i nekropolom iz željezničkog doba na ravnom terenu, te Ljubljana na krajnjem rtu naseljena od željezničkog doba do turskih provala. Na području poluotoka i Kose gusto je razmješteno stotinjak grobnih humaka osobito s njene JZ strane su nalazišta iz rim. i srednjevjek. razdoblja. Na samom Rtu Ljubljana su ostaci srednjevjekovnog utvrđenog grada s bedemima i kulama koji se pružaju uz sam rub mora, troapsidalnom crkvom Sv. Marije i ostacima kuća oko nje. |
| LJUBAČKI STANOVI | 1. Crkva Sv. Ivana Krstitelja iz XVII - XIX st. i ostaci crkve Sv. Ivana Glavosijeka (XIV-XV st.) 2. Pučko graditeljstvo/ruralna cjelina | Ostaci crkve Sv. Magdalene |
| PODVRŠJE |  | Glavičine - dvojna ranokršćanska crkva, na katastarskoj čestici 1340 (dio posjeda broj 52/64) katastarske općine Radovin upisana u Registar kulturnih dobara RH, Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara pod brojem P-900. Brončanodobna gradina Mali Šibenik kod Podvršja - Uz JZ rub Kose koja se pruža od Posedarja do Ljupča nalazi se stotinjak humaka i sedam gradina iz brončanog i željeznog doba. |
| RADOVIN | 1. Župna crkva Gospe od Zdravlja - druga polovica XIV st. 2. Crkva Sv. Petra - na groblju, srednji vijek. Uz crkvu nalazila se nekropola zidanih grobova pokrivenih jednostavnim stećcima. Groblje je upotrebljavano od srednjeg vijeka do dolaska Turaka. 3. Pučko graditeljstvo/ruralna cjelina | Beretinova gradina - iz željeznog doba s bedemima građenim u više faza, te sačuvanim nastambama - pravokutne suhozidne prostorije dim.5x8 m. Vidljivi su ostaci i rimske arhitekture. Bertinova gradina na katastarskim česticama 38/4, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 45/1, 45/2, 50/5, 54, 81, 82 i 83 katastarske općine Radovin, preventivno je zaštićeni arheološki lokalitet Rješenjem Konzervatorskog odjela u Zadru, Klasa: UP/I-612-08-07-05/6502, Urbroj: 532-04-16/6-07-01 od 5. veljače 2007. godine i upisan u Registar kulturnih dobara RH, Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Na istoj kosi, 2 - 4 km SZ od Beretinove gradine, nalazi se niz kamenih grobnih humaka. |
| RTINA | 1. Pučko graditeljstvo/ruralna cjelina | Venac |

Osnovno načelo obnove i zaštite svih cjelina i pojedinačnih objekata graditeljske kulturno-povijesne baštine temelji se na uređenju i revitalizaciji najmanje do stanja prije oštećenja ili rušenja, u pravilu prema faksimilu i na mjestu prije postojećega objekta.

Detaljne smjernice uređenja svake pojedinačne građevine kao i potrebite mjere zaštite, rekonstrukcije, sanacije, restauracije privođenja u funkciju i načina prezentacije utvrditi će : Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Zadru.

Obzirom na činjenicu da je dio velikoga prostora na širem području sjeveroistočno od mjesta Ljubač, te područje neposredno uz sjevernu granicu zaselka Beretini u Radovinu, i značajno arheološko područje potrebno je prilikom svih oblika intervencija u prostoru surađivati sa nadležnom ustanovom zaštite kulturne baštine.

Zaštita prirodne baštine

Ovaj prostor unutar Zadarske županije temeljem PPZŽ-a ocjenjuje se značajnim prostorom prirodnih vrijednosti, koji se svojim zemljopisnim, ambijentalnim, klimatskim i drugim značajkama ističe u Sredozemlju. To mu daje preduvjete ostvarenja rekreacijskog boravka Europljana u najvećoj mogućoj mjeri.

Stoga planski pristup, u svrhu očuvanja prirodnih datosti mora biti krajnje seriozna kategorija, nastojeći otkriti sve vrijednosti, odgovarajuće ih valorizirati, te ponuditi svjetskom tržištu. Da bi se postigli visoki ciljevi vrednovanja ovoga područja, potrebno je provesti i opsežne radnje na izradi odgovarajuće dokumentacije koja mora jamčiti proces dosljednog i sustavnog ostvarenja zaštite prostora kao temeljne vrijednosti.

Sustav odvodnje otpadnih voda riješiti uz upotrebu suvremenih dostignuća s ciljem totalne zaštite mora od svih vrsta onečišćenja

Elektroopskrba, telekomunikacijske instalacije i ostale sustave veza treba planirati na najvišoj mogućoj razini i dugoročno, sa ciljem dostizanja kapaciteta na razini razvijenih europskih zemalja.

Registriranih spomenika prirodne baštine na prostoru ove Općine nema. Unutar obuhvata Plana nisu evidentirana područja zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. No, područje prekriveno autohtonom vegetacijom, šumom, poljoprivrednim površinama, morem i podmorjem treba štititi na druge raspoložive načine (Uredba o ekološkoj mreži, planske mjere i drugo).

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže, Općina Ražanac nalazi se u području ekološke mreže.

Za očuvane prirodne morske plaže potrebno je ugovorima o koncesijskom odobrenju propisati mjere zaštite prirode, a posebno mjere očuvanja priobalne vegetacije.

Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrožena staništa i područja važna za ugrožene vrste.

Nije moguće planirati elektrane za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na područjima zaštićenim i predloženim za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, te krajobraznih vrijednosti prepoznatih Planom. Elektrane za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora također ne treba planirati na područjima ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje građevina specifične namjene.

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- 	sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,

- 	odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare

- 	uskladiti i prostorno organizirati različite interese,

- 	posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale,

- 	izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,

- 	izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,

- 	štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,

- 	planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

Pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan građevinskog područja naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Za svaki plan, program ili zahvat ili dio plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Detaljnim istraživačkim procesima tek treba utvrditi moguće cjeline koje bi valjalo primjereno zaštititi. Tu se u prvom redu vrednuje čitav prostor Ljubačkog zaljeva zajedno sa dijelovima obalnog poteza, te plodnim dolinama koje gravitiraju zaljevu.

Način uređivanja zaštitnog obalnog pojasa uz more

Zaštitni obalni pojas u bivšoj općini Zadar određen je unutar Prostornog plana općine Zadar iz 1978. godine na kopijama zemljovida u M=1:25.000. Pri određivanju građevinskih područja, 1985. godine, posebnom Odlukom o Prostornom planu općine, ponovno je utvrđen zaštitni obalni pojas uz more unutar građevinskih područja naselja, na kopijama katastarskih operata u M=1:2904 ili M=1:1000, pa su time praktički prestale vrijediti odrednice na kopijama zemljovida u M=1:25.000 unutar naselja te se primjenjuju samo za područja izvan naselja.

U nekim naseljima, posebice u onima gdje su stare jezgre bile izgrađene praktički na moru, obalni zaštitni pojas, određen 1985. godine, u načelu je pratio je crtu starih izgrađenih objekata.

Prostornim planom SR Hrvatske iz 1989. godine, određen je zaštitni pojas uz javno pomorsko dobro od 15 metara, što ukupno čini 21 m prostora u kojem nije dozvoljena izgradnja osim one određene zakonskom regulativom o vodnom i pomorskom dobru. Otad se u praksi dozvole za izgradnju unutar naselja uz obale izdaju samo za objekte koji nisu unutar te zone od 21 m udaljenosti od obalne crte. To je izazivalo mnoge probleme, posebice u starim jezgrama obalnih naselja koja su već otprije imala građevinske pravce objekata blizu mora, a ponekad na samoj obali.

Smjernice za uređivanje ove problematike obuhvatile bi prvenstveno:

- Preurediti zakonsku regulativu na način da se izdvoje posebni slučajevi kao što su povijesne jezgre naselja, odnosno oni dijelovi koji su nastali kao urbane Ili ruralne cjeline uz samu morsku površinu.

- Odrediti zaštitni obalni pojas na kopijama katastarskih operata i izvan građevinskih područja naselja.

- Odrediti granice svih povijesnih jezgri naselja uz obale mora i voda (a također i drugih), posebno ih diferencirajući u odnosu prema zaštiti na zaštićene i one koje ne moraju biti pod zaštitom kako bi se ustanovile potrebe pribavljanja određenog mišljenja od strane područne ispostave Državne uprave za zaštitu kulturne baštine.

- Striktno poštivati sve odredbe koje će proizaći iz Pravilnika o priobalnom prostoru čitave Jadranske obale, a koji je u pripremi.

Ovim se planom načejno definira potez priobalja koji je deriviran iz PPŽ-a sa načinom korištenja i principom zaštite istoga.

U krajnjem smislu ovim se planom definiraju uvjeti za uređenje i korištenje užega pojasa mora koji proističu iz Uredbe o ZOP-u Zakona o prostornom uređenju i PPZŽ-a kao utvrđene vrijednosti. To se odnosi na slijedeće :

•	poštivanje zaštitnog obalnog pojasa od 100 m od obalne crte za sve ugostiteljsko-turističke sadržaje, a 25 m za kampove, u kojima se ne mogu pojaviti smještajni kapaciteti. Unutar spomenutih zaštitnih pojasa mogu se graditi sadržaji s javnim karakterom u funkciji ugostiteljsko-turističke ili sportsko rekreacijske namjene,

•	poštivanje pojasa od 70 m od obalne crte za neizgrađene dijelove svih GP naselja u kojima ima više od 50 % stanova za povremeno stanovanje,

•	poštivanje PPZŽ-om utvrđenih lokaliteta za morske luke,

•	poštivanje načina korištenja priobalnog mora u širini pojasa od 300 m.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta

Postoji očit nesklad između poljoprivrednog zemljišta kakovog ga vodi nadležna katastarska služba i onog koje je određeno Prostornim planom, budući da su se neke poljoprivredne površine našle u područjima ili zonama drugih namjena.

Poljoprivredno zemljište zaštićeno je posebnim zakonom o poljoprivrednom zemljištu i u načelu njegovu prenamjenu u druge oblike korištenja treba izbjegavati, posebice kod kvalitetnijeg obradivog zemljišta.

Ove relativno oskudne obradive površine nameću potrebu njihove racionalne upotrebe, pa u tom smislu treba predvidjeti izmjenu strukture njihovog korištenja u korist produktivnijih poljoprivrednih kultura, kao i smanjenje neobrađenih površina i njihovo dovođenje u stanje za njihovu racionalnu potrebu.

U okviru toga optimalna upotreba poljoprivrednih površina upućuje na nužnost njihove cjelovite zaštite, a to se prvenstveno odnosi na:

-	ograničavanje svake daljnje nenamjenske izgradnje na tim površinama i prioritetno rješavanje svih drugih suprotnosti između korisnika prostora, u cilju sprečavanja daljnjeg devastiranja i smanjenja znatno ograničenih obradivih površina,

-	intenziviranje primjene odgovarajućih agromelioracionih mjera (odvodnja, navodnjavanje, uređenje vodotoka i sl.), te korištenje površina u skladu s odgovarajućim bonitetom zemljišta,

-	ograničavanje i kontroliranje prekomjerne upotrebe zaštitnih kemijskih sredstava,

-	poduzimanje daljnjih istraživačkih aktivnosti u svrhu ispitivanja kvalitete tla njegove upotrebe i zaštite u cjelini, uz neophodno utvrđivanje zona poljodjeljskog zemljišta najviših bonitetnih klasa koje se bi smjele prenamjenjivati.

Budući da su u elaboratu Prostornog plana općine granice poljoprivrednog zemljišta, zbog neodgovarajućeg mjerila zemljovida, neprimjenjive, te stoga što pojam poljoprivrednog zemljišta nije jasan, a u praksi dolazi do velikih problema, smjernice za zaštitu i određivanje poljoprivrednog zemljišta bile bi prvenstveno:

-	utvrditi na kopijama katastarskih operata planova stvarna razgraničenja poljoprivrednog zemljišta od građevinskih područja, šumskog zemljišta i zemljišta ostalih namjena.

-	utvrditi koja se zemljišta unutar obalnog zaštitnog pojasa mora, unutar građevinskih područja i zona određenih za druge namjene koriste u poljodjeljske svrhe i ukoliko je potrebno, zaštititi ih.

-	odrediti prostorno-planskom dokumentacijom koja se izgradnja ne smije, a koja smije dozvoliti unutar poljoprivrednog zemljišta

Tablica 6. Obradive površine (polja) na području općine Ražanac

| Katastarska općina (cijela ili dio) | Ukupna površina (ha) | Obradivo polje zvano (naziv, potez, bunari, zaseok) | Obradive površine (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| RAŽANAC (cijela) | 4.232 | Rtina (Vranković, Stošić) (10+10) | 20 |
|  |  | Gradina-Brači | 15 |
|  |  | Plemičko, Brusi, Valjenice | 255 |
|  |  | Rupe, Šibenik, Grljevac, Stublinsko | 240 |
|  |  | Polje Jovići | 245 |
|  |  | Ukupno | 775 |
| RADOVIN (cijela) | 2.748 | Ljubač (10+100+110) | 220 |
|  |  | Ljubački stanovi (40+20+35) | 95 |
|  |  | Krneza-Matak-Čolak-Podvršje | 300 |
|  |  | Rudela, Vigan, Dokoza, Bolonja | 210 |
|  |  | Radovinsko polje (70+80) | 150 |
|  |  | Ukupno | 975 |
| SVEUKUPNA POVRŠINA |  |  | 6.980 |
| UKUPNE OBRADIVE POVRŠINE |  |  | 1.750 |

Od ukupnih poljoprivrednih površina općine Ražanac (6.980 ha), na obradive površine otpada 1.750 ha (tab.24)

Voćarstvo i maslinarstvo : Voćarska proizvodnja nije razvijena i nema veće mogućnosti daljnjeg razvoja. Veliki ograničavajući čimbenik je bura s “ posolicom”, koja u pojedinim godinama zahvaća veliki dio ovog područja i uzrokuje velike štete. Na pojedinom zaštićenim lokacijama uzgaja se maslina u manjoj mjeri. Raniji veći problemi odvodnje u ovoj općini riješeni su izgradnjom kanala od Stublinskog polja do Plemičkog polja, odnosno do mora, a radi se i na kanalu Krnezi.

Vinogradarstvo : Određena područja općine Ražanac predstavljaju vrlo dobre vinogradarske terene. To su lokacije Plemići – Brusi – Valjenica, zatim Jovići i Velinac – Rupe – Grljevci u k.o. Ražanac, veliki dio polja (oko 80%) Ljubač i Ljubački Stanovi , te Krneza, Rudela – Vigan i Radovinsko polje (oko 40 %) u k.o. Radovin. Ovo područje je izloženo jakim vjetrovima (buri), a posolica je u ožujku i travnju česta pojava, pa kod odabira sorata treba voditi računa da se da prioritet sortama sa kasnim tjeranjem i onima koje imaju čvrste mladice, otporne i na jače vjetrove (Plavina, Gegić i dr.). Područje je isključivo za proizvodnju vinskog grožđa , dok  za stolno ne postoje uvjeti.

Vinarstvo. Kao što je već rečeno vinogradrski položaji na južnim padinama brijega, od Rtine do Jovića, zatim prisojne padine u Ljubču ispod Stojića, vinogradi ispod Matakovog briga , te vinogradi u Krnezi i Radovinu predstavljaju najbolje vinogradarsko područje u Ravnim kotarima. Nažalost, veliki dio tih vinograda je zapušten i puno je vinogradarskih parcela ostalo prazno.

Ovo područje u pogledu proizvodnje grožđa i vina predstavlja potencijal, kojem treba posvetiti dužnu pažnju, a i po pitanju sortimenta, edukacije u preradi grožđa kao i izgradnji značajnije vinarije

Povrćarstvo. Mogućnost ljetne proizvodnje povrća je limitirana vrlo ograničenim izvorima vode za navodnjavanje, osim u malim oazama Ljubačkih Stanova, Krneze i Radovinskog polja. Zimska proizvodnja povrća je također ograničena posolicom. Od proljetnih kultura mogu se s uspjehom uzgajati rani krumpir i crveni luk, a od ljetnih lubenica i dinja. Druge povrtne kulture uzgajaju se u pravilu u malim količinama za vlastite potrebe domaćinstava.

Stočarstvo. Smatramo da prirodni potencijali (livade i ekstenzivni pašnjaci) omogućavaju da se današnja proizvodnja od oko 2.500 ovaca i oko 100 krava podvostruči.

Zaštita šuma i šumskog zemljišta

Prevladavaju niske i djelom degradirane šume, dok kvalitetnije šume (pretežno borove, bukove, i manjim dijelom crnikine i hrastove) ima u vrlo malim količinama i nalaze se pretežno na potezu Podvršja od Ljubča do južne granice Općine, te djelovi prostora južno od Krneze, Joviča i Radovina.

Šumama i šumskim zemljištima na šumskogospodarskom području gospodari se na temelju šumskogospodarskih planova koji utvrđuju uvjete za skladno korištenje šuma i šumskoga zemljišta i zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

Šume i šumska zemljišta mogu se koristiti na način i prema uvjetima propisanim Zakonom o šumama. Šume prema namjeni mogu biti:

-	gospodarske šume (uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija koriste se za proizvodnju šumskih proizvoda)

-	zaštitne šume (prvenstveno služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, građevine i druge imovine)

-	šume posebne namjene (šume i dijelovi šuma registrirani za proizvodnju šumskoga sjemena; šume unutar zaštićenih područja iIi prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode; šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima).

U šumi i/ili na šumskome zemljištu mogu se graditi građevine sukladno odredbama Zakona o šumama ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta

Zaštita obalnog područja mora

Unutar zaštitnog obalnog pojasa (ZOP) se ne može planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

•	istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim morske soli,

•	iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,

•	skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,

•	vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) izvan građevinskog područja, osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veli¬činom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne građevine ukupne površine do 200 m2 i udaljene najmanje 300 m od obalne crte, a na otocima udaljene najmanje 100 m od obalne crte),

•	privez izvan građevinskog područja,

•	sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama,

•	uzgoj plave ribe.

U smislu ove Uredbe sidrište je posebno obilježen morski akvatorij s mogućom odgovarajućom opremom za sigurno sidrenje plovila.

Planiranje i korištenje površina u prostoru ograničenja (ZOP - zaštićeno obalno područje mora) se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor ograničenja). Prostor ograničenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

U prostoru ograničenja se ne mogu planirati građevine namijenjene za:

(a)	istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

(b)	iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju

(c)	obradu otpada

(d)	uzgoj plave ribe

(e)	vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu  opremu i sl.)

(f)	privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja

(g)	zahvate čija je posljedica fizička dioba otoka.

Prethodno navedene zabrane ne primjenjuju se na:

(a)	eksploataciju morske soli i istraživanje mineralne i geotermalne vode

(b)	eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uređenja plaža u građevinskom području

(c)	izgradnju reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

(d)	reciklažna dvorišta, odnosno skladišta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom

(e)	zgradu građevinske (bruto) površine do 30 m² za potrebe prijavljenog obrta ili pravne osobe registrirane za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koja ima koncesiju na pomorskom dobru za korištenje površine mora najmanje 10000 m²

(f)	zgradu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m te koja ima prizemlje (Pr) do 400 m2 građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 građevinske (bruto) površine

(g)	građevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture

(h)	građevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otočićima.

3.4.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline (prirodni resursi, krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline)

Na području obuhvata ovog Plana nema zakonom zaštićenih područja koja proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/2005).

Priroda i prirodne vrijednosti, tj. sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost, su od interesa za RH i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Zaštita prirodnih vrijednosti regulirana je Zakonom o zaštiti prirode (N.N. 80/13). Unutar obuhvata Plana nisu evidentirana područja zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. No, područje prekriveno autohtonom vegetacijom, šumom, poljoprivrednim površinama, morem i podmorjem treba štititi na druge raspoložive načine (Uredba o ekološkoj mreži, planske mjere i drugo).

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže, Općina Ražanac nalazi se u području ekološke mreže kako slijedi:

(a)	područja očuvanja značajna za ptice:

- HR1000023 - SZ Dalmacija i Pag

- HR1000024 - Ravni kotari.

Uvjeti zaštite prvenstveno imaju za cilj zaštitu migracijskih koridora ptica selica.

(b)	područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove:

- HR3000051 - Ražanac M. i V. (grebeni)

- HR4000006 - Uvala Plemići (pjeskovita uvala, blato, stijene)

- HR4000005 - Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev (pjeskovita uvala, blato, spilje, dine i sl.)

Prema Zakonu o zaštiti prirode nisu dopuštene radnje koje mogu dovesti do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na ekološki značajnom području Europske unije (NATURA 2000).

Međutim Ostale mjere zaštite proizlaze iz Prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.2/2001, 6/2004, 02/05, 17/06 i 15/14), Planom po kojem je definirano područje s posebnim ograničenjima u korištenju – vrijedan prirodni krajobraz (List 3. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora u mjerilo 1:25000), u skladu s Prostornim planom Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.2/2001, 6/2004, 02/05, 17/06).

Područje s posebnim ograničenjima u korištenju obuhvaća more sa podmorjem, obalni pojas, reljef kopna sa svim važnim morfološkim obilježjima, karakteristične šumske zajednice te polja sa svim strukturalnim karakteristikama poljodjelstva i prirodnim vodotocima. Dodatno, naznačene su posebne vizurne točke koje se tretiraju kao lokacije na kojima se mogu formirati vidikovci sa manjim ugostiteljskim sadržajem.

PRIKAZ ZAŠTIĆENIH CJELINA NA PROSTORU OPĆINE /STANJE I PRIJEDLOG

|  | opis kategorije zaštite | ukupna površina/km2 | % od općinskog prostora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zaštićeno arheološko područ./prijedl. | 6,50 | 0,10 |
| 2 | zaštićeni krajolik / postojeće | 1,05 | 0,15 |
| 3 | autohtoni pejsaž / prijedlog | 14,00 | 20,00 |
| 4 | poljoprivredne površine / prijedlog | 19,00 | 27,00 |

| područje s posebnim ograničenjima u korištenju |  | ukupna površina (km2) | % od općinskog prostora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zaštićeno arheološko područje (prijedlog) | 6,45 | 9,27 |
| 2 | vrijedan prirodni krajobraz | 24,29 | 34,90 |
| 3 | poljoprivredne površine (prijedlog) | 17,50 | 25,14 |

3.5.	Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1.	Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, zračne, morske luke, javne telekomunikacije, produktovodi)

3.5.1.1.	Cestovni promet

Autocesta A1, koja prolazi u neposrednom susjedstvu općine Ražanac, imat će značajnu ulogu i za sveukupni razvoj ove općine, jer najkvalitetnije povezuje primorske i kopnene dijelove Republike Hrvatske, znatno smanjujući dosadašnja vremena putovanja. Općina Ražanac ima najbliži priključak na ovu autocestu preko čvorišta "Posedarje" kod Islama Latinskog.

Na samom području općine Ražanac najvažniju prometnu ulogu i dalje će imati državna cesta DC 106, koja povezuje prostor ove općine s trajektnom lukom Žigljen na otoku Pagu, te s državnom cestom DC 8 (Jadranska turistička cesta), čime ova općina ostvaruje priključak na čvorište "Posedarje" nove autoceste.

Važnu prometnu ulogu imat će i županijska cesta ŽC 6007 koja izravno povezuje općinsko središte ove općine, naselje Ražanac, s pripadajućim županijskim središtem, gradom Zadrom.

Da bi se postigla optimalna sigurnost prometovanja vozila sve javne ceste na području općine Ražanac moraju se modernizirati prema važećim prometnim propisima za svaku određenu kategoriju javnih cesta. To zahtjeva redovito održavanje i pravovremenu rekonstrukciju postojeće kolničke konstrukcije, sanaciju svih kritičnih dionica, opremanje odgovarajućom prometnom signalizacijom, te izgradnju nogostupa i javne rasvjete duž svih dionica koje prolaze kroz naselja.

Za sve kategorije javnih cesta mora se osigurati i očuvati propisani zaštitni pojas ceste koji od vanjskog ruba zemljišnog pojasa sa svake strane iznosi: za državne ceste 25,0 m, za županijske ceste 15,0 m i za lokalne ceste 10,0 m.

Radi što optimalnijeg gospodarskog razvoja cjelokupnog prostora ove općine moraju se redovito održavati sve postojeće nekategorizirane ceste, svi postojeći gospodarski, protupožarni i poljski putevi i staze, a po potrebi izgraditi i novi.

Unutar svakog naselja moraju se proširiti koridori postojeće cestovne mreže, te izvršiti odgovarajuća regulacija prometa, a u cilju ostvarenja što bolje protočnosti vozila. Za potrebe pješačkog prometa moraju se izgraditi odgovarajući nogostupi.

Promet u mirovanju mora se riješiti izgradnjom garaža i odgovarajućih parkirališnih površina prema stvarnim potrebama svih postojećih i planiranih prostornih sadržaja.

Javnim autobusnim prometom moraju se povezati sva naselja na području općine Ražanac međusobno, s općinskim središtem i sa županijskim središtem.

U naseljima treba izgraditi autobusna stajališta prema Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 48/97).

- 3.5.1.2.	Pomorski promet

Pomorski promet na području općine Ražanac u funkciji je razvoja nautičkog i športskog turizma duž akvatorija Ljubačkog zaljeva i Velebitskog kanala.

Pomorski promet temelji se na razvoju luke Ražanac kao veze s lukom Starigrad na suprotnoj obali Velebitskog kanala, čime se potencira razvoj turističke ponude prema NP Paklenica i obratno. Luka Ražanac inače ima status Morske luke za javni promet.

Duž obalnog područja predviđena je izgradnja i uređenje privezišta (komunalni vez), istezališta s površinama za popravak i održavanje brodica, te drugih pratećih sadržaja, a prema cjelovitom rješenju obalne površine i pripadajućeg dijela morskog akvatorija.

Morske luke i lučice

Kako je čitavo podvelebitsko područje, zbog svog geostrateškog položaja oduvijek bilo orijentirano na more, formirala su se pristaništa na za to najprikladnijim mjestima u uvalicama podno zaselaka. Na tim mjestima danas, poticajima turističkoga razvitka povećavaju i pretvaraju u veća građevinska područja. Valorizacijom naznačenih čimbenika prostorni plan općine Ražanac respektira u cijelosti tradicionalne vrijednosti nastale na ovom prostoru. U tom smislu sva postojeća pristaništa i lučice zadržavaju svoj status. Status pristaništa imaju na području općine Ražanac utvrđen je lučki prostor s maksimalnim kapacitetima i osnovnom namjenom luke kako slijedi:

TABLICVA 7.  ISKAZ KORIŠTENJA OBALNOG PODRUČJA

| NASELJE | BR | NAUTIČKA LUKA - LN (sve tipa privezišta LN2) | POVRŠ / ha | OBALA-dužina / m1 zaštitna/sport. rek. R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JOVIĆI | 1 | U. Radanovica | 0,50 | - |
| RAŽANAC | 1 | Mjesno pristanište | 8,00 | - |
|  | 2 | U. Draganica | 10,00 | - |
| LJUBAČ | 1 | Mjesno pristanište | 8,00 | - |
|  | 2 | Drage | 4,00 | - |
|  | 3 | Ljubačka Vala | 3,00 | - |
| RTINA | 1 | Miočići | 6,00 | - |
|  | 2 | Stošići | 2,70 | - |
|  | 3 | Vrankovići | 3,50 | - |
|  | 4 | Miletići-Benići | 3,00 | - |
|  | 5 | U. Vrulja | 3,50 | - |
| Ukupno : |  |  | 52,20 | - |

| NASELJE | BR | OPIS | PLANIRANI KAPACITET (broj vezova) |
| --- | --- | --- | --- |
| JOVIĆI | 1 | U. Radanovica – komunalni vez (KV) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 25 |
| RAŽANAC | 1 | Mjesna luka (u naselju) – Luka otvorena za javni promet – lokalnog značaja (razvrsta putnička luka) (JP) uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu (postojeća luka) | do 200 |
|  |  | Ug.-turistička zona Gajinovica – privez (P), turistička luka | 50 |
| LJUBAČ | 1 | Ug.-turistička zona Dvorine (uv. Trapoline) – privez (P), turistička luka | 100 75 |
|  |  | Ug.-turistička zona Ljubački stanovi – privez (P), turistička luka | 50 |
|  | 2 | Mjesna luka (Ljubačka vala) – Luka otvorena za javni promet (JP) – lokalnog značaja uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu. postojeća luka | do 200 125 |
|  | 3 | Ljubački stanovi – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 25 75 |
| RTINA | 1 | Ug.-turistička zona uv. Draganica – privez (P) - turistička luka | do 25 75 |
|  | 2 | Miletića porat – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 10 |
|  | 3 | Miletići – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 10 |
|  | 4 | Benići – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 10 |
|  | 5 | Vrankovići – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 25 |
|  | 6 | Stošići – komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 10 |
|  | 7 | Tabari - komunalni vez (K) postojeća luka za potrebe stanovnika | do 10 |
|  | 8 | Uv. Plemići - Luka otvorena za javni promet (JP) – lokalnog značaja uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu. postojeća luka | do 200 125 |
|  | 9 | Rt Jurnovica - alternativno trajekt. pristanište (JP) postojeće pristanište | - |
| Ukupno : |  |  | 750 875 |

Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cijeli lučki prostor, a UPU-om treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim mogućnostima i maritimnim uvjetima.

U sklopu izrade detaljnih detaljnijih planova uređenja gravitirajućih građevinskih gravitirajućeg obalnog područja treba definirati i način uređenja tih lučica lučkog prostora. To pretpostavlja utvrđivanje vrste i broja vezova, uređaja i opreme lučice, te način izvođenja objekata infrastrukture i substrukture.

Pomorski promet na području općine Ražanac u funkciji je razvoja nautičkog i športskog turizma duž akvatorija Velebitskog kanala, a ima i značajnu ulogu za potrebe smještaja plovila domaćeg stanovništva.

Pomorski promet temelji se na razvoju luke Ražanac kao veze s lukom Starigrad na suprotnoj strani obale Velebitskog kanala.

Duž obalnog područja predviđena je izgradnja i uređenje privezišta, istezališta s površinama za popravak i održavanje brodica, te drugih pratećih sadržaja, a prema cjelovitom rješenju obalne površine i pripadajućeg dijela morskog akvatorija.

3.5.1.4. Telekomunikacije

Budući nisu ostvareni preduvjeti za kvalitetno telekomunikacijsko povezivanje, jer su komutacije povezane RR sustavima prijenosa, kao i sustavima prijenosa preko mrežnih TK kabela, mrežne EKI i povezane opreme potrebno je planirati kvalitetno povezivanje preko svjetlovodnih kabela.

Trasu svjetlovodnog kabela planirati od Slivnice Donje, preko Jovića do Ražanca i Ljupča. Od ove glavne trase predvidjeti ogranke za Radovin, Rtinu i Krnezu.

Ovim se osigurava i veliki kapacitet spojnih veza, što je osobito važno za buduće zahtjeve korisnika telekomunikacijskih usluga. Te usluge će biti dostupne uvođenjem širokopojasne mreže (BISDN) čije brzine prijenosa će biti i preko 622 Mbit/s, a  za te brzine prijenosa kao medij će se moći koristiti samo svjetlovodni kabeli.

TK mreže EKI i povezana oprema u Krnezi i Ljupču, koje rade koja radi preko zračnih TK kabela, treba zamjeniti sa podzemnim kabelima.

Telekomunikacijske mreže EKI i povezanu opremu treba izgraditi tako da svakom domaćinstvu omogući kvalitetno korištenje usluga telefonije s lakim uvođenjem novih usluga.

Lokalne komutacije, odnosno telefonske centrale postoje u: Ražancu, Rtini, Radovinu, Jovićima, Ljupču i Krnezi. Komutacije su udaljeni pretplatnički sustavi RSS komutacijskog sustava AXE10, proizvodnje Eriscsson – Nikola Tesla. One udovoljavaju suvremenim telekomunikacijskim zahtjevima i imaju mogućnost, po potrebi, lakog proširenja na veće kapacitete.

Te komutacije su povezane na nadređenu komutaciju AXE10 u Zadru, digitalnim sustavima prijenosa, različitog tipa. Komutacija u Ljupču povezana je na Zadar RR (radio-relejnim) sustavom prijenosa preko RR postaje Sv.Mihovil na Ugljanu. Komutacije u Rtini i Ražancu su preko TK mrežnog kabela i RR postaje Ljubač povezane na Zadar. Komutacija Krneza je RR sustavom prijenosa povezana sa RR postajom Ljubač, te tako i sa Zadrom. Komutacija Jovići je RR sustavom prijenosa povezana preko RR postaje Sv.Mihovil povezana sa Zadrom. Komutacija Radovin je preko mrežnog kabela povezana sa RR postajom Jovići, te dalje prema Zadru.

Svaka od šest navedenih  komutacija ima izgrađenu pripadajuću mjesnu TK mrežu EKI i povezanu opremu na koju su povezani telefonski pretplatnici.

TK mreža EKI i povezana oprema Ražanac je  izgrađena 1997.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Rtina je izgrađena 1998.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Radovin je izgrađena 1999.g. podzemna je i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Jovići je izgrađena 1991.g. i podzemna je.

TK mreža EKI i povezana oprema Ljubač je izgrađena 1991.g. uglavnom je podzemna i dostatnog kapaciteta za sadašnje i buduće potrebe.

TK mreža EKI i povezana oprema Krneza je izgrađena 2000.g. kombinacija podzemne i zračne mreže.

U segmentu pokretnih komunikacija područje općine Ražanac je zadovoljavajuće pokriveno signalima sustavima pokretnih komunikacija. Pokrivenost signalom je prvenstveno omogućena baznom postajom na brdu Stojići, te u manjoj mjeri baznim postajama koje se nalaze izvan područja Općine.

3.5.2. Elektroenergetski sustav

Za nove elektroenergetske izvore, moguće je nedvojbeno konstatirati, njihovu razvojnu potrebu kako na nivou cijele države tako i na nivou županije. To prizlazi iz usporednih podataka o potrošnji električne energije po stanovniku koji su u 1996. godini registrirani, oko 1800 kWh/st., za Splitsku županiju oko 2450 kWh/st., za regiju Dalmacije oko 2150 kWh/st., za Hrvatsku oko 2430 kWh/st., dočim je ista proizvodnja u Poljskoj, Spanjolskoj, Rumunjskoj, Grckoj i Bugarskoj skoro za 50% veća, u Švicarskoj, Njemaèkoj, Danskoj, Japanu otprilike za 150% veća,a u SAD za 550% veća. U Albaniji je ona za oko 100% manja nego u Hrvatskoj. Za preferiranu proizvodnju električne energije u hidrocentralama, na području naše županije više ne postoje značajni potencijali. Zato je potrebno svakako planirati izgradnju i drugih mogućih izvora energije kako za proizvodnju električne energije tako i za ostale energetske potrebe. Istovremeno postojeće resurse treba racionalno koristiti što svakako znači smanjivanje gubitaka odnosno smanjivanje emisije energije u zrak, vodu i tlo, a također što više uvoditi u korištenje male alternativne izvore.

Od prihvatljivih resursa za buduće elektroenergetske izvore razmatraju se termo izvori na plin. Na području županije djelomično su izvršena istraživanja nekoliko lokaliteta za gradnju takvih vrste objekata. U odabiru pogodnosti za gradnju pojedine vrste objekata prioritet treba dati plinskim postrojenjima, stoga što je tada moguće rješavati energetiku i plinifikacijom. Takovi objekti i kao elektroenergetski mogu i trebaju biti što bliže većim potrošačkim centrima, pošto je tada moguće dobro iskoristiti i inače otpadnu energiju u procesu elektrane. Za razliku od plinskih postrojenja, termoelektrane na ugljen trebaju biti što dalje od potrošaèkih centara i pored najstrožih ekoloških zahtjeva u rješavanju.

Općina Ražanac opskrbljuje se električnom energijom u sklopu jedinstvenog elektroenergetskog sustava Zadarske županije i to na način da je područje priključeno na podzemni 10(20)kV kabel iz TS 110kV NIN . Osim ovog napajanja postoji još i zračni dalekovod 10kV koji je sada u rezervi, a napaja se iz NINA. Rasplet visoki napon u općini Ražanac izveden je zračnim dalekovodom na drvenim stupovima 10(20)kV.

U razvoju elektroenergetskoh vodova moraju se gdje je to moguće postojeći dalekovodi, koji često ostaju bez napona zbog posolice i bure zamijeniti sa podzemnim kabelom 20kV, radi veće pogonske sigurnosti i većeg kapaciteta prijenosa električne energije.

Elektroenergetski sustav se može etapno realizirati i nadograditi elementima (trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su s uvjetima HEP-a i važećim propisima RH.

Također su moguća odstupanja trasa elektroenergetske mreže zbog prilagođavanja uvjetima na terenu

3.5.3. Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melijoracijska odvodnja)

# 3.5.3.1. Vodoopskrba

Pri izradi prikaza rješenja postojeće i planirane vodoopskrbe na području općine Ražanac u ovom Prostornom planu uređenja korištena je sljedeća projektna dokumentacija:

- "Vodoopskrba sjevernog dijela općine Zadar - gravitacijski vod Radovin-Škripača" - glavni projekt, izrađen svibnja 1996. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodosprema Ražanac" - izvedbeni projekt, izrađen veljače 1996. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba naselja Jovići, Radovin, Donja Slivnica i okolni zaseoci" - idejno rješenje V1-6395, izrađeno studenog 1999. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba naselja Ljubački Stanovi i Ljubač" - glavni projekt V1-6397/2, izrađen studenog 2000. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba naselja Krneza i Mataci" - glavni projekt V1-6397/4, izrađen siječnja 2001. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba zaseoka Čolaci" - glavni projekt V1-6397/3, izrađen studenog 2000. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba naselja Škulići, Rudići i Garići" - glavni projekt V1-6396, izrađen veljače 2000. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Vodoopskrba naselja Jordani i Stojići" - izvedbeni projekt V1-6397/1, izrađen studenog 2000. godine od "IPZ" d.d. iz Zagreba,

- "Glavni cijevni vod kroz naselje Rtina" - izvedbeni projekt T.D. 037/93, izrađen od "Hidroprojekt" iz Zadra.

- "Cjevovod Rtina" - izvedbeni projekt TD 172, izrađen svibnja 2000. godine od "D&Z" d.o.o. iz Zadra.

Budući da je na području općine Ražanac izgrađen glavni magistralni cjevovod, a na potezu: okno Grabovac (spoj na regionalni cjevovod)-Radovin-Ražanac, tzv. "sjeverni pravac", te vodospremnici "Škripača" i "Ražanac" (zapremine V=1000 m3) stvoreni su osnovni preduvjeti za konačno kvalitetno i trajno rješenje vodoopskrbe svih naselja, postojećih i planiranih gospodarskih sadržaja na području ove općine.

Ipak, iz razloga što još nisu izgrađeni dovodni opskrbni cjevovodi, mjesne vodovodne mreže i prateće vodne građevine (lokalni vodospremnici, crpne postaje i hidroforske postaje), vodoopskrba na području ove općine još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.

Za većinu ovih građevina izrađena je odgovarajuća projektna dokumentacija, a za neke su u tijeku i pripremne radnje u svezi s početkom izgradnje.

Vodoopskrba na području općine Ražanac mora se rješavati u etapama, tako da svaka etapa predstavlja zasebnu zaokruženu cjelinu, koja će se u potpunosti uklopiti u prihvaćeno konačno tehničko rješenje.

Za rješenje vodoopskrbe naselja: Ljubač, Ljubački Stanovi, Krneza i Mataci mora se izgraditi zaseban vodoopskrbni sustav, koji se veže na postojeći vodospremnik "Škripača", zapremine V=1000 m3. Sastavni dijelovi ovog sustava su: zajednički glavni cjevovod L=930,0 m, ogranak za naselja: Krneza i Mataci, ogranak za naselja: Ljubač i Ljubački Stanovi, te mjesna vodovodna mreža ovih naselja. Na oba ogranka moraju se ugraditi reducir ventili kako bi se osigurali maksimalni hidrostatski tlakovi u dopuštenim granicama za područje ovih naselja.

Vodoopskrba mjesta Čolaci riješit će se preko ogranka koji se direktno priključuje na glavni postojeći spojni cjevovod Radovin-vodospremnik "Škripača".

U oknu ogranka prema Čolacima postavit će se reducir ventil kako bi se reducirao tlak na ogranku s regionalnog vodovoda u oknu Grabovac.

Za rješenje vodoopskrbe dijelova naselja Podvršje: Jordani i Stojići u prvoj etapi treba izgraditi ogranak koji će se spojiti na već izgrađeni opskrbni cjevovod za mjesta: Mataci, Miletići i Rukavine i koji je već spojen direktno na magistralni cjevovod sjevernog pravca. U konačnosti kad potrošnja poraste toliko da u ovom ogranku neće biti dovoljno tlaka izgradit će se vodospremnik "Podvršje", zapremine V=200 m3 i pripadajuća procrpna postaja "Podvršje". Preko ove crpne postaje prepumpavat će se u ovaj vodospremnik maksimalna dnevna količina vode za mjesta: Mataci, Miletići, Rukavine, Jordane i Stojiće.

Izgradnjom vodospremnika "Ražanac" stvoreni su uvjeti i za kvalitetno rješenje vodoopskrbe svih naselja, koja se nalaze u blizini ovog vodospremnika, a uz državnu cestu D 106, (Škulići, Rudići, Garići i Rtina).

Zbog visinskih kota terena za redovnu vodoopskrbu naselja: Škulići, Rudići i Garići mora se izgraditi poseban ogranak s odgovarajućom hidroforskom postajom. Hidroforska postaja predviđena je u zasunskoj komori vodospremnika "Ražanac".

Da bi se otklonili postojeći problemi u vodoopskrbi naselja Rtina, koji su posljedica nedovoljne izdašnosti lokalnih izvorišta ("Gradina" i "Mramor"), i trajno kvalitetno riješila vodoopskrba ovog naselja treba izgraditi glavni opskrbni cjevovod. Ovaj cjevovod  200 mm, dužine cca 3,2 km, treba izgraditi duž sjeverne strane koridora državne ceste D 106, od vodospremnika "Ražanac" do spoja na već izgrađenu dionicu glavnog cjevovoda kroz naselje Rtina, u zaseoku Ševerdići.

Na novi cjevovod prema naselju Rtina treba izvršiti i privremeni spoj postojećeg tlačnog cjevovoda za naselje Ražanac, čime će se ostvariti spajanje ovog naselja na regionalni vodoopskrbni sustav i riješiti problem vodoopskrbe za sljedećih cca 10 godina. U konačnosti i za naselja Ražanac treba izgraditi novi glavni opskrbni cjevovod iz vodospremnika "Ražanac".

Za rješenje vodoopskrbe dijela općine Ražanac, koji obuhvaća naselja: Jovići, Radovin, Donja Slivnica i okolne zaseoke: Rudarići, Miočići, Dokozići, Bolonjići, Dundovići, Beretini, Marasovići, Bistrići, Paići, Barići, Przići, Burelići i Zekići, mora se izgraditi zaseban vodoopskrbni sustav, a prema prihvaćenoj varijanti iz posebnog idejnog rješenja.

Ovaj vodoopskrbni sustav priključuje se na već izgrađeni magistralni cjevovod, “sjeverni pravac”, koji vodi od spoja s regionalnim cjevovodom Zrmanja-Zadar prema račvi od koje se posebno odvajaju cjevovodi prema vodospremniku "Škripača", odnosno vodospremniku "Ražanac". Osim glavnih dovodnih cjevovoda i mjesnih vodovodnih mreža moraju se izgraditi sljedeće prateće vodne građevine: crpna postaja "Radovin", vodospremnik "Jovići" zapremine V=250 m3, hidroforska postaja "Bistrići" i hidroforska postaja "Rudarići".

Ovaj vodoopskrbni sustav podijeljen je na dva podsustava.

Preko prvog većeg podsustava rješava se vodoopskrba najvećeg broja navedenih naselja i zaseoka. Preko crpne postaje "Radovin" voda se dovodi do vodospremnika "Jovići", zapremine V=250 m3, iz kojeg se distribuira prema potrošačima. Za jugoistočne dijelove ovog podsustava, koji pokriva naselja: Bistriće i Paiće, treba, zbog viših kota terena, izgraditi hidroforsku postaju "Bistrići".

Preko drugog manjeg podsustava, a koji su priključuje na magistralni cjevovod koji vodi od račve prema vodospremniku "Ražanac", rješava se vodoopskrba zaseoka: Rudarići, Miočići, Bolonjići i Dokozići. Zbog viših kota terena mora se izgraditi hidroforska postaja "Rudarići".

Rješenje s dvije hidroforske postaje je konačno rješenje za ovo područje općine Ražanac.

U prvoj etapi, zbog manje potrošnje nije nužna izgradnja hidroforskih postaja, jer će u najvećem dijelu dana hidrostatski pritisak biti dovoljan da zadovolji požarni pritisak.

Za sva postojeća izvorišta na području općine Ražanac, a koja imaju lokalno značenje, utvrđene su zone sanitarne zaštite kako bi se voda ovih izvorišta i dalje mogla koristiti za napajanje stoke, te za piće u izvanrednim situacijama. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi Općina je dužna donijeti adekvatnu Odluku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, a radi zaštite od onečišćavanja podzemne i izvorske vode na cjelokupnom području općine Ražanac.

Prema elaboratu “Hidrogeološki istražni radovi za prijedlog zona sanitarne zaštite crpilišta Zadarskog vodovoda”, izrađenog od Instituta za geološka istraživanja iz Zagreba 1994. godine, jugozapadno rubno područje općine Ražanac ulazi u sastav slivnog područja Bokanjac – Poličnik. Veći dio je III zona sanitarne zaštite koja obuhvaća periferni dio sliva. Manji dio je II zona sanitarne zaštite koja obuhvaća blisko zaleđe crpilišta Golubinka.

Zaštitne mjere na ovom području treba provoditi prema odredbama iz Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, objavljene u Službenom glasniku Zadarske županije, br. 3/98, a radi zaštite od onečišćavanja podzemne i izvorske vode pripadajućeg slivnog područja Bokanjac – Poličnik.

Planom se propisuju minimalne širine koridora (zaštitnih pojasa) u ovisnosti o profilu cjevovoda kako slijedi:

- za cjevovode Φ500 mm najmanje 11 m

- za cjevovode Φ450 mm najmanje 10 m

- za cjevovode Φ350 mm najmanje 9 m

- za cjevovode Φ300 mm najmanje 8 m

- za cjevovode Φ250 mm najmanje 7 m

- za cjevovode Φ200 mm i manje najmanje 6,5 m

Temelji čvrstih ili montažnih stambenih i poslovnih građevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 4,0 m za cjevovode Φ500 i Φ400 mm

- 3,75 m za cjevovode Φ350 mm

- 3,5 m za cjevovode Φ300 mm

- 3,25 m za cjevovode Φ250 mm i Φ200 mm

- 3,0 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 1,25 m za cjevovode Φ350 mm – Φ500 mm

- 1,0 m za cjevovode Φ200 mm – Φ300 mm

- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 2,5 m za cjevovode Φ400-500 mm

- 2,0 m za cjevovode Φ250-350 mm

- 1,5 m za cjevovode profila do 200 mm

#### 3.5.3.2. Odvodnja

Za dio Zadarske županije, kojem pripada prostor općine Ražanac, još uvijek nije izrađeno adekvatno koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

Kako je more u pravilu krajnji prijamnik svih otpadnih voda, iznalaženje najpovoljnijeg rješenja u svezi s dispozicijom otpadnih voda s područja općine Ražanac bit će prvenstveno usmjereno na okolni morski akvatorij Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva.

Da bi se osiguralo neograničeno korištenje obalnog mora pripadajućeg morskog akvatorija, a prema planiranoj namjeni, treba provesti kvalitetnu zaštitu istog od svakog oblika zagađivanja, naročito od otpadnih voda iz naselja.

Ako se nastavi sa sadašnjim načinom upravljanja otpadnim vodama na ovom području nastat će nepoželjne promjene u okolišu, koje će značajno utjecati na: pogoršanje kvalitete površinskih voda, prvenstveno mora, povećanje opasnosti za ljudsko zdravlje, smanjenje vrijednosti građevnog zemljišta, gubitak prihoda od turizma uslijed smanjenja broja posjetilaca zbog sniženja kvalitete vode i kupališnih prostora, te smanjenje prihoda od ribarstva.

Porastom broja žitelja i planiranim razvojem turizma još više će se povećati opasnost od štetnih posljedica za sve vitalne elemente prirodne okoline, naročito za morski akvatorij i biološke zajednice u njemu.

Da bi se izbjegli neželjeni utjecaji na prirodnu ravnotežu postojećeg vodnog ekosustava na području općine Ražanac, a obzirom na prirodno-geografske karakteristike, veličinu naselja, gospodarski razvoj i osobine prijamnika, u ovom prostornom planu predlaže se etapno rješavanje problema sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda izgradnjom više zasebnih sustava odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje i pripadajućim ispustom u more ili u okolni teren, a prema sljedećem prostornom rasporedu:

- za naselja orijentirana prema Velebitskom kanalu, (Ražanac, Jovići, Rtina), jedan razdjelni sustav odvodnje sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućim podmorskim ispustom u akvatorij Velebitskog kanala,

- za naselja smještena duž Ljubačkog zaljeva, (Ljubački Stanovi, Ljubač, Rtina), jedan razdjelni sustav odvodnje sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućim podmorskim ispustom u dio akvatorija Ljubačkog zaljeva s odgovarajućim dubinama,

- za naselja smještena u središnjem dijelu ove općine, (Krneza, Radovin), jedan ili ili više zasebnih razdjelnih sustava odvodnje, s adekvatnim uređajima za pročišćavanje i pripadajućim ispustom u okolni teren.

Prije odabira konačne lokacije za svaki uređaj s adekvatnim stupnjom pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućim ispustom u more ili okolni teren, moraju se prethodno izvršiti detaljni oceanografski, odnosno hidrogeološki istražni radovi. U koncepcijskom rješenju odvodnje i dispozicije otpadnih voda mora se razraditi etapna izgradnja svakog sustava odvodnje.

Međutim u sadašnjem trenutku, kad još u potpunosti nije riješena redovita i kvalitetna vodoopskrba svih naselja, a obzirom na broj stanovnika, planirani razvoj naselja i naročito zbog ekonomskih razloga, teško je predvidjeti skoru realizaciju javnih sustava odvodnje na području općine Ražanac.

Stoga se za sada sve urbane (fekalne) otpadne vode moraju sakupljati u kvalitetno izgrađenim tipskim kućnim uređajima za pročišćavanje, uglavnom za svaku građevinu pojedinačno. Najjednostavnije tipsko rješenje je primjena septičkih jama koje moraju biti izgrađene kao potpuno vodonepropusne građevine, bez ispusta i preljeva. Nad njihovom izgradnjom i održavanjem mora se vršiti stroga kontrola, a prazniti se moraju autocisternama isključivo na deponiju određenu od strane nadležnih sanitarnih službi.

Alternativno rješenje je i primijena manjih gotovih tipskih uređaja s aeracijom, koji moraju biti što jednostavniji za izvedbu i održavanje, sa što povoljnijim tehničkim, ekološkim i ekonomskim pokazateljima.

Otpadne tehnološke vode iz raznih proizvodnih i industrijskih pogona, koje mogu biti onečišćene uljima i kemikalijama, moraju se prije ispuštanja u septičku jamu, odnosno u buduću javnu kanalizacijsku mrežu, prethodno pročistiti tako da poprime karakteristike urbanih (fekalnih) otpadnih voda. To zahtijeva da svaki specifični zagađivač otpadnih voda ima svoj vlastiti sustav za pročišćavanje, ovisno o karakteru pojedinog tehnološkog procesa.

Odvodnja oborinskih otpadnih voda na području općine Ražanac mora se rješavati na način da se sakupljaju otvorenim ili zatvorenim kanalima i odvode najkraćim putem u obalno more, najbliži vodotok ili okolni teren. Na površinama većih parkirališta, garaža, servisa, benzinskih postaja i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća iz oborinskih voda.

Zaštita voda na prostoru općine Ražanac mora se provoditi prema odredbama iz Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99).

Za područje općine Ražanac još uvijek nije u potpunosti izrađeno adekvatno koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda. Nisu izvršeni ni odgovarajući oceanografski istražni radovi pripadajućeg dijela morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, a kako bi se utvrdilo tzv. "nulto stanje" ovih prijamnika najvećeg dijela otpadnih voda s ovog dijela područja Zadarske županije.

Da bi se osigurao planirani društveni i gospodarski razvoj, te izbjegli neželjeni utjecaji na prirodnu ravnotežu postojećeg vodnog ekosustava, na cjelokupnom području općine Ražanac treba provesti kvalitetnu zaštitu cjelokupnog okoliša od svakog oblika zagađivanja, naročito od otpadnih voda iz naselja.

U protivnom, ako se nastavi sa sadašnjim načinom upravljanja otpadnim vodama na ovom području, nastat će nepoželjne promjene u okolišu koje će značajno utjecati na: pogoršanje kvalitete površinskih voda, prvenstveno mora, povećanje opasnosti za ljudsko zdravlje, smanjenje vrijednosti građevnog zemljišta, gubitak prihoda od turizma uslijed smanjenja broja posjetilaca zbog sniženja kvalitete vode i kupališnih prostora, te smanjenje prihoda od ribarstva.

Porastom broja žitelja i planiranim razvojem turizma još više će se povećati opasnost od štetnih posljedica za sve vitalne elemente prirodne okoline, naročito za morski akvatorij i biološke zajednice u njemu.

Stoga je na području općine Ražanac potrebno što prije u potpunosti definirati adekvatno koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

Osnovne smjernice u svezi s rješenjem problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Ražanac definirane su u "Studiji zaštite voda na području Zadarske županije" (izrađene od "Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba i "Hidroing" za projektiranje i inženjering d.o.o. iz Osijeka, 2005. godine). Za cjelokupno područje općine Ražanac predviđa se formiranje više zasebnih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uz primjenu tzv. razdjelnog tipa odvodnje. To su:

- 	sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ražanac koji obuhvaća naselja: Ražanac i Rtina, kapaciteta 6810 ES, iz kojeg će se adekvatno pročišćene otpadne vode ispuštati podmorskim ispustom u akvatorij Velebitskog kanala,

- 	sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ljubač obuhvaća naselja: Ljubač i Ljubački Stanovi, kapaciteta 4270 ES, iz kojeg će se adekvatno pročišćene otpadne vode ispuštati podmorskim ispustom u dio akvatorija Ljubačkog zaljeva s odgovarajućim dubinama,

- 	sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Jovići koji obuhvaća istoimeno naselje, kapaciteta 1270 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe,

- 	sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Krneza koji obuhvaća istoimeno naselje, kapaciteta 275 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe,

- 	sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Radovin koji obuhvaća istoimeno naselje, kapaciteta 860 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe.

Kod svih ovih sustava planira se izgradnja kanalizacijske mreže kojom se uglavnom sakupljaju urbane (sanitarno-potrošne) otpadne vode iz naselja i turističkih zona. Oborinska kanalizacija izgrađivala bi se samo iznimno i prema stvarnim potrebama.

Tehnička rješenja pojedinih sustava odvodnje zasnivaju se na primjeni gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom, sve do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Prijedlog rješenja iz "Studije zaštite voda na području Zadarske županije" ugrađeno je u novi Prostorni plan Zadarske županije – izmjene i dopune. Prema istom izrađeno je i idejno rješenje "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ražanac-Rtina" ("Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba, 2007. godine).

Radi potvrde predloženog rješenja predviđenih mogućih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na cjelokupnom području općine Ražanac treba što prije izraditi odgovarajuću projektnu dokumetnaciju (idejni projekti, glavni projekti) kako bi se točno utvrdile konačne lokacije uređaja za pročišćavanje s pripadajućim ispustima i crpnim postajama, te definirala etapna izgradnja svakog pojedinog sustava odvodnje.

Prethodno se moraju izvršiti detaljni oceanografski istražni radovi pripadajućeg dijela morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, odnosno hidrogeološki istražni radovi svih potencijalnih lokacija za ispuštanje u podzemlje radi što točnije procjene učinka pripadajućeg ispusta na konačni prijamnik adekvatno pročišćenih otpadnih voda.

U projektnoj dokumetnaciji moraju se zadovoljiti uvjeti nadležnih državnih tijela, posebno vezano za prijedlog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz pojedinih manjih uređaja za pročišćavanje u podzemlje, na području krša.

Sve turističke zone, gospodarske zone i dr. koje su danas neizgrađene moraju se detaljno definirati izradom odgovarajuće prostorno-planerske dokumentacije kako bi se mogla planirati odgovarajuća kanalizacijska mreža i definirati priključak na javni sustav odvodnje.

Industrijski (gospodarski) pogoni na ovom području moraju svoje otpadne tehnološke vode obvezatno adekvatno pročistiti prije priključenja na planirani javni sustav odvodnje, kako bi iste poprimile karakteristike urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda. To zahtijeva da svaki specifični zagađivač otpadnih voda ima svoj vlastiti sustav za pročišćavanje, ovisno o karakteru pojedinog tehnološkog procesa.

Nakon odabira i prihvaćanja najoptimalnije varijante budućih sustava odvodnje na području općine Ražanac treba što prije započeti s realizacijom pojedinih etapa kao funkcionalno zaokruženih cjelina.

Do izgradnje javnih sustava odvodnje na području općine Ražanac sve građevine kapaciteta do 10 ES moraju sakupljanje i dispoziciju svojih urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda rješavati sakupljanjem u vlastitim vodonepropusnim trokomornim sabirnim jamama. Svaka sabirna jama mora biti: izgrađena kao potpuno vodonepropusna građevina, locirana izvan zaštitnog pojasa prometnice, udaljena od susjedne građevinske čestice minimalno 3,0 m i mora imati kolni pristup za vozilo radi čišćenja.

Građevine kapaciteta preko 10 ES moraju sakupljanje i dispoziciju svojih urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda rješavati preko gotovih manjih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje i to za svaku građevinu zasebno.

Odvodnja oborinskih otpadnih voda na području općine Ražanac mora se rješavati na način da se sakupljaju površinski, ili sustavom otvorenih i zatvorenih kanala, te ispuštaju raspršeno direktno u okolni teren ili odvode najkraćim putem u obalno more ili najbliži vodotok.

Na površinama većih parkirališta (preko 10 parkirališnih mjesta), garaža, servisa, benzinskih postaja i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća iz oborinskih voda prije njihovog ispuštanja preko upojnih bunara u okolni teren.

Zaštita voda na prostoru općine Ražanac mora se provoditi prema odredbama iz Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99).

3.5.3.3. Uređenje vodotoka i voda

Središnjim područjem općine Ražanac, u smjeru jugoistok-sjeverozapad, protječu:

-	vodotok Krneza sa svojim pritocima: Pritok 1, Pritok 11, Pritok 111, Pritok 2, Zvirača i Bojana,

-	vodotok Ražanačka jaruga.

Ukupno slivno područje vodotoka Krneza ima površinu od 20,4 km2. Svi vodeni tokovi koji se javljaju u vodotoku Krnezi i njegovim pritocima su bujičnog karaktera. Za potrebu regulacije ovog vodotoka i njegovih pritoka izrađen je 1998. godine izvedbeni projekt "Regulacija potoka Krneza", od "IPZ"-a d.d. iz Zagreba. Prema istom predviđena je regulacija vodotoka Krneza u dužini od 7289,11 m, te njegovih pritoka u dužini od 4939,23 m. Do sada je izvršena regulacija ovog vodotoka u dužini cca 5 km.

Vodotok Ražanačka jaruga protječe sredinom Ražanačkog polja, paralelno s državnom cestom D 106. Između dva svjetska rata izvršena je regulacija donjeg i srednjeg dijela korita izgradnjom 13 stepenica i pregrada, čime je postignut uravnoteženi pad korita, te formirano korito s dovoljnim proticajnim profilom.

Zbog erozije obala i dna korita, uslijed neodržavanja korita, izrađen je 1991. godine izvedbeni projekt "Uređenje Ražanačke jaruge u Ražancu", od Vodoprivredne radne organizacije za vodno područje dalmatinskih slivova, OOUR "Projekt"-Split. Prema istom na cijeloj dužini ovog vodotoka od 7245 m izvršena je regulacija zemljanog korita. Regulacija donjeg i srednjeg dijela izvršena je tako da su poštivane već izrađene pregrade i stepenice. U gornjem dijelu izgrađeno je pet novih stepenica.

Vodotok Krneza i vodotok Ražanačka jaruga, koji prihvaćaju oborinske vode s okolnog gravitirajućeg slivnog područja, ulijevaju se u obalno more Ljubačkog zaljeva.

Dio godine svi vodotoci na području općine Ražanac presuše, tj. imaju karakteristike povremenih vodotoka.

Duž koridora svih vodotoka na području općine Ražanac izgradnja i uređenje zemljišta mora se izvoditi na način da se ne ugroze vodotoci i ne smanji njegova propusna moć, a u skladu s vodopravnim uvjetima i vodopravnom suglasnosti.

Izgradnjom ogradnih i potpornih zidova, odnosno izvođenjem drugih radova ne smije se smanjiti propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugroziti vodotok ili područje uz vodotok.

Pri određivanju građevinskih čestica mora se voditi računa da se osigura zaštitni pojas od najmanje 10 m od ruba protočnog korita kako bi se omogućio pristup do vodotoka radi uređenja korita i oblikovanja inundacije potrebne za maksimalni protok vode. Za svako građenje unutar ovog pojasa potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost.

3.6. Postupanje s otpadom

U domeni zbrinjavanja otpada postoji niz neriješenih problema na lokalnoj razini, ali istovremeno i makroplanu. Ovoj se problematici, u posljednje vrijeme, nastoji posvetiti sve veća pažnja, pa je za očekivati da će u budućnosti zbrinjavanje otpada biti rješavano na bolji način nego što je to bilo do sada. U prostorima koji su prvenstveno orijentirani na turizam urgentnost rješenja zbrinjavanja otpada postaje još važnijomOpćina Ražanac je zasnovala lokalitet za odlaganje komunalnoga otpada na lokaciji ....................

Na razini Županije u tijeku je izrada kompleksne studije koja će definirati sve bitne parametre zbrinjavanja svih vrsta otpada na prostoru Zadarske županije, pa će se na taj način u svim prostorima sukcesivno i dugoročno rješavati odlaganje i zbrinjavanje otpada.

U domeni zbrinjavanja otpada postoji niz neriješenih problema na lokalnoj razini, ali istovremeno i makroplanu. Ovoj se problematici, u posljednje vrijeme, nastoji posvetiti sve veća pažnja, pa je za očekivati da će u budućnosti zbrinjavanje otpada biti rješavano na bolji način nego što je to bilo do sada. U prostorima koji su prvenstveno orijentirani na turizam urgentnost rješenja zbrinjavanja otpada postaje još važnijom. Općina Ražanac će sanirati divlja odlagališta otpada.

PPZŽ-om određena je lokacija za izgradnju Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom za područje Zadarske županije (MBO, sanitarna deponija odlagalište neopasnog i inertnog otpada i svi prateći objekti) u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Zadarske županije na području postojećih kamenoloma (Busišta 2 i Busišta 3) unutar administrativnih granica Grada Benkovca.

Do izgradnje Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO-a) otpad će se privremeno odlagati na postojećim neusklađenim odlagalištima uz istovremenu sanaciju istih.

Građevine za gospodarenje otpadom lokalnog značaja (pretovarne stanice) mogu se planirati unutar građevinskih područja proizvodne namjene.

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

U kontekstu temeljnih značajki općinskog prostora koje su sadržane u ekološkoj uravnoteženosti prostora, pejsažnim vrijednostima neponovljiva karaktera i prihvatljivom stanju dosadašnjih intervencija u prostoru, svako nerazumno i nekontrolirano djelovanje može imati nesagledive i nepopravljive posledice za taj prostor. U tom smislu će se kroz provedbene mjere ustanoviti donji prag mogućih intervencija u prostoru, te načini kontrole korištenja prostora.

Sadržaji koji mogu biti agens neravnoteže u okolišu su :

-	Prekomjerna i nekontrolirana stambena i svaka druga izgradnja

-	Lociranje industrijskih postrojenja koji su zagađivači tla, zraka i mora.

-	Prekomjerno korištenje morske obale i kopnenog pojasa uz more za neprimjrene sadržaje koj mogu zagađivati obalu i akvatorij (velike marine, brodogradilišta, luke za istovar rasutih tereta i drugo ).

-	Nedostatak primjerenih sustava pročišćavanja i ispuštanja otpadnih  voda u more.

-	Neregulirana odvodnja površinskih voda

-	Prevelika uporaba pesticida i nepotrebna sječa šume

-	Zahvati u pejsažu poput kamenoloma, loše položenih trasa prometnih sustava, izgradanja građevina ćiji su gabariti van mjerila okoliša i dr.

Da bi se spriječio nepovoljan utjecaj na okoliš na području općine Ražanac moraju se provesti sljedeće mjere:

-	prije početka izgradnje u zoni morske obale za svaki zahvat mora se izraditi Studija o utjecaju na okoliš kojom će se definirati uvjeti korištenja i način zaštite obalnog pojasa i mora,

-	osigurati zakonom propisani zaštitni pojas za sve kategorije javnih cesta koji od vanjskog ruba zemljišnog pojasa sa svake strane ceste iznosi: za državne ceste 25,0 m, za županijske ceste 15,0 m i za lokalne ceste 10,0 m,

-	osigurati potreban koridor za buduću alternativnu trasu željeznice velikih brzina (Jadransku željeznicu),

-	osigurati potrebne koridore za izgradnju komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, tt instalacije, elektroopskrba),

-	izgraditi razdjelni sustav odvodnje uz odabir primjerenog stupnja čišćenja otpadnih voda,

-	do izgradnje javnog sustava odvodnje sakupljanje urbanih otpadnih voda treba rješavati izgradnjom kvalitetnih nepropusnih tipskih kućnih uređaja za svaku građevinu pojedinačno, a sadržaj istih prazniti na mjesto koje odredi sanitarna inspekcija i to samo preko ovlaštenih poduzeća,

-	do izgradnje javnih sustava odvodnje sakupljanje i obradu urbanih otpadnih voda treba rješavati preko manjih gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje, odnosno izgradnjom kvalitetnih nepropusnih tipskih kućnih uređaja (nepropusne sabirne jame-taložnice) za svaku građevinu pojedinačno, a sadržaj istih prazniti na mjesto koje odredi sanitarna inspekcija i to samo preko ovlaštenih poduzeća,

-	otpadne tehnološke vode iz raznih proizvodnih pogona adekvatno pročistiti tako da se količina štetnih tvari u njima smanji do propisanih graničnih vrijednosti,

-	sve građevine vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje izgraditi kao potpuno zatvorene i vodonepropusne građevine uz odabir kvalitetnog cijevnog materijala,

-	na svim površinama većih parkirališta, garaža, servisa, benzinskih postaja i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, ugraditi separatore za sakupljanje ulja i masnoća iz oborinskih voda,

-	na svim izvorištima i vodotocima na području općine treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz važeće zakonske regulative ("Zakon o vodama" NN 107/95, "Uredba o klasifikaciji voda" NN 77/98 i Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81).

-	na dijelu općine koji ulazi u sastav III zone sanitarne zaštite i II zone sanitarne zaštite slivnog područja Bokanjac – Poličnik treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, objavljene u Službenom glasniku Zadarske županije, br. 3/98. Za sva postojeća izvorišta na području općine Ražanac treba utvrditi zone sanitarne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i donijeti Odluku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće,

-	za sve vodotoke na području općine treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz važeće zakonske regulative ("Zakon o vodama" NN 107/95, "Uredba o klasifikaciji voda" NN 77/98 i Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81).

- IZMJENE I DOPUNE 2016.

- PROSTORNI PLAN

- UREĐENJA OPĆINE

- RAŽANAC

NACRT ODLUKE O DONOŠENJU I PRIKAZ IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU PLANA

tumač simbola :

tekst koji se mijenja ili dodaje ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 12/09)

tekst koji se briše iz izvornika Plana ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 12/09)

tekst koji se mijenja ili dodaje ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj __/16)

tekst koji se briše ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj __/16)

Temeljem čl.109 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac („Službeni glasnik Zadarske županije“ br.13/14), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Klasa: __________ urbroj: ________ od __.______ 20__) i članka __. i __. Statuta Općine Ražanac (''Službeni glasnik Zadarske županije'' br.:__/__), Općinsko vijeće Općine Ražanac na svojoj __. sjednici, održanoj _. ______ 20__. godine, d o n o s i:

### O D L U K U

o donošenju

III. IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

#### OPĆINE RAŽANAC

I.	OPĆE ODREDBE

Članak 1

(1) Ovom Odlukom donose se III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac ("Službeni glasnik Zadarske županije“ br.4/04 i izmjene i dopune 13/07 i 12/09).

(2) Izmjena i dopuna PPUO Ražanac (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz Zadra.

(3) Izmjena i dopuna tekstualnog dijela Plana sastoji se od ove Odluke i od sveska pod nazivom "IZMJENE I DOPUNE 2015: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RAŽANAC - OBVEZNI PRILOZI PLANA“ a grafički dio izmjena i dopuna Plana sastoji se od:

(a)	U mjerilu 1:25.000:

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE:

2.1. promet

2.2. vodoopskrba i odvodnja

2.3.  telekomunikacije i energetika

3a.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3B.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - zaštita prirode

(b)	U mjerilu 1:5.000:

4.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA:

4.a	Ražanac

4.b.	Jovići

4.c.	Ljubač, Krneza i dijelovi naselja Rtina i Ražanac

4.d.	Radovin

4.e.	Rtina

(4) Navedeni kartografski prikazi zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u „Službenom glasniku Zadarske županije“ br. 12/09.

Članak 2

Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Ražanac, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu Zadarske županije za Provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske županije.

II.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

Članak 3

Ovim se Planom utvrđuje obaveza primjene svih kriterija koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br.76/07, 153/13) (NN br.30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN br.128/04.), te i Prostornog plana zadarske Županije (SLUŽBENI GLASNIK "ZADARSKE ŽUPANIJE" br.2/2001, 6/2004, 02/05 i 17/06 25/09 i 15/14), a odnose se na prostor Općine Ražanac

Članak 4

(1) Ovim su Planom na području Općine Ražanac određene namjene površina za :

a.	Građevinska područja naselja :

  - građevinsko područje naselja (S/ izgrađeni i neizgrađeni dio)

  - javna i društvena namjena (D2/ socijalna, D4/ predškolska, D5/ školska, D8/ vjerska)

  - zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja (T3/ (auto)kamp,  – šport i rekreacija)

  - zona sportsko rekreacijske namjene – uređena i prirodna morska plaža (R3), vodeni sportovi (R5)

  - morski pojas: luke i kupališna rekreacija (R3)

  - morska luka za javni promet , komunalni vez (KV)

  - groblje

b.	Izgrađene strukture van naselja izdvojena građevinska područja izvan naselja:

  - građevinsko područje zona ugostiteljsko-turističke namjene (T2/turističko naselje – šport i rekreacija)

- zone turističko-ugostiteljsko namjene van naselja ( T ) su građevinska područja unutar kojih je dozvoljena izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih i infrastrukturnih građevina. Uz zonu ugostiteljsko-turističke namjene može se planirati privez (P) – turistička luka u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene.

  - zona sportsko rekreacijske namjene: uređena morska plaža (R3) – samo uz izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene van naselja

  - proizvodna zona proizvodne namjene (I1/ pretežito industrijska,I2/ pretežno zanatska)

- zone proizvodne namjene van naselja ( I ) su izdvojena građevinska područja za izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, reciklažnih dvorišta, transfer stanica za neopasni otpad, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti.

  - komunalni vez (KV)  - samo postojeći vez u naselju Jovići

  - groblje

c. Površine koje se uređuju i građevine koje se grade izvan građevinskog područja:

  - poljoprivredno tlo – isključivo osnovne namjene

- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene je vrijedno obradivo zemljište za poljoprivrednu proizvodnju

  - zaštitna šuma (Š2)

- zaštitne šume (Š2 ) su vrijedne šumske površine na prostoru unutar granica obuhvata koje se sukladno Planom utvrđenoj namjeni definiraju kao vrijedni prirodni prostori i štite u zatečenim prostorima

  - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)

- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) je negradiv prostor autohtonog pejzaža u kojem se mogu planirati manji zahvati za potrebe poljoprivredne djelatnosti, stočarstva, lovstva i slično.

  - infrastrukturni koridori površine infrastrukturnih sustava.

- Planom utvrđeni prostorni koridori i površine koje je potrebno očuvati za izgradnju planiranih, te proširenje i modernizaciju postojećih infrastrukturnih sustava

(2) U cilju osiguranja funkcioniranja planirane namjene površina, određene su površine za gradnju i rekonstrukciju cestovnih građevina, površina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih građevina (morske luke), ili su označeni dijelovi obale u sklopu naselja na kojima su moguće intervencije u cilju uređenja pojedinih vrsta luka.

(3) Namjena površina pojedine prostorne zone uvjetovana je prirodnim datostima i stvorenim mogućnostima na određenom prostoru koji osiguravaju nesmetano odvijanje osnovne planirane namjene ili više srodnih namjena

Članak 4a.

(1) Građevinska područja su ovim Planom razgraničena na izgrađene i neizgrađene dijelove, i prikazana kartografskim prikazima Plana, i to: list 1. korištenje i namjena površina i list 4. građevinska područja naselja (podijeljena na naselja ili skupine naselja).

(2) Izgrađeni dio građevinskog područja čine izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu. Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja utvrđene su i zone stare jezgre naselja, pučke graditeljske cjeline i gusto izgrađeni dijelovi naselja, u kojima se primjenjuju posebni uvjeti građenja.

- (3) Neizgrađeni dio građevinskog područja sastoji se od neuređenih ili neizgrađenih uređenih čestica zemlje, i to.

- neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja je dio građevinskog područja koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i za koje ne postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja

- neuređeni dio građevinskog područja naselja je neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura i za koji postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja ili su ovim Planom propisani uvjeti građenja detaljnošću urbanističkog plana uređenja.

Članak 4b.

(1) Planiranje i korištenje prostora ZOP-a (zaštićeno obalno područje mora) se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor ograničenja). Prostor ograničenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

(2) U prostoru ograničenja se ne mogu planirati građevine namijenjene za:

(a)	istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

(b)	iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju

(c)	obradu otpada

(d)	uzgoj plave ribe

(e)	vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu  opremu i sl.)

(f)	privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja

(g)	zahvate čija je posljedica fizička dioba otoka.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na:

(a)	eksploataciju morske soli i istraživanje mineralne i geotermalne vode

(b)	eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uređenja plaža u građevinskom području

(c)	izgradnju reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

(d)	reciklažna dvorišta, odnosno skladišta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom

(e)	zgradu građevinske (bruto) površine do 30 m² za potrebe prijavljenog obrta ili pravne osobe registrirane za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koja ima koncesiju na pomorskom dobru za korištenje površine mora najmanje 10000 m²

(f)	zgradu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m te koja ima prizemlje (Pr) do 400 m2 građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 građevinske (bruto) površine

(g)	građevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture

(h)	građevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otočićima.

(4) U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja i neizgrađenom dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje građevina, osim građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina..

Članak 5

Ovim se Planom utvrđuju opći kriteriji za korištenje odnosno namjenu površina, a određeni su slijedećim uvjetima :

  - Prostor kao ograničeni resurs mora se koristiti krajnje racionalno i svrhovito pri čemu se uzimaju u obzir naslijeđene karakteristike ambijenta.

  - Potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri štititi i unapređivati postojeće vrijednosti okoliša, te po mogućnosti narušene dijelove sanirati.

  - U definiranju uvjeta za formiranje granica građevinskih područja mora se primijeniti pravilo korištenja već izgrađenih, postojećih struktura uz uvjet da se urbane strukture postojećih naselja popunjavaju.

  - Važan element u formiranju svih građevinskih područja je vrijednosni sustav uređenja građevinskog zemljišta, odnosno uvjet neophodne potrebe komunalne opremljenosti prostora.

  - Za formiranje građevinskih područja važno je pridržavati se zakonske regulative kojom je utvrđen način uporabe i eksploatacije prostora kao što su poljoprivredne i šumske površine i vodna dobra.

- 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine za važnost za Državu i županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za Državu

Članak 6

Prema Uredbi o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00) građevine od važnosti za Državu grade se, dograđuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora i ovim odredbama.

Građevine od važnosti za Državu značajne za područje općine Ražanac su:

  - državna cesta DC 106,

  - elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema:

- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat),

- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima (samostojeći stupovi elektroničke komunikacije u skladu s kartografskim prikazom, list 2.3. telekomunikacije i energetika

  - magistralni vodoopskrbni cjevovod, tzv. "sjeverni pravac", koji prolazi područjem ove općine, a priključuje se na vodoopskrbni sustav "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije",

  - vodne građevine:

- zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine: melioracijski sustavi i sustavi navodnjavanja s pripadajućim građevinama (postojeći i planirani)

  - zahvati u moru, a odnose se na moguću eksploataciju nafte i plina,

  - sve ugostiteljsko-turističke zone veće od 5 ha.

2.1.2. Građevine od važnosti za Županiju

Članak 7

(1) Građevine od važnosti za Županiju na području općine Ražanac su:

  - javne županijske ceste:

ŽC 6004 na dionici Nin (ŽC 6011) - Vrsi - ŽC 6007

ŽC 6006 na dionici Ljubač - ŽC 6007,

ŽC 6007 na dionici Ražanac - Zadar (D 407) A.G. Grada Zadra i

ŽC 6016 na dionici Radovin (LC63055) - DC 106.

  - javne lokalne ceste:

LC 63026 na dionici Ljubač (ŽC 6006) - ŽC 6007,

LC 63027 na dionici LC 63027 - Jovići (DC 106),

LC 63055 na dionici ŽC 6007 - Krneza - Radovin - Visočane (ŽC 6014) i

LC 63056 na dionici Duševića mlin (ŽC 6007) - Visočane (ŽC 6014).

  - Luka otvorena za javni promet – luke lokalnog značaja

- (razvrstana putnička luka): luka Ražanac.

- (nerazvrstane putničke luke): Ljubač (Ljubačka vala), Rtina (uvala Plemići)

- luka Ljubač (Ljubačka vala),

- luka Rtina (uvala Plemići)

  - Alternativno trajektno pristanište – Rt Jurnovica (Rtina)

  - sve vodoopskrbne građevine preko kojih se rješava vodoopskrba svih naselja na području ove općine (vodospremnici, glavni cjevovodi, mjesna vodovodna mreža, crpne postaje, hidroforske postaje), a posebno:

- izvor Oko-Dračevac Ninski – Poljica – Krneza – Ljubački Stanovi – Ljubač -  vodosprema Škripača

- Regionalni vodovod – Visočane – Radovin – Jovići – Slivnica Donja – Krneza - Ljubački Stanovi - Ljubač- Ražanac – Rtinamost - otok Pag - Miškovići

  - sve građevine odvodnje preko kojih se rješava sakupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda svih naselja na području ove općine (kolektori, crpne postaje, tlačni cjevovodi, uređaji za pročišćavanje s pripadajućim ispustom i dr.).

  - svi dalekovodi i transformatorska postrojenja snage do 35 kV – postojeća i planirana

  - sve solarne elektrane snage do 20 MW

  - sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 100000 ES

  - turističko-ugostiteljske građevine za manje od 1000 gostiju,

(2) Za građevine od važnosti za Županiju, akti za gradnju mogu se izdati uz neposredno provedbu Prostornog plana Zadarske županije ukoliko županijskim planom, zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Opći uvjeti građenja

Članak 8

(1) Ovim planom se određuje građevinsko područje naselja gdje je stanovanje osnovna namjena prostora, a dijeli se na izgrađeni i neizgrađeni dio GP-a naselja, prema slijedećem pokazu :

| Naselje / | Izgrađeno |  | Neizgrađeno |  | GP - ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /ha | % GP ukupno | /ha | % GP ukupno | /ha | % GP ukupno |
| ### RAŽANAC ukupno | 110,4 110,6 | 68,5 67,9 | 50,7 52,2 | 31,5 32,1 | 161,1 162,8 | 100,0 |
| 1a | 65,5 | 70,9 | 26,9 | 29,1 | 92,4 | 100,0 |
| 1b | 7,6 | 77,6 | 2,2 | 22,4 | 9,8 | 100,0 |
| 1c | 19,7 19,8 | 74,3 74,4 | 6,8 | 25,7 25,6 | 26,5 26,6 | 100,0 |
| 1d | 1,8 | 40,9 | 2,6 | 59,1 | 4,4 | 100,0 |
| 1e | 15,8 15,9 | 56,4 53,7 | 12,2 13,7 | 43,6 46,3 | 28,0 29,6 | 100,0 |
| JOVIĆI ukupno | 68,5 | 72,2 | 26,4 | 27,8 | 94,9 | 100,0 |
| 2a | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 |
| 2b | 8,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 100,0 |
| 2c | 35,0 | 63,8 | 19,9 | 36,2 | 54,9 | 100,0 |
| 2d | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100,0 |
| 2e | 21,6 | 76,9 | 6,5 | 23,1 | 28,1 | 100,0 |
| KRNEZA ukupno | 26,9 27,4 | 79,8 81,3 | 6,8 6,3 | 20,2 18,7 | 33,7 | 100,0 |
| ##### 3a | 19,2 | 78,7 | 5,2 | 21,3 | 24,4 | 100,0 |
| ##### 3b | 7,7 8,2 | 82,8 88,2 | 1,6 1,1 | 17,2 11,8 | 9,3 | 100,0 |
| ##### LJUBAČ ukupno | 60,4 60,6 | 55,3 55,4 | 48,9 48,7 | 44,7 44,6 | 109,3 | 100,0 |
| 4a | 28,9 29,1 | 59,6 60,0 | 19,6 19,4 | 40,4 40,0 | 48,5 | 100,0 |
| 4b | 4,6 | 47,9 | 5,0 | 52,1 | 9,6 | 100,0 |
| 4c | 2,8 | 30,8 | 6,3 | 69,2 | 9,1 | 100,0 |
| 4d | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100,0 |
| 4e | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100,0 |
| 4f | 22,6 | 56,8 | 17,2 | 43,2 | 39,8 | 100,0 |
| 4g | 0,7 | 46,7 | 0,8 | 53,3 | 1,5 | 100,0 |
| RADOVIN ukupno | 75,5 | 94,1 | 4,7 | 5,9 | 80,2 | 100,0 |
| 5a | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 100,0 |
| 5b | 9,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 100,0 |
| 5c | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 100,0 |
| 5d | 7,8 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 100,0 |
| 5e | 10,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 100,0 |
| 5f | 27,0 | 85,2 | 4,7 | 14,8 | 31,7 | 100,0 |
| 5g | 3,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 100,0 |
| 5h | 4,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 100,0 |
| 5i | 7,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 100,0 |
| 5j | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 |
| RTINA ukupno | 96,6 97,1 | 56,1 56,4 | 75,5 75,0 | 43,9 43,6 | 172,1 | 100,0 |
| 6a | 93,6 94,1 | 56,3 56,6 | 72,6 72,1 | 43,7 43,4 | 166,2 | 100,0 |
| 6b | 1,8 | 38,3 | 2,9 | 61,7 | 4,7 | 100,0 |
| 6c | 1,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 100,0 |
| ukupno općina | 438,3 439,7 | 67,3 | 213,0 213,3 | 32,7 | 651,3 653,0 | 100,0 |

| Naselje | Izgrađeno |  | Neizgrađeno |  | GP - ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /ha | % GP ukupno | /ha | % GP ukupno | /ha |
| RAŽANAC ukupno | 102,3 | 67,52 | 49,2 | 32,48 | 151,5 |
| 1a | 57,7 | 69,60 | 25,2 | 30,40 | 82,9 |
| 1b | 7,9 | 78,22 | 2,2 | 21,78 | 10,1 |
| 1c | 17,5 | 72,31 | 6,7 | 27,69 | 24,2 |
| 1d | 2,5 | 52,08 | 2,3 | 47,92 | 4,8 |
| 1e | 16,7 | 56,61 | 12,8 | 43,39 | 29,5 |
| JOVIĆI ukupno | 64,0 | 72,15 | 24,7 | 27,85 | 88,7 |
| 2a | 3,0 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 |
| 2b | 7,9 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 7,9 |
| 2c | 31,9 | 62,30 | 19,3 | 37,70 | 51,2 |
| 2d | 0,5 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,5 |
| 2e | 20,7 | 79,31 | 5,4 | 20,69 | 26,1 |
| KRNEZA ukupno | 29,6 | 86,05 | 4,8 | 13,95 | 34,4 |
| 3a | 21,3 | 84,52 | 3,9 | 15,48 | 25,2 |
| 3b | 8,3 | 90,22 | 0,9 | 9,78 | 9,2 |
| LJUBAČ ukupno | 61,2 | 55,14 | 49,8 | 44,86 | 111,0 |
| 4a | 29,7 | 59,88 | 19,9 | 40,12 | 49,6 |
| 4b | 4,4 | 45,83 | 5,2 | 54,17 | 9,6 |
| 4c | 2,3 | 26,74 | 6,3 | 73,26 | 8,6 |
| 4d | 0,2 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,2 |
| 4e | 0,3 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,3 |
| 4f | 23,7 | 57,38 | 17,6 | 42,62 | 41,3 |
| 4g | 0,6 | 42,86 | 0,8 | 57,14 | 1,4 |
| RADOVIN ukupno | 80,1 | 93,90 | 5,2 | 6,10 | 85,3 |
| 5a | 4,6 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 4,6 |
| 5b | 10,4 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 10,4 |
| 5c | 2,0 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 |
| 5d | 8,3 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 8,3 |
| 5e | 10,3 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 10,3 |
| 5f | 27,6 | 84,15 | 5,2 | 15,85 | 32,8 |
| 5g | 3,5 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 3,5 |
| 5h | 5,3 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 5,3 |
| 5i | 8,0 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 8,0 |
| 5j | 0,1 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,1 |
| RTINA ukupno | 91,5 | 55,62 | 73,0 | 44,38 | 164,5 |
| 6a | 88,8 | 55,92 | 70,0 | 44,08 | 158,8 |
| 6b | 1,7 | 38,64 | 2,7 | 61,36 | 4,4 |
| 6c | 1,0 | 76,92 | 0,3 | 23,08 | 1,3 |
| ukupno općina | 428,7 | 67,47 | 206,7 | 32,53 | 635,4 |

(2) Prikaz ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja:

| - Naselje | - zona | - vrsta | - Površina - /ha | - projicirani broj smještajnih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAŽANAC | - Autokamp | - T3 | - 6,93 6,7 | - 300 |
|  |  |  | - 0,40 | - 50 |

(3) Sva naprijed navedena građevinska područja naselja prikazana su u kartografskim prikazima Plana (list 4. građevinska područja naselja) u mjerilu 1: 5000.

Izgrađeni dio naselja je područje u kojemu su označene zone u kojima se nalaze izgrađene građevine, a prikazane na katastarskim podlogama u mjerilu 1 : 5000 ovoga Plana.

Neizgrađeni dio naselja je područje na kojemu se predviđa širenje naselja (označene u grafičkim podlogama u mjerilu 1:5000).

Članak 9

Unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja mogu se pored obiteljskih kuća sa najviše tri stambene jedinice izgrađivati i stameno-poslovne građevine sa trgovačkim, obrtničkim, proizvodnim, uslužnim i turističko-ugostiteljskim sadržajima, te višestambene građevine. Dozvoljavaju se i samostojeće građevine trgovačke, uslužne i turističko-ugostiteljske namjene, građevine obiteljskog gospodarstva i građevine društvenog standarda uz primjenu dodatnih uvjeta (točka 3 – uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti ili točka 4 – uvjeti smještaja društvenih djelatnosti).

U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Rtina u pojasu 70 m od obalne crte mogu se graditi samo hotel, građevine javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturne građevine i druge građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).

U zaštitnom obalnom području mora (ZOP) u građevinskom području naselja Ražanac, Jovići, Ljubač i Rtina u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.500 m2, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

U zaštitnom obalnom području mora (ZOP) se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za:

- istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,

- skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,

- uzgoj plave ribe,

- vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.),

- privez i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja,

- sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama.

Stavak 1. podstavak 5. ovoga članka ne odnosi se na građevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, ako se nalazi na građevnoj čestici površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 300 m, te koja ima prizemlje (P) i ukupnu građevinsku (bruto) površinu do 200 m.

Kiosci i drugi privremene građevine smiju se postavljati na javnim površinama kao izuzetak, u skladu s Planom rasporeda kioska i drugih privremenih građevina, kojeg donosi općinsko Vijeće.

Građevinsko područje naselja utvrđuje se kao zona mješovite namjene. Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP naselja Planom se predviđa i dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

- građevine javne i društvene namjene (škola, predškolska ustanova, crkva, zdravstvena ustanova, socijalna skrb, tržnica i sl.)

- gospodarske građevine koje ne ugrožavaju stanovanje kao osnovnu funkciju naselja ili koje ne smanjuju kvalitetu stanovanja u naselju (trgovina, poslovni sadržaji, usluge, tihe zanatske radionice i sl.),

- ugostiteljsko-turističke građevine (hotel, apartman, pansion, mali kampovi, ugostiteljstvo i sl.).

- javne zelene površine različite namjene (parkovi, zaštitne zelene površine, drvoredi, travnjaci, dr-

- uređena obala i mjesne luke

- sportsko-rekreacijski sadržaji (igrališta, dvorane, bazeni, vodeni sportovi i dr.)

- pješačke i biciklističke staze,

- groblja

- infrastrukturni koridori i površine

Članak 9a.

(1) 	Nestambeni sadržaji iz prethodnog članka mogu se smjestiti u ili uz stambenu zgradu ili se mogu planirati kao samostojeće građevine uz primjenu dodatnih uvjeta iz ovog Plana (točka 3 – uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti ili točka 4 – uvjeti smještaja društvenih djelatnosti). Planovima nižeg reda mogu se utvrditi i zasebne zone nestambene namjene. Izuzetak čine industrijske građevine koje se mogu planirati isključivo u za to predviđenim izdvojenim zonama van naselja.

(2) 	Privremene montažno-demontažne građevine mogu se postavljati u skladu s uvjetima iz članka 28. ovog Plana i u skladu s Planom rasporeda kioska i drugih privremenih građevina, kojeg donosi općinsko Vijeće

Članak 9b.

(1) Unutar granica građevinskog područja naselja građevine se mogu graditi isključivo na građevnim česticama ili na površinama koncesijskog dobra s pravom građenja.

(2) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna glavna zgrada.

(3) Pored glavne zgrade na istoj građevnoj čestici moguće je graditi i pomoćne građevine uz uvjet da su kumulativno ispunjeni uvjeti u pogledu: max koeficijenta izgrađenosti (kig), iskoristivosti (kis) građevinske čestice.

Članak 10

Ovim se planom utvrđuju opći uvjeti koji određuju mogućnost građenja i to :

- svaka građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup s javne prometne površine,

- javna prometna površina koja služi kao neposredan prilaz na građevnu česticu i uvjet je za osnivanje građevinske čestice, mora se projektirati, graditi i uređivati kao trg ili ulica, tako da omogućuje vođenje infrastrukturne mjesne mreže i mora biti vezana na širi prometni sustav naselja.

Članak 11

Građevinska čestica mora imati kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine 6,5 m. U izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina javne prometne površine može biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da se ugrade ugibališta svakih 50 m. Svaka slijepa ulica s jednim voznim trakom bez obzira na dužinu, mora imati izgrađeno okretište.

(1) Svaka građevna čestica mora imati kolni ili pješački pristup na prometnu površinu koja može biti: površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevinske čestice. Minimalna širina prometne površine po kojoj se ostvaruje pristup do građevne čestice je 5,00 metara (6,0 m za novoizgrađene građevine gospodarske namjene).

(2) Sastavni dio građevne čestice koji služi isključivo kao pristup građevine na prometnu površinu  radi ostvarenja mogućnost građenja u drugom redu od prometne površine ne može biti duži od 50 m i uži od 3,5 m (u izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m).

(3) U izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina prometne površine iz stavka 1. ovog članka može biti i manja od 5,0 m, ali ne manja od 3,0 m uz uvjet da duljina pristupnog puta ne prelazi 50 m, odnosno 300 m s ugrađenim ugibalištima svakih 50 metara (ova iznimka se ne odnosi na novo planirane građevine gospodarske namjene).

(4) U starim jezgrama naselja i u pučkim graditeljskim cjelinama, te u gusto izgrađenim dijelovima naselja kada naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, prilaz na prometnu površinu s građevne čestice može se ostvariti i pješačkom površinom (pješačke površine čine i putovi uži od 3,0 m). Pješački pristup do građevne čestice ne smije biti uži od 1,5 m uz uvjet da mu je dužina najviše 50 m.

Iznimku čine stare urbane i ruralne cjeline, gdje se zadržavaju postojeće prometnice i putovi kada nije moguće poštovati uvjete iz prethodne stavke.

(5) Građevine se mogu graditi i uz planirane prometnice koje nisu izvedene u punom planiranom profilu, a u skladu s člankom 58a. i 58b. iz ovih Odredbi

Prostor između kolnika i građevinskog pravca može se koristiti i za izgradnju podzemne instalacije, javne rasvjete i uređenje parkirališnih površina te za sadnju prikladnog zelenila.

Članak 12

(1) Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost gradnje odvodnog kanala, usjeka i nogostupa.

(2) Ne može se dozvoliti građenje građevina, potpornih zidova i ograda, te podizanje nasada koji bi onemogućavalo proširenje ulica i uklanjanje oštrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

(3) Primjena uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka nije obvezna za postojeće zgrade.

Članak 13

Ulična ograda građevne čestice se izvodi masivnim dijelom do visine 1.0 m, dok se veće visine mogu izvesti samo prozračnim elementima (rešetka, mreža, živica i sl.). Ukupna tako izvedena ograda ne može biti viša od 2 m mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena s obje strane zida.

Članak 14

Udaljenost građevine od regulacijskog pravca ne može biti manja od 5 m, kada se radi o kategoriziranim prometnicama.

U izgrađenim dijelovima GP naselja udaljenost građevinskog pravca može biti i manja, odnosno treba poštivati građevni pravac formiran postojećim susjednim građevinama.

(1) Regulacijski pravac je mjesto priključenja građevne čestice na prometnu površinu. Ukoliko se zaštitni zeleni pojas nalazi između kolnika i regulacijskog pravca priključak na prometnu površinu ostvaruje se preko zaštitnog zelenog pojasa.

(2) Građevinski pravac utvrđuje najmanju moguću udaljenost fronte građevine od regulacijskog pravca.

(3) Ukoliko se na prednjem pročelju građevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) građevinski pravac definiran je njome. U slučaju kada je utvrđen obvezni građevni pravac detaljnijom planskom dokumentacijom, dio građevine koji čini građevni pravac ne može biti manji od 30% ukupne duljine pročelja građevine.

(4) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m ukoliko nije posebnim propisima, provedbenim planom ili posebnom odredbom drugačije utvrđeno.

(5) U slučajevima kada je građevna čestica omeđena prometnicom i pristupnim putem ili slijepom ulicom, udaljenost građevine od pristupnog puta ili slijepe ulice utvrđuje se kao i za susjedne međe iz ovog Plana, ukoliko je ispoštovana udaljenost 5,0 m od regulacijskog pravca

Članak 15

U slučaju rekonstrukcije već postojeće građevine koja je izgrađena prije uređenja prometnice i unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, udaljenost iz prethodnog članka može biti i manja ali ne manja od zatečenog građevnog pravca. U navedenom slučaju kada se na regulacijskom pravcu nalazi izgrađena građevina (garaža i sl.) prilikom rekonstrukcije nije dopušteno dograđivanje kata takvih građevina u dubini parcele od najmanje 5,0 m.

(1) U izgrađenim dijelovima naselja građevine se mogu graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca iz prethodnog članka, i to:

- u slučaju kada se nova ili zamjenska građevina smješta uz građevni pravac formiran susjednim ili obližnjim građevinama (ukoliko susjedna građevna čestica nije izgrađena),

- kod rekonstrukcije postojeće građevine ili kod izgradnje zamjenske građevine kada se zadržava zatečeni građevni pravac.

- (2) Izuzetci iz prethodnog stavka se ne primjenjuju na garaže ili prizemni dio građevine koja sadržava garažni prostor.

- (3) Neovisno od prethodnog stavka, u staroj jezgri naselja građevina (uključujući i garažu) može se smjestiti i neposredno uz regulacijski pravac.

Članak 16

(1) Promet u mirovanju će se rješavati prema uvjetima iz točke 5.1.1. Cestovni promet, iz ovog Plana.

(2) Garaža se može graditi kao aneks uz osnovnu građevinu pod uvjetom da ne prelazi dozvoljeni postotak izgrađenosti na tom području propisani koeficijent izgrađenost i iskoristivosti. Garaže se moraju graditi najmanje 5 m od regulacijskog pravca. Izuzetak čine slučajevi iz prethodnog članka.

Članak 17

(1) Minimalna širina građevinske građevne čestice je na mjestu građevnog pravca iznosi:

- za slobodnostojeću građevinu 12,00 14 m,

- za jedinicu dvojne građevine 10,00 m,

- za jedinicu u nizu 6,00 m (a najviše 8,50 9 m)

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, zbog zatečenog stanja na terenu, širina građevinske čestice može biti manja od propisanih iz prethodnog članka, s time da je omogućena izgradnja građevine minimalne širine 6 m.

(3) Izuzetak stavka 1. ovog članka čine rekonstrukcije postojećih građevina u gusto izgrađenim dijelovima naselja i u starim jezgrama naselja gdje se dozvoljava veće odstupanje, a u skladu sa zatečenim stanjem.

Članak 18

Ovim se planom za sve vrste građevina u odnosu na visinu određuju slijedeći uvjeti :

Visina građevina određuje se sa Po+P/VP+2, s maksimalnom visinom vijenca:

(1) Najviša visina građevine uvjetovana je katnošću, i to:

- za prizemne građevine 3,50 m (katnost: Po+P),

- za visoko-prizemne građevine sa suterenom ili potkrovljem 4,50 m (katnost: Po+S+P+Pk ili Po+S+P),

- za jednokatne građevine 7,00 7,50 m, odnosno 8,5 m na kosim terenima > 12% (katnost: Po+S+P+Pk ili Po+S+P+1),

- za dvokatne građevine ili građevine sa potkrovljem 10,00 m, odnosno 11,5 m na kosim terenima > 12% (katnost: Po+S+P+1+Pk ili Po+S+P+2).

Podrumom se smatra najniža korisna etaža ako ispunjava slijedeće uvijete:

- na ravnom terenu kota donjeg ruba stropne konstrukcije podrumske etaže nije viša od 1,0 m od kote konačnog poravnatog terena,

- na kosom terenu kota donjeg ruba stropne konstrukcije podrumske etaže nije viša od 1,0 m od kote definitivno poravnatog terena na višem terenu i ako kota definitivno poravnatog terena nije niža od 20 cm od kote obrađenog poda.

Visina do vijenca se računa od najniže točke uređenog terena oko građevine kada se radi o ravnim terenima. Kod gradnje na kosim terenima sa kaskadnim tipom izgradnje, visina građevine mjeri se na mjestu presjeka građevine, koji je paralelan sa slojnicama terena.

(2) Broj etaža određuje se na dijelu građevine na kojem je veći broj etaža

(3) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. U visinu građevine ne računaju se izlazi stubišta ili strojarnice dizala na krovnim terasama, kao ni ulazi u podzemne ili suterenske etaže garaža.

(4) Izlazna stubišta i tehnika iz prethodnog stavka mogu imati visinu najviše do 3 m mjereno od gornje kote uređene prohodne terase na kojoj se nalaze. Ukupna tlocrtna površina izlaznih stubišta i tehnike može obuhvaćati najviše do 25 % površine prohodne terase.

(5) Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

(6) Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

(7) Podrumska i suterenska etaža je dozvoljena na cijelom području obuhvata Plana

(8) Podrum se računa kao podzemna etaža, a suteren se računa kao nadzemna etaža kod proračuna koeficijenta iskoristivosti (kis i kisn).

(9) Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

(10) Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

(11) Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

Članak 19

Udaljenost slobodnostojećih građevina od susjedne parcele je h/2 gdje je h visina građevine do vijenca građevine, ali ne može biti manja od 3,00 m.

(1) Udaljenost samostojeće građevine, te zadnje građevine u nizu i otvorena strana dvojne građevine od susjedne međe ne može biti manja od 3 m. Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bočnoj ili stražnjoj fasadi građevine.

(2) Udaljenost građevine od pristupnog puta (preko kojeg se ostvaruje pristup na prometnu površinu za najviše tri zgrade) ili od dijela građevne čestice koja služi kao pristup na prometnu površinu, je najmanje 1,5 m. Izuzetak čine građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja kada udaljenost od pristupnog puta ili dijela građevne čestice koja služi za ostvarivanje pristupa na prometnu površinu  može biti i manja od 1,5  m, iznimno i do samog puta koji je minimalne širine 3,0 m. Iznimka se primjenjuje kada se vrši rekonstrukcija ili dogradnja postojeće građevine.

(3) Dio čestice zemlje koji služi isključivo kao pristup građevine čestice na prometnu površinu (građevne čestice u obliku slova „L“ a koje se nalaze u drugom redu od prometne površine) ne ubraja se u površinu građevne čestice za izgradnju.

Izuzetak od uvjeta prethodnog stavka predstavljaju slučajevi koji se nalaze u izgrađenom dijelu GP naselja gdje se omogućuje i manja udaljenost prema uvjetima iz čl. 25 i 26

2.2.2. Oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica

Članak 20

Nova građevina u izgrađenom dijelu GP-a se može graditi i na međi u slučaju i kada je moguće građenje dvojnih građevina ili građevina u nizu. U tom slučaju potrebno je primjenjivati uvjete građenja iz članka 25 i 26 ovih Odredbi.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje fasada i krovišta, te korišteni građevinski materijal, moraju biti usklađeni s okolnom izgradnjom, načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

(2) Građevine koje se izgrađuju kao dvojne ili kao kuće u nizu moraju činiti arhitektonsku cjelinu.

(3) Dvojnim građevinama smatraju se dvije građevina koje se naslanjaju jedna na drugu s mogućim posmikom najviše 30% dužine zabatnih zidova.

Članak 21

Pomoćne i gospodarske prostorije (spremišta, garaže i sl.) treba graditi prvenstveno u prizemljima građevina, a moguće je i kao zasebne građevine.

Ako se pomoćne i gospodarske građevine grade izvan osnovne građevine, mogu se graditi i na međi građevne čestice uz poštivanje reciprociteta prema susjednoj građevnoj čestici. Ukoliko se građevina gradi na međi ne dozvoljava se otvaranje otvora prema susjednoj gr. čestici.

Visina pomoćnih građevina iz stavka 2. ovog članka može iznositi najviše 3 m (visina vijenca), dubina 6, a krovište skošeno ili ravan krov sa odvodom vode na vlastitu česticu.

(1) Krov može biti kosi, na dvije ili više voda ili ravni prohodni ili neprohodni krov. Planom je dozvoljena i kombinacija kosog krova i krovnih terasa.

(2) Za pokrov je dozvoljena upotreba valovitog i utorenog crijepa ili kupe kanalice. Iako se mogu primjenjivati i drugi, moderni materijali (izuzev stare jezgre) korištenje šindre i sličnih kontinentalnih materijala te gradnja bačvastih krovova nije dozvoljeno.

(3) Krovište ne smije imati strehu.

(4) Vijenac krova može biti najviše 20-25 cm istaknut od ruba fasade građevine, a na zabatu 10 cm.

(5) Max nagib krova je 23º

Članak 22

Kod oblikovanja građevina treba voditi računa o skladnom uklapanju u ambijent i tipologiju tradicionalne izgradnje. Materijalima i arhitektonskim detaljima treba težiti ostvarivanju prepoznatljivih arhitektonskih oblika zasnovanih na autohtonim vrijednostima, iznimno, mogu se projektirati i moderniji tipovi izgradnje.

Građevine koje se izgrađuju kao dvojne ili u nizu moraju sa građevinom uz koju se prislanjaju činiti arhitektonsku cjelinu.

(1) Fasadne površine stambenih zgrada trebaju se izvoditi u kamenu ili žbukati. Dozvoljena je kombinacija kamena i žbuke. Gospodarske zgrade mogu se oblagati i drugim, modernim materijalima.

(2) Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, već ih je potrebno svijetlo tonirati. Nije dozvoljena izrada fasade u imitaciji kamena ili  obljepljivanje fasade pločama od škriljaca.

(3) Žbukane fasade moraju se odmah bojati nakon žbukanja i to prvenstveno u svijetlim tonovima.

Članak 23

Krovne plohe mogu biti ravne, skošene ili kombinacija kosog krova sa ravnim terasama. Kod skošenog krova na dvije ili četiri vode nagib krova izvesti od 18-23°, a u ovisnosti od vrste pokrova, valovitog crijepa, utorenog crijepa ili kupe kanalice i to crvene boje. Korištenje šindre i sličnih kontinentalnih materijala nije dozvoljeno.

(1) Prostor između građevinskog i regulacijskog pravca mora se u pravilu urediti kao ukrasni vrt, koristeći prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru mogu se smjestiti parkirališne površine te vodonepropusne sabirne jame i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda .

(2) Iznimno od prethodnog stavka, na kosim terenima u slučaju kada se pristup na prometnu površinu ostvaruje preko regulacijskog pravca koji se nalazi na crti okomite denivelacije više od 1,20 m, u prostoru između građevnog i regulacijskog pravca može se graditi:

- stubište po kojem se ostvaruje pristup na javnu površinu

- ploha u razini s prometnom površinom za smještaj motornih vozila u mirovanju. Ploha može biti građena na stupovima ili može činiti završnu razinu neke građevine (konoba, cisterna, spremište i dr).

- nasip s potpornim zidovima i slično,

i odnosi se samo na one slučajeve kada nije moguće ostvariti pristup na prometnu površinu u razini.

(3) Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati postojeće drveće. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajući broj na slobodnim dijelovima parcele.

(4) Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i građevina.

Članak 23a.

(1) Podne površine dvorišta, terasa i puteljke na čestici popločati kamenom, opekom, drvetom, betonskim elementima ili drugim sličnim materijalom.

(2) Nad dvorištima ili terasama dozvoljava se postava odrina i tradicijsko zelenilo. Na nenatkrivenim balkonima moguće je postavljanje platnenih tendi.

Članak 23b.

(1) Ulična ograda građevne čestice se izvodi masivnim dijelom do visine 1.0 m, dok se veće visine mogu izvesti samo prozračnim elementima (rešetka, mreža, živica i sl.). Ukupna tako izvedena ograda ne može biti viša od 2 m mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena s obje strane zida.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, ograde mogu biti i više od 1,0 m, odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih). Unutar stare jezgre naselja ogradni zid može biti građen visine do 2,0 m i u cijelosti izgrađen kao masivni zid. Uz suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela visina zida može biti i veća.

(3) Umjesto čvrstih ograda moguće je podići ograda od autohtonog zelenila (živica) visine do 2,0 m.

2.2.3. Uvjeti za gradnju stambenih zgrada i pomoćnih građevina unutar građevinskog područja naselja

Članak 23c

(1) Pod pojmom zgrade stambene namjene podrazumijevaju se zgrade koje imaju više od 50% ukupne građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno stanovanju.

(2) Planom se dozvoljava izgradnja slijedećih vrsta stambenih zgrada:

- stambena zgrada tipa A

- stambena zgrada tipa B

(3) Planom je dozvoljena gradnja stambenih zgrada tipa A i B u svim naseljima Općine Ražanac.

Članak 23d.

(1) Osnovni uvjeti za građenje stambene zgrade tipa A slijede:

- najviša građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža je 400 m2 (do 550 m2 s pomoćnim građevinama).

- najviša dozvoljena katnost je: Po+S+P+Pk ili Po+S+P+1+ Krov.

- najviša visina zgrade je 7,50 m, odnosno 8,5 m na kosim terenima > 12%.

(2) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip A ovisi o načinu gradnje, i to:

- najviše tri (3) stana za samostojeću zgradu

- najviše dva (2) stana za dvojnu zgradu

- najviše jedan (1) stan za zgradu u nizu.

Članak 23d.

(1) Osnovni uvjeti za građenje stambene zgrade tipa B slijede:

- najviša građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža je 600 m2 (do 750 m2 s pomoćnim građevinama).

- najviša dozvoljena katnost je: Po+S+P+1+Pk ili Po+S+P+2+Krov.

- najviša visina zgrade je 10,0 m, odnosno 11,5 m na kosim terenima > 12%.

(2) Stambena zgrada tipa B može imati najviše šest (6) stanova u naselju Ražanac, Rtina i Ljubač i četiri (4) stana u ostalim naseljima Općine Ražanac.

Članak 24

Ovim se planom utvrđuju minimalni uvjeti građenja stambenih i stambeno-poslovnih u izgrađenom dijelu GP naselja i omogućava se rekonstrukcija postojećih i interpolacija novih građevina u taj prostor, a prema slijedećim uvjetima:

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis |
| samostojeće | 400 | 0,30 | 0,6 | 0,9 |
| dvojne | 300 | 0,35 | 0,7 | 1,0 |
| nizovi | 250 | 0,40 | 0,8 | 1,2 |

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis |
| samostojeće (najviše tri stana) | 350 | 0,30 | 0,9 | 1,5 |
| dvojne (najviše dva stana) | 300 | 0,35 | 0,7 | 1,4 |
| nizovi (najviše jedan stan) | 250 | 0,40 | 0,8 | 1,6 |

*Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

Uvjeti građenja za višestambene građevine u izgrađenom dijelu GP naselja s najviše 6 (šest) stambenih jedinica u jednoj građevini prema slijedećim uvjetima:

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  | maks. BRP nadzemnih etaža |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis | (m2) |
| samostojeće | 600 500 | 0,30 | 0,9 | 1,2 1,5 | 800 |

*Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

(1) Uz opće uvjete za građenje, Planom su utvrđeni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada unutar građevinskih područja svih naselja Općine Ražanac, i to:

Stambena zgrada tipa A

| tip građevine | min. površina građevne čestice |  | max. koeficijent izgrađenosti |  | max. koeficijent iskoristivosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | Kig |  | Kis/n* |  | Kis (ukupni) |  |
|  | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja |
| samostojeća zgrada | 400 | 350 | 0,30 | 0,35 | 0,6 (0,9 sa suterenom ili potkrovljem) | 0,7 (1,1 sa suterenom ili potkrovljem) | 1,5 | 1,6 |
| dvojna zgrada | 350 | 300 | 0,35 | 0,40 | 0,7 (1,1 sa suterenom ili potkrovljem) | 0,8 (1,2 sa suterenom ili potkrovljem) | 1,5 | 1,6 |
| zgrade u nizu | 300 (350 za zadnju građevinu u nizu) | 260 (300 za zadnju građevinu u nizu) | 0,40 | 0,40 | 0,8 (1,2 sa suterenom) | 0,8 (1,2 sa suterenom) | 1,6 | 1,6 |
| *Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) Najviši broj jedinica u nizu je 5.

(3) Iznimno od  prethodne tablice, za započete i nedovršene dvojne zgrade i nizove, dozvoljava se visina i volumen stambenih jedinica u skladu sa zatečenim stanjem susjednih zgrada u nizu.

Stambena zgrada tipa B

| tip građevine | min. površina građevne čestice |  | max. koeficijent izgrađenosti |  | max. koeficijent iskoristivosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | Kig |  | Kis/n* |  | Kis (ukupni) |  |
|  | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja | Neizgrađeni uređeni i neuređeni dio GP naselja | Izgrađeni dio GP naselja |
| samostojeća zgrada | 600 | 500 | 0,30 | 0,30 | 0,9 (1,2 sa suterenom ili potkrovljem) | 0,9 (1,2 sa suterenom ili potkrovljem) | 1,5 | 1,8 |
| *Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 24a.

(1) Minimalna veličina građevne čestice može odstupati od propisanih uvjeta iz prethodnog članka do -5% zbog zatečenog stanja na terenu ili zbog usklađenja s vlasništvom.

(2) 	U građevinskom području naselja ako se građevnoj čestici zbog formiranja poprečnog profila prometnice (izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće) smanjuje površina do 25% od dozvoljene minimalne građevne čestice iz ovih Odredbi, za istu je moguće ishoditi potrebna odobrenja za gradnju. Koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti obračunava se u odnosu na određenu minimalnu dozvoljenu građevnu česticu iz ovih Odredbi. Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravac može biti manji od utvrđenog iz ovog Plana.

2.2.3.1. Posebni uvjeti za interpolacije i rekonstrukcije građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

Članak 25

Iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja moguće su rekonstrukcije postojećih i interpolacije novih stambenih i pomoćnih građevina na građevinskim česticama na kojima nije moguće ispuniti uvjete gradnje iz ovog Plana zbog zatečenih prostornih uvjeta, pod slijedećim uvjetima:

(1) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja može se planirati rekonstrukcija postojeće i interpolacija nove stambene i pomoćne građevine na građevnoj čestici na kojoj nije moguće ispuniti uvjete građenja iz članka 23c. 23d i 24. ovih Odredbi zbog zatečenog stanja na terenu (izgrađenost susjednih građevnih čestica i sl.) U tom slučaju primjenjuju se iznimke kako slijedi:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 200 m2 za izgradnju nove stambene i pomoćne građevine. Na takvoj građevnoj čestici može se planirati isključivo izgradnja stambene građevine tip A.

- kod rekonstrukcije postojeće zgrade može se zadržati zatečena građevna čestica iako je manja od Planom propisane površine a zatečeni koeficijent izgrađenost i kada je veći od Planom propisanog. U tom slučaju može se nadograditi etaža najviše do visine susjednih zgrada.

(c)	širina građevinske čestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogućit će izvedbu građevine širine najmanje 6 m,

c)	najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevinske čestice je 0,60

d)( d) 	najmanja udaljenost nove građevine od međe susjedne građevne čestice je 1m 3,0 m, uz uvjet da se time ne ugrožava sigurnost prometa, kvaliteta života susjeda (reciprocitet) te da se ispune uvjeti iz posebnih propisa. Iznimno, u slučaju reciprociteta udaljenost može biti i manja. Kod rekonstrukcije postojeće građevine uz suglasnost susjeda može se zadržati postojeća udaljenost i u slučaju kad nema osnove za reciprocitet. U slučaju izgradnje bliže od 3,0 m od međe, dograđivani dio zgrade (dogradnja i nadogradnja) na toj strani ne može imati otvore, a u slučaju gradnje na međi mora se regulirati pravo pristupa građevini sa susjedne čestice zemlje za potrebe održavanja građevine.

e) (e)	građevinski pravac nove građevine može se izjednačiti sa susjednim građevinama ili s građevinama u neposrednoj blizini ukoliko su iste izgrađene bliže regulacijskom pravcu od dozvoljenog.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

(3) Zamjenska građevina može se graditi u svim građevinskim područjima i izvan njih iako ne ispunjava uvjete za građenje iz ovog Plana. Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, u starim jezgrama naselja i u pučkim graditeljskim cjelinama nije dopušteno graditi zamjensku građevinu ukoliko se ne radi o ruševini.

Članak 26

Iznimno, isključivo (1) U starim jezgrama naselja i u pučkim graditeljskim cjelinama (označena grafičkim prilozima u kartografskim prikazima ovoga Plana, list 4. građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000), moguće su rekonstrukcije postojećih i interpolacije novih stambenih i pomoćnih stambenih i pomoćnih građevina na građevinskim građevnim česticama na kojima nije moguće ispuniti uvjete gradnje građenja iz ovog Plana članka 23c. 23d i 24. ovih Odredbi. zbog zatečenih prostornih uvjeta., pod slijedećim uvjetima zatečenog stanja na terenu (izgrađenost susjednih građevnih čestica i sl.). U tom slučaju građenje će se odvijati prema uvjetima iz prethodnog članka i uz primjenu dodatnih uvjeta koji slijede:

a)	površina građevne čestice može biti i manja od minimalne površine iz prethodnog članka ukoliko je građevna čestica izgrađena,

(a)	koeficijent izgrađenosti (kig) građevinske građevne čestice može biti i do 1,0 za rekonstrukciju postojeće građevine ukoliko se rekonstrukcijom poboljšavaju uvjeti korištenja zgrade (ugradnja sanitarnog čvora, dvorišne terase, garaže i sl.). Za ostale rekonstrukcije i za izgradnju nove zgrade koeficijent izgrađenost može iznositi do 0,5.

c)	visina građevine ne može biti veća od visine susjednih građevina,

d)	građevina može biti izgrađena i na međi dviju ili više građevnih čestica, uz uvjet da se time ne ugrožava sigurnost prometa, kvaliteta života susjeda (reciprocitet), te da se ispune uvjeti iz posebnih propisa.

(b)	visina nove građevine ili građevine koja se rekonstruira (dogradnja etaže) ne može biti veća od 7,0 m odnosno do visine građevine na susjednoj građevnoj čestici ali ne više od 10,0 m.

(c)	rekonstrukcije postojećih i izgradnja nove građevine treba provoditi poštujući naslijeđenu graditeljsku strukturu, a izmjene provesti tamo gdje je to potrebno iz funkcionalnih razloga i radi ispunjavanja bitnih zahtjeva za postojeću građevinu,

(d)	koeficijent iskoristivosti ograničen je maksimalnom dozvoljenom visinom građevine,

(e)	građevinski pravac nove građevine mora se izjednačiti sa susjednim građevinama,

Članak 26a

(1) Za izgradnju stambene zgrade tip A i pomoćne zgrade unutar gusto izgrađenog dijela GP naselja moraju biti ispunjeni uvjeti koji slijede:

| tip građevine | min. površina građ. čestice (m2) | koeficijent izgrađenosti | koeficijent iskoristivosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis (ukupni) |
| samostojeća građevina | 270 | 0,40 | 1,2 | 1,8 |
| dvojna građevina | 230 | 0,45 | 1,3 | 2,0 |

*Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

(2) Nije dozvoljeno planiranje izgradnje stambene zgrade tip B u gusto izgrađenom dijelu GP naselja.

(3) Udaljenost građevine od susjedne građevne čestice mora biti najmanje 1,20 m, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz posebnih propisa (zaštita od požara).

(4) Širina građevne čestice na građevnom pravcu je najmanje 10,0 m.

(5) Najviša visina građevine je 9,0 m

Članak 26b

(1) Unutar gusto izgrađenog dijela građevinskog područja naselja (prikazana u kartografskim prikazima plana  - list 4. građevinsko područje naselja) može se planirati rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove stambene i pomoćne građevine na građevnoj čestici na kojoj nije moguće ispuniti uvjete građenja iz članka 26a. ovih Odredbi. U tom slučaju primjenjuju se posebni uvjeti koji slijede:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 200m2 za izgradnju nove stambene i pomoćne građevine. Na takvoj građevnoj čestici može se planirati isključivo izgradnja stambene građevine tip A.

- kod rekonstrukcije postojeće zgrade može se zadržati zatečena građevna čestica iako je manja od Planom propisane površine a zatečeni koeficijent izgrađenost i kada je veći od Planom propisanog. U tom slučaju može se nadograditi etaža najviše do visine susjednih zgrada.

- širina građevinske čestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogućit izvedbu građevine širine najmanje 6 m,

- najmanja udaljenost nove građevine od međe susjedne građevne čestice je 1,2 m. Iznimno, u slučaju reciprociteta udaljenost može biti i manja. Kod rekonstrukcije postojeće građevine uz suglasnost susjeda može se zadržati postojeća udaljenost i u slučaju kad nema osnove za reciprocitet. U slučaju izgradnje bliže od 1,2 m od međe zgrada na toj strani ne može imati otvore, a u slučaju gradnje na međi mora se regulirati pravo pristupa građevini sa susjedne čestice zemlje za potrebe održavanja građevine

- građevinski pravac nove građevine može se izjednačiti sa susjednim građevinama ili s građevinama u neposrednoj blizini ukoliko su iste izgrađene bliže regulacijskom pravcu od dozvoljenog.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

Članak 27

Ovim se planom utvrđuju uvjeti gradnje u neizgrađenim dijelovima GP naselja i to:

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis |
| samostojeće | 500 | 0,30 | 0,6 | 0,9 |
| dvojne | 400 | 0,35 | 0,7 | 1,1 |
| nizovi | 300 | 0,40 | 0,8 | 1,2 |

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis |
| samostojeće (najviše tri stana) | 400 | 0,30 | 0,9 | 1,5 |
| dvojne (najviše dva stana) | 350 | 0,35 | 0,7 | 1,4 |
| nizovi (najviše jedan stan) | 300 | 0,40 | 0,8 | 1,6 |

*Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

Članak 28

Uvjeti građenja za višestambene građevine u neizgrađenom dijelu GP naselja sa najviše 6 (šest) stambenih jedinica u jednoj građevini prema slijedećim uvjetima:

| tip građevine | min. površina građevne čestice (m2) | maks. koeficijent izgrađenosti Kig | maks. koeficijent iskoristivosti |  | maks. BRP nadzemnih etaža |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kis/n* | Kis | (m2) |
| samostojeće | 600 | 0,30 | 0,9 | 1,2 1,5 | 800 |

*Kis/n je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

2.2.3.1. Posebni uvjeti za izgradnju pomoćnih i privremenih građevina u građevinskom području naselja

Članak 27

(1) Na građevnoj čestici uz osnovnu zgradu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, ljetne kuhinje, radne prostorije, bazeni i sl., koje tvore funkcionalnu cjelinu s osnovnom građevinom, i to na način kako slijedi:

- u gabaritu osnovne građevine

- prislonjena uz osnovnu građevinu

- kao samostojeća građevina

- na međi prema susjednoj građevnoj čestici uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici zemlje izveden od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu.

(2) Bazen za plivanje (školjka) mora biti udaljen najmanje 3 m od međa građevne čestice.

(3) Pomoćne građevine mogu imati visinu: podrum, prizemlje i krov, odnosno najviše 4,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu.

(4) Površina pomoćne građevine uračunava se u površinu izgrađenosti građevne čestice

Članak 28

(1) Ovim Planom dopušteno je postavljanje privremenih montažno-demontažnih građevina u okvirima svih naselja na području Općine uz slijedeće uvjete:

- lokacija montažno-demontažnih građevina dozvoljava se prvenstveno uz sadržaje i površine javne namjene (tržnica, građevine školstva, kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru njihovih građevnih čestica.

- montažno-demontažne građevine mogu se koristiti za trgovinsku ili uslužnu namjenu.

- montažno-demontažne građevine izvode se kao tipske (s certifikatom proizvođača), modularne veličine maksimalno 3,0 x 6,0 m, visine do 3,0 m.

- lokacija montažno-demontažnih građevina treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine adekvatno površini građevine.

- izbor tipa montažno-demontažne građevine, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području Općine treba utvrditi odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

(2) Postavljanje nadstrešnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim dijelovima zgrade, te uz stajališta javnog prometa. Lokacija i postava nadstrešnica u prostoru ili na građevini ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pješaka, smanjivati preglednost prometnice te ometati ili ugrožavati normalno korištenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u predmetnoj građevini, odnosno narušavati izgled same građevine.

2.2.4.	Uvjeti izgradnje i uređenja obalnog područja unutar građevinskog područja naselja

Članak 28a.

(1) Područje morske obale obuhvaća pojas kopna do kojeg dopiru najveći valovi za vrijeme nevremena, ali i onaj dio kopna koji s morem čini funkcionalnu cjelinu

(2) Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovoga Plana podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora (mješovita luka otvorena za javni promet) kao i za turističko-rekreacijske svrhe koji su u vezi s korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti vezane uz more, šetnica-lungo mare i sl.).

(3) Radi prohodnosti priobalnog dijela naselja Ražanac, Ljubač i Rtina, potrebno je, svugdje gdje je to moguće, osigurati najmanje 6,00m javnoga prostora (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu). Stvarna širina zone morske obale može biti i manja od širine iz prethodnog stavka, i ovisi o mikrolokacijskim uvjetima kao što su:

- morfologija terena

- postojeći, zatečeni sadržaji

- planirana namjena prostora

- kulturna i prirodna baština

(4) U sklopu javnog prostora iz prethodnog stavka moguće je planirati šetnicu, parkirališne površine, dječja igrališta, rekreacijske površine i parkovne površine, zaštitno zelenilo i slično

Članak 28b.

Unutar područja morske obale, Planom je predviđena slijedeća namjena:

- luka otvorena za javni promet (utvrđuje se i uređuje prema uvjetima pod točkom 5.1.3. Pomorski promet iz ovog Plana)

- luke posebne namjene

- sportsko-rekreacijska namjena: uređene morske plaže (R3)

- sportsko-rekreacijska namjena: prirodna obala (R3)

- sportsko-rekreacijska namjena: vodeni sportovi (R5)

Članak 28c.

(1) Planom su utvrđeni uvjeti uređenja i izgradnje u zoni sportsko–rekreacijske namjene – kupalište: uređena morska plaža (R3) unutar građevinskog područja naselja.

(2) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(3) Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje plaža uz obavezno poštivanje sljedećih uvjeta:

- obavezno treba osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa

- urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje

- predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i pravilniku za Javne plaže

- planirati postavu paviljonskih ugostiteljskih i zabavnih građevina uz uvjet da izgrađenost kopnenog prostora ne bude veća od 5% i visine građevine do 4,0m

- urediti neprekinutu šetnicu (lungo mare) širine najmanje 3,0 m

- poštovati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju prostora gdje god je to racionalno izvedivo

- osmisliti zaštitno zelenilo na rubovima zona i uz šetnicu

(4) U zoni prirodne obale Planom je definirano očuvanje prostora u zatečenom prirodnom obliku bez mogućnosti intervencije u postojeću prirodnu osnovu osim uređenja šetnice, trim i biciklističke staze. Unutar ovog pojasa mogu se postaviti građevine komunalne infrastrukturne mreže.

Članak 28d.

(1) Planom se utvrđuje obveza izrade planova užeg područja za izgradnju, nasipavanje ili uređenje područja morske luke i morske obale unutar građevinskog područja naselja.

(2) U području morske obale i morskih luka (uključujući i izdvojene dijelove luka) u izgrađenim ili neizgrađenim uređenim dijelovima građevinskog područja naselja, pojedinačni zahvati mogu se poduzimati bez donošenja planova užeg područja a na temelju prostorno-prometnih studija ili idejnih projekata (analiza stanja i mogućih intervencija), vodeći računa o sljedećim uvjetima:

- u slučaju neophodne sanacije morskih luka i morske obale (zaštite od urušavanja, sigurnosti i sl.),

- lokacijska dozvola za rekonstrukciju se može izdati i prije donošenja UPU-a, uz prethodnu izradu idejnog rješenja, koje će se uvažiti kod izrade UPU-a

- u lukama i u obalnom pojasu mora u građevinskim područjima naselja može se planirati ugradnja pontona, uređenje plaže, šetnice, zelene površine, sportsko rekreacijski sadržaji (osim dvorana i sl.), te ugostiteljstvo i trgovina i ostali uslužni sadržaji neophodni za funkcioniranje morske luke i kupališne rekreacije,

- u sklopu rekreacijskog prostora uređene obale/kupališta, mogu se planirati sadržaji u funkciji kupališne rekreacije kao što su sanitarni čvor, garderoba i manje ugostiteljske građevine čija ukupna površina ne prelazi 5% kopnenog dijela plaže za svaku pojedinu cjelinu (plažu) s najvišom visinom do 4 m. Navedene građevine mogu se planirati kao prizemne građevine,

Članak 28e.

(1) Planom su utvrđeni uvjeti uređenja i izgradnje u zoni sportsko–rekreacijske namjene – kupalište: vodeni sportovi (R5) unutar građevinskog područja naselja Ljubač.

(2) Zona vodenih sportova će se urediti i opremit za potrebe vodenih sportova – ski lift. Uz osnovnu opremu za potrebe ski lifta može se planirati i platforma površine do 200 m2 na kojoj će se smjestiti građevina s pratećim i pomoćnim sadržajima koji slijede:

- recepcija,

- najam opreme u funkciji ski lifta

- strojarnica

- sanitarni čvor s tuševima

- ugostiteljstvo.

(3) Prateća i pomoćna građevina iz prethodnog stavka može imati najvišu nadmorsku visinu do 7 m. Visina oprema za potrebe funkcioniranje ski lifta (sajle, stupovi i sl.) može biti i viša, a ne viša od 10 m.

(4) U obuhvatu zone ili u neposrednoj blizini iste mora se urediti površina za smještaj prometa u mirovanju prema uvjetima iz ovog Plana.

2.3. 	Izgrađene strukture van naselja

Članak 28e.

Sukladno odredbama ovoga Plana izgrađenim strukturama van naselja smatraju se:

I -  izdvojena građevinska područja (GP izvan naselja):

- zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan građevinskih područja naselja ( T )

- zona proizvodne namjena izvan građevinskih područja naselja ( I )

- izdvojene vjerske građevine i groblja

II – uređene površine i građevine izvan građevinskih područja

- građevine i površine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- građevine za sklanjanje i uzgoj stoke i peradi

- površine infrastrukturnih sustava

- lovački domovi,

- građevine i uređaji obrane

- vidikovci, izletničke, memorijalne i slične građevine za koje se ne formira GP

- građevine i uređaji unutar šumskih površina

- građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

2.3.1. 	Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene van naselja

Članak 28f.

(1) Planom definirana zone ugostiteljsko-turističke namjene ( T ) su izdvojena građevinska područja van naselja unutar kojih je dozvoljena izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak osoba te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih objekata i objekata infrastrukture.

(2) Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene nije dozvoljeno planiranje izgradnje stambene zgrade. Stanovanje je dozvoljeno samo u funkciji osnovne namjene prostora (smještaj radnika i sl.).

(3) Stambena površina koja se uređuje kao prateći sadržaj ugostiteljsko-turističke djelatnosti može obuhvaćati najviše do 5% ukupne (bruto) građevinske površine glavne namjene, a ne više od 300 m2.

Članak 29

(1) Planirana građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene van naselja unutar prostora ograničenja (ZOP-a):

| br | GP - lokalitet | - Namjena | površina zone (ha) | kapacitet br. kreveta | Kig | Kis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ražanac (Rtina) – Punta | T2 – turističko naselje | 10,00 9,00 | 500 | 0,30 | 0,80 |
| 2 | Ražanac-Gajinovica | T2 – turističko naselje | 10,00 9,00 | 500 | 0,30 | 0,80 |
| 3 | Ljubač- Dvorine | T2 – turističko naselje | 20,00 18,00 | 1 000 | 0,30 | 0,80 |
| 4 | Ljubač – Ljubački stanovi | T2 – turističko naselje | 20,00 18,00 | 1 000 | 0,25 | 0,80 (70*) |
| 5 | Jovići-Benekovica | T2 – turističko naselje | 10,00 9,00 | 500 | 0,20 | 0,80 (50*) |
| ukupno |  |  | 70,00 63,00 | 3.500 | - | * koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža |

Napomena : U gornju tablicu nije uračunat postojeći autokamp u Ražancu u površini od 7,1 6,7 ha, koji se nalazi u sklopu GP naselja Ražanac.

(2) Planirana građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene van naselja i izvan prostora ograničenja (ZOP-a):

| br | GP - lokalitet | - Namjena | površina zone (ha) | kapacitet br. kreveta | Kig | Kis | Kisn* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krneza/Ražanac – uz potok | T2 – turističko naselje | 8,00 | 500 | 0,30 | 1,2 | 0,80 |

* Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

Članak 29a.

(1) Ugostiteljsko-turističke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izrađenog programa u kojemu je jasno prikazana idejna koncepcija prostornog rješenja s programskim odrednicama koje moraju sadržavati:

- najpovoljnije oblike sadržaja turističke ponude s gospodarskog stajališta,

- nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfološkim i ekološkim karakteristikama

- odnos predloženog rješenja prema široj situaciji

- racionalno povezivanje na prometnu mrežu

- opremanje uređajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

(2) Pri izradi prostornog rješenja treba odabrati takve sustave koji će valorizirati sve vrijednosti okoliša s ciljem njegove pune zaštite

Članak 29b.

Planom se utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU-a) za izgradnju i uređenje planiranih zona ugostiteljsko-turističke namjene van naselja.

Članak 30

Uvjeti građenja ugostiteljsko-turističkih građevina u navedenim zonama, uz uvjete iz prethodne tablice, moraju se pridržavati općih kriterija za ostalu izgradnju u pogledu visinskih gabarita uz poštivanje slijedećih uvjeta Uz gore navedene uvjete Planom se primjenjuju i dodatni uvjeti koji slijede::

- Dopuštene visine građevina ne mogu biti veće od Po+ P/VP+1+Pk sa najvećom dopuštenom visinom do vijenca od Najviša dopuštena visina građevina je 8,50 m i katnost 2Po+S+P+2.  od uređena okoliša zgrade na najnižoj točki nagiba trena. Izuzetno, se dopušta visina još jedne etaže sa visinom do vijenca maksimalno 10,50 m uz uvjet da ne pređe 30% ukupno izgrađene površine svih građevina u prostoru Do 30% građevina (gledano tlocrtno) na jednoj građevnoj čestici može imati visinu do 11,0 m. Visina pojedinačnih građevinskih elemenata u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene mogu biti visine do 12,0 m (tornjevi, izvidnice, infrastrukturni sadržaji, rekreacijska i sportska oprema  i sl.)

- Smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture.

- Smještajna građevina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte za zone ugostiteljsko-turističke namjene, a najmanje 25 m za smještajne jedinice unutar zone kampa. Unutar prostora kampa (auto-kamp) nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica. Izgradnju smještajnih građevina planirati na udaljenosti min. 100 m od obalne crte a najmanje 25 m za smještajne jedinice unutar zone (auto) kampa. Smještajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način.

- Unutar prostora (auto) kampa nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica.

- Auto-kampovi moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I ili II kategorije.

- Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina.

- Jedna prostorna cjelina unutar zone ugostiteljsko turističke namjene ne može biti veća od 15 ha. Veće zone će se podijeliti na više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta. Mogu se formirati više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta, za koje je potrebno izraditi cjeloviti urbanistički plan uređenja u mj. 1:5000

- Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.

- Gustoća korištenja ne može biti viša od za nova ugostiteljsko-turistička područja može biti od 50-120 kreveta po hektaru.

- Najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao športska i rekreacijska površina, uključujući ii parkovne nasade parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

- Kada je zakonom definirana obveza izrade Studije utjecaja na okoliš, studija će razmotriti utjecaj gradnje na šumske površine, te predložiti mjere za zaštitu i unapređenje istih.

(i)	Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta.

- Nove smještajne građevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti

- Oblikovno, stilski i volumenom slijediti zatečenu lokalnu graditeljsku cjelinu i okolne krajobrazne vrijednosti

- Prilikom projektantskog osmišljavanja turističkih programa treba respektirati postojeće poljske putove i mocire kao naslijeđe pučkog graditeljstva. Dopuštene su samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture.

- Broj vezova jednog ili više priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene može biti najviše 20% ukupnog smještajnog kapaciteta te cjeline, ali ne više od 400 200 vezova. Turistička zona s privezištem mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

- Odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

- U pojasu od najmanje 100 m od obalne crte dopušta se smještaj sadržaja koji su u funkciji sporta i rekreacije kao što su manja igrališta, sadržaji sa garderobom i tuševima, sanitarni uređaji, te ugostiteljski i drugi sadržaji, a unutar zelenih cjelina pješačke i biciklističke staze, odmorišta sa klupama, i sve što se podrazumijeva pod urbanom opremom planirati šetnice, zelene površine, sportsko-rekreacijske i prateće ugostiteljske sadržaje, te ih funkcionalno i namjenski povezati sa pojasom plaže.

- Za sva građevinska područja turističko ugostiteljske namjene obvezna je izrada UPU-a.

Članak 30a.

Planom se definiraju uvjeti u pogledu infrastrukturne opremljenosti svih zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar granica Općine i to:

- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu

- osigurati kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno od potreba obližnjeg naselja

- u zonama turističko-ugostiteljske namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkirališnih površina i slično

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta,

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

2.3.2 Građevinsko područje proizvodne namjene van naselja

Članak 30b.

(1) Planom definirana izdvojena građevinska područja izvan naselja  ( I ) su građevinska područja za izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti. Unutar ovih zona može se planirati izgradnja i uređenje građevina i pogona slijedeće namjene

- obrtničke i zanatske radionice

- proizvodni pogoni

- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda

- pogoni za preradu ribe i proizvoda marikulture

- skladišta

- solarne elektrane kao isključivi ili osnovni sadržaj zone, ili u kombinaciji s drugim sličnim sadržajima

- reciklažno dvorište i transfer postaja.

(2) Planirana izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene iz prethodnog stavka mogu se razvijati kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrže i komplementarne sadržaje, i to:

- usluge

- trgovina i ugostiteljstvo

- edukacija

(3) Ukupno angažirano zemljište osnovnih djelatnosti mora biti veće od 80% ukupne površine zone.

Članak 31

(1) Ovim se planom utvrđuju uvjeti za izdvojena GP-a proizvodne namjene izvan prostora ograničenja (ZOP-a):

| br. | GP - lokalitet | oznaka zone | površina zone (ha) | Kig | Kisn* | Kis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAŽANAC -proizvodna namjena pretežno zanatska | I2 | 16,50 | 0,35 | 0,7 | 1,1 1,4 |
| 2 | KRNEZA - proizvodna namjena pretežno industrijska | I1 | 18,00 | 0,35 | 0,7 | 1,1 1,4 |
| Veličine i Planom definirane površine i granice prostornog obuhvata proizvodnih zona iz ove tablice ucrtane su na kartografskim prikazima Plana/ list br. 1. Korištenje i namjena površina i list br. 4 Građevinsko područje naselja |  |  |  |  |  |  |

* Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

(2) Unutar građevinskog područja proizvodne namjene - pretežito industrijska I1, mogu se graditi planirati prvenstveno proizvodna i prerađivačka postrojenja koja nisu veliki zagađivači prostora. Uz pretežito industrijske sadržaje mogu se planirati i sadržaji iz prethodnog članka.

(3) Unutar građevinskog područja proizvodne namjene – pretežito zanatska I2 mogu se graditi planirati prvenstveno servisno-uslužni, skladišni, zanatski i obrtnički sadržaji. Uz pretežito zanatske sadržaje mogu se planirati i sadržaji iz prethodnog članka.

(4) Unutar zone proizvodne namjene mogu se graditi i pojedinačni sadržaji u funkciji primarne namjene zone (ugostiteljski i društveni sadržaji). Dodatno, unutar proizvodne zone – pretežito zanatske namjene I2, moguća je gradnja i višenamjenskih dvorana (sala za vjenčanja, konferencijske dvorane i sl.), te športskih i rekreacijskih sadržaja (igralište, manje športske dvorane i slično).

(5) Unutar zona proizvodne namjene (I2 i I1) može se planirati i proizvodnja toplinske, rashladne i električne energije iz obnovljivih ili ekološki prihvatljivih izvora (plin, sunčeva energija), a u skladu s posebnim propisima.

(6) Zabranjena je izgradnja stambenih građevina unutar ove zone proizvodne namjene. Izuzetak čini nužni stambeni prostor koji se može izgraditi u sklopu gospodarske građevine, a sve u funkciji osnovne namjene i to najviše 10% od ukupno izgrađene površine, a ne više od 150m2 BRP.

Članak 32

- Ovim se Planom utvrđuju uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina unutar proizvodnih zonama:

- Površina građevinske čestice ne može biti manja od 600 m2.

- Visina građevina ne može biti veća od 7,00 m do vijenca (Po+S+P+1). Iznimno se dopušta i veća visina ukoliko to zahtjeva tehnološki proces instalacije ili uređaja, ali ne može prijeći visinu od 12,00 m.

- Minimalna udaljenost od susjedne parcele građevne čestice, kao i od pristupnog puta je h/2 (h = visina građevine), ali ne manje od 5 m.

- Svaka građevna čestica mora imati kolni prilaz te električni i vodovodni priključak, te riješen način odvodnje otpadnih voda. Negradive dijelove građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste, u omjeru najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice.

- svaka građevna čestica mora imati prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim planom.

Članak 33

(1) Izgradnja i uređenje ovog područja moguća je temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU) uz osiguranje prostora za prometnice, parkirališne površine i zelenih zaštitnih i drugih površina.

(2) Kod izrade UPU-a potrebno je poštovati i uvjete koji slijede:

- planirati cjelovito uređenje zone temeljem kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti krajobraza

- razmještaj građevina proizvodne i poslovne djelatnosti moraju namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštovati zatečene prostorne vrijednosti i obilježja,

- planirati građevine koje će biti energetski i prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju

- zona proizvodne namjene mora imati zajednički priključak na širu prometnu mrežu naselja bez mogućnosti neposrednog priključenja pojedine građevne čestice na istu

- potrebno je osigurati potrebne količine i sigurnost opskrbe vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja i drugih djelatnosti

- potrebno je izvesti odgovarajući sustav odvodnje koji mora biti priključen na kanalizacijsku mrežu naselja s pred tretmanom, ovisno o vrsti i količini otpadne vode. Do izgradnje javnog sustava odvodnje može se planirati izgradnja uređaja za pročišćavanje, a prema vodopravnim uvjetima.

- sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m

2.3.2.1.  Posebni uvjeti za izgradnju i uređenje površina za gospodarenje otpadom unutar zone proizvodne namjene van naselja

Članak 33a.

Uz planirane sadržaje iz članka 30b. ovog Plana, unutar izdvojene zone proizvodne namjene van naselja može se planirati i uređenje površina i ugradnja opreme u funkciji gospodarenjem s komunalnim otpadom, i to

- uređenje površina i postava opreme za skupljanje i sortiranje neopasnog komunalnog otpada

- uređenje površina i ugradnja opreme za pretovar i odvoz sortiranog neopasnog komunalnog otpada

- ugradnja opreme za preradu komunalnog i fekalnog otpada

- izgradnja upravne zgrade

- uređenje parkirališnih površina

Članak 33b.

Uz uvjete iz točke 2.3.2. građevinsko područje proizvodne namjene van naselja, Planom se utvrđuju dodatni uvjeti za izgradnju i uređenje komunalno servisnih sadržaja iz prethodnog članka, i to:

- površine na kojima se odvijaju radni postupci treba zaštiti gradnjom barijera, zidova ili uspostavljanja zelene tampon zone i slično, radi zaštite vizura s javnih površina.

- minimalna veličina građevne čestice je 2.000 m2

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,1 za zgrade. Površina za postavljanje i ugradnju opreme u funkciji planirane namjene može obuhvaćati do kig 0,4

- dozvoljena katnost planirane zgrade je P, visine do 4,0 m. Ugrađena oprema može biti najviše do 6 m

2.3.3.  Uvjeti za izgradnju i uređenje izdvojenih vjerskih građevina i groblja van naselja

Članak 34

(1) Planom su utvrđena područja postojećih i planiranih groblja s vjerskim građevinama, te zone u sklopu kojih su dozvoljene rekonstrukcije postojećih i planiranje novih građevina u funkciji groblja.

- (2) Na lokalitetima građevine vjerskog sadržaja i groblja dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uređenje građevina i površina u funkciji:

- vjerske građevine,

- groblja,

- zelenih površina,

- komunalna infrastruktura komunalne infrastrukture (voda, struja i sl.).

(3) Izdvojene vjerske građevine Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vršiti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite kulturne baštine, a nakon pribavljene suglasnosti nadležne uprave za zaštitu kulturne  baštine.

Članak 35

- Uvjeti za izgradnju i uređenje građevina vjerskog sadržaja i groblja:

- visina krovnog vijenca popratnih građevina ne može biti veća od 4 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu (izuzetak čine vjerske građevine – crkva, kapelica i sl.),

- pristup građevinama vjerskog sadržaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom min. širine 6,0 m,

- ograda oko vjerske građevine ili groblja mora biti usklađena s osjetljivošću mikrolokacije okolišem u kojem se nalazi, i to u pogledu tradicijske izgradnje i prirodnog okruženja,

- unutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini građevine vjerskog sadržaja ili groblja treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju.

2.4. Površine i građevine koje se grade izvan građevinskog područja

2.4.1. Uvjeti za izgradnju građevina u funkciji poljoprivredne djelatnost

Članak 36

Zahvati u prostoru izvan građevinskih područja za koja se ne formiraju građevinska područja su

- komunalne građevine (odlagališta otpada i sl.),

- poljoprivredne farme - poljoprivredno-gospodarski sklopovi sa gospodarsko-poljoprivrednim sadržajima, stambenim sadržajima za vlastite potrebe, te uz njih sadržajima seoskog turizma kao pratećih sadržaja osnovne funkcije poljoprivrednih djelatnosti,

- poljoprivredne farme kada uvjetni broj grla ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu življenja u naselju ili njihov tehnološki proces zahtijeva smještaj pratećih građevina uz poljoprivredne i druge negradive površine,

- građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine čuvanje voćnjaka i vinograda;

- građevine za sklanjanje stoke i peradi; građevine za uzgoj stoke i peradi,

- staklenici i plastenici za uzgoj bilja,

- građevine i uređaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i postojećem zakonu,

- infrastrukturni objekti (promet, energetika, vodoopskrba i odvodnja itd.) za koje se ne formira građevinsko područje,

- vidikovci, kupališni, izletnički, memorijalni, lovački i drugi objekti, za koje se ne formira GP.

- građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

(1) Poljoprivredne farme i pogoni se grade izvan građevinskih područja naselja i izvan 300 m od obalne linije kada uvjetni broj grla ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu življenja u naselju ili njihov tehnološki proces zahtijeva smještaj pratećih građevina uz poljoprivredne i druge negradive površine.

(2) U sklopu farmi moguća je izgradnja i uređenje pratećih agro-turističkih i edukativno-promotivnih i sličnih sadržaja u skladu s člankom 36a iz ovog Plana.

(3) Izvan građevinskog područja, na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase može se planirati izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti:

- građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine za čuvanje voćnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine 2000 m2 i većim, i to kao prizemnice, brutto razvijene površine do 30 m2, visine 3 m, kamenog ziđa, dvostrešnog krova, prekrivenog kamenim pločama ili kupom kanalicom. Moraju biti udaljene od međe najviše 3 m (samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1,000 m od obalne linije).

- staklenici i plastenici za uzgoj bilja mogu se planirati i na kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, zavisno od sorte bilja za uzgoj (samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1,000 m od obalne linije).

- građevine za sklanjanje stoke i peradi (štale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete najmanje 1000 m od obalne linije, površine ovisno o broju stoke i peradi. Ne moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu mrežu.

- građevne za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete i najmanje 300 m od obalne linije, veličine ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost.

- maksimalna izgrađenost građevne čestice može biti 40%, a građevine se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja, prikazanim u tablici koja slijedi:

| Stoka krupnog zuba | Udaljenost | Stoka sitnog zuba | Udaljenost | Perad | Udaljenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kom | m | kom | m | kom | m |
| do 150 | 400 | do 200 | 300 | do 1000 | 200 |
| 150-350 | 500 | 200-750 | 300 | 1000-5000 | 200 |
| preko 350 | 600 | preko 750 | 400 | preko 5000 | 300 |

(4) Građevine iz ovog članka ne mogu se planirati na području određenim ovim Planom kao vrijedan prirodni krajobraz, niti na zaštićenim područjima kulturne baštine (prikazana u kartografskom prikaz Plana, list 3.a. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora) niti na vodozaštitnim područjima (kada se takva utvrde).

Članak 36a.

(1) Izvan prostora ograničenja (1,000 m od obalne crte), u cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih građevina i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta. U prostoru ograničenja primjenjuju se uvjeti iz članka 4a stavak 3. ovih Odredbi.

(2) Stambene i gospodarske građevine iz prethodnog stavka u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma, a po uvjetima koji slijede:.

- najviša visina građevina je 6,0 m

- najviši broj etaža je 3

- najviša katnost je Po+S+P+1

- najviša površina podruma je 1000 m2

- najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda, a prema sljedećim kriterijima:

- na površinama od 2,0 ha - 3,0 ha: 	1% površine

- na površinama od 3,0 ha - 10,0 ha: 	1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 500 m2

- na površinama većim od 10,0 ha: 	1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 3000 m2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomoćnim građevinama, pa nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.

(4) Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.

(5) Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 80% površine..

Članak 37

Moguće je graditi građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti (koje slijede) izvan građevinskog područja u pravilu na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete., a samo iznimno, ovisno o zahtjevima tehnoloških postupaka na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase

Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe samo kada nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju građevina koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivredne djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

- građevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i građevine za čuvanje voćnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, najmanje površine 2000 m2, i to kao prizemnice, brutto razvijene površine do 30 m2, visine vijenca 3 m, kamenog ziđa, dvostrešnog krova, prekrivenog kamenim pločama ili kupom kanalicom. Moraju biti udaljene od ograde najviše 2 m.

- građevine za sklanjanje stoke i peradi (štale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, površine ovisno o broju stoke i peradi, ne moraju biti priključene na objekte infrastrukture.

- građevine za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) – mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu lošije kvalitete, veličine ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost.

- staklenici i plastenici za uzgoj bilja grade se na kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, zavisno od sorte bilja za uzgoj

Maksimalna izgrađenost čestice može biti 40%, a građevine se mogu graditi na udaljenostima od građevinskih područja, prikazanim u slijedećoj tablici:

| Stoka krupnog zuba | Udaljenost | Stoka sitnog zuba | Udaljenost | Perad | Udaljenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kom | m | kom | m | kom | m |
| do 150 | 200 | do 200 | 100 | do 1000 | 50 |
| 150-350 | 300 | 200-750 | 100 | 1000-5000 | 50 |
| preko 350 | 500 | preko 750 | 200 | preko 5000 | 100 |

Farme se ne mogu planirati na područjima određenim ovim planom kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine niti na vodozaštitnim područjima. U sklopu poljoprivrednih farmi moguća je izgradnja i uređenje pratećih agro-turističkih i edukativno-promotivnih i sličnih sadržaja.

Građevine za sklanjanje stoke i peradi; građevine za uzgoj stoke i peradi, te staklenici i plastenici za uzgoj bilja mogu biti locirane na čestici zemlje čija površina ne može biti manja od 2000 m2 i mora imati odgovarajući uređaj za odvodnju otpadnih voda, sve u skladu s propisima za navedenu djelatnost.

Članak 38

Unutar zaštitnog obalnog pojasa (ZOP) se ne može planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim morske soli,

- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,

- skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,

- vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) izvan građevinskog područja, osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veličinom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne građevine ukupne površine do 200 m2 i udaljene najmanje 300 m od obalne crte),

- privez izvan građevinskog područja,

- sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama,

- uzgoj plave ribe.

U smislu Uredbe o ZOP-u sidrište je posebno obilježen morski akvatorij s mogućom odgovarajućom opremom za sigurno sidrenje plovila.

2.4.2. Uvjeti građenja i uređenje površina nepoljoprivredne namjene izvan građevinskog područja

Članak 39

Svi navedeni sadržaji, i građevine vezane uz njihovu namjenu potrebno je prilagoditi datostima terena na kojima se izvode, a sama graditeljska struktura mora strogo odgovarati tehnološkim uvjetima određene namjene.

Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja, a imaju karakter gospodarske građevine, trebaju se projektirati, izvoditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, kao ni korištenje drugih objekata izvan građevinskog područja, te da na bilo koji način ne ugrožavaju okoliš svojim djelovanjem.

(1) Izvan građevinskih područja naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja van naselja može se planirati izgradnja građevina i uređenje površina kako slijedi:

    - komunalne i infrastrukturne građevine

    - lovački dom najviše građevinske (bruto) površine 200 m2, katnost P+1 i visine do 6,5 m. Može se graditi samo jedan dom po lovnom području i udaljen najmanje 300 m od obalne linije.

    - građevine i uređaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i prema posebnim propisima.

    - vidikovci, izletničke, memorijalne i slične građevine, te turistički punktovi, a za koje se ne formira građevinsko područje. Izletišta i memorijalne građevine mogu se planirati iako nisu prikazana ovim planom. Visina navedenih građevina ne može biti veća od 5m i jedne nadzemne etaže, najviše građevinske (bruto) površine do 150 m2, a ugrađeni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu. Međusobna udaljenost između navedenih građevina mora biti najmanje 1.000 m zračne linije.

    - u šumi i/ili na šumskome zemljištu može se graditi šumska infrastruktura i/ili građevina za potrebe infrastrukture i obrane Republike Hrvatske, te područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

    - lokacija za iskorištavanje građevnog pijeska i šljunka u uvali Bočetnica, Rtina, utvrđena je  Prostornim planom uređenja Zadarske županije kao postojeća i može se iskorištavati do isteka odobrenja.

(2) Uz građevine iz prethodnog stavka mogu se planirati i pješačke i biciklističke staze, parkirališne površine i slično

Članak 39a.

(1) Stare aglomeracije (dvorovi, stanovi i štale) koje se nalaze van građevinskog područja, mogu se rekonstruirati, adaptirati i dograđivati u svrhu stanovanja i seoskog turizma uz uvjete koji slijede:

- zadržava se zatečena visina građevine. Iznimno, može se dograditi građevina u smislu visine stropa kada je to nužno za funkcioniranje građevine. Nije dozvoljena izgradnja novih nadzemnih etaža.

- građevina može biti tlocrtno nadograđena radi zadovoljavanja bitnih zahtjeva za građenje i zbog ugradnje sadržaja koji su potrebni za funkcioniranje zgrade (sanitarni čvor i sl.)

- zgrade treba graditi i urediti koristeći tradicijske materijale u što većem omjeru (kamena, žbuka, drvo)

- krov kosi dvostrešni, maksimalni nagib od 18º - 30º (u skladu s tradicijom kraja)

- pokrov crijep: kupa kanalica i sl. ili kamene ploče.

(2) Uvjeti iz ovog članka primjenjuju se i na stare aglomeracije koje nisu prikazane u kartografski prikazima Plana, a u skladu s konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela.

(3) Uz postojeću osnovnu zgradu mogu se planirati i pomoćne građevine u funkciji seoskog turizma.

Članak 40

Na šumskom zemljištu moguća je izgradnja građevina za potrebe očuvanja šume, građevine za potrebe lovačkih društava, i iznimno ugostiteljske i druge građevine koje su u funkciji dnevnog izletničkog turizma u neposrednoj blizini vidikovca (označeni na karti 3. uvjeti korištenja i zaštite prostora). Visina navedenih građevina ne može biti veća od 5m i jedne etaže, a ugrađeni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu.

(1) Šume niske vrijednosti drvne mase u krškom području treba koristiti na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal. Ugrožena područja treba očuvati i sanirati, te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtonu vegetaciju.

(2) Potrebno je izvršiti valorizaciju šuma u skladu s Osnovom ili Programom iz posebnih propisa propisana sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva građevinska zona, treba nastojati da se zahvati izvode u dijelovima površina sastojina lošije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m3/ha).

(3) Ukoliko se ne mogu izbjeći zahvati u sastojinama prebornih šuma, treba izvršiti valorizaciju i zahvate planirati u sastojinama lošije drvne zalihe (manje od 200 m3/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2%) i u sastojinama lošijeg boniteta (III. IV i V).

(4) U svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava, kod izvođenja zahvata potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1.000 m2.

Članak 40a.

(1) U postojećim šumskim kompleksima osima u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

- pomoćne građevine u funkciji zaštite šuma (šumske ceste, infrastruktura za zaštitu od požara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.)

- infrastrukturne građevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan zona šume, a svojom gradnjom ne utječu bitno na ekološku stabilnost krajobraza

- građevine i površine u funkciji rekreacije (biciklističke staze, trim staze, pješačke staze, staze za jahanje i sl.)

- pomoćne građevine u funkciji rekreacijskih sadržaja (sanitarni čvorovi, punktovi pitke vode, klupe, sjenici i odmorišta

(2) Planom dozvoljena izgradnja i uređenje unutar šumskih površina moguća je temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih šuma.

Članak 40b.

Prilikom izgradnje i uređenja sadržaja iz prethodnog članka Planom se nalaže poštivanje sljedećih uvjeta:

- očuvanje vrijednih šumskih sastojina

- planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoćnih i pratećih građevina na mjestima starih i manje kvalitetnih sastojina

- trase infrastrukturnih i vodnogospodarskih sustava ne smiju ugroziti slobodu migracija divljači karakteristične za to područje, tako da ne umanje bonitet lovišta smanjivanjem površinu lovišta ispod 1000 ha ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

- 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

3.1.  Opći uvjeti

Članak 41

Dozvoljava se smještaj sadržaja gospodarskih djelatnosti unutar stambene građevine (građevine s više od 50% bruto razvijene stambene površine) i izgradnja samostalnih gospodarskih građevina (građevine koje sadržavaju manje od 50% bruto razvijene stambene površine). Gospodarski sadržaj unutar stambene građevine moguć je samo ako se ne narušava stambena funkcija građevine i dopušten je samo u prizemnim dijelovima građevine.

Gospodarski sadržaji mogu biti trgovačkog, ugostiteljskog, turističkog, servisnog (autopraonica, razni servisi za popravak kućanskih aparata i sl.) karaktera, te uslužne funkcije (brijačnice, frizerske radnje, pediker i sl.) i druge. Moguće je graditi i auto servisne sadržaje izvan ZOP-a na građevnim česticama većim od 600m2, uz provedbe mjera za zaštitu od buke i zagađivanja zraka, tla i voda.

Zabranjuju se sadržaji koji zagađuju zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, zahtijevaju opsluživanje teretnim vozilima većih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi način znatno utječu na kvalitetu stanovanja.

Pored uvjeta koji slijede, gospodarske građevine moraju zadovoljiti i opće odredbe ovog Plana i važeće odredbe za zonu u kojoj se nalaze, posebice u odnosu na izgrađenosti i iskoristivosti građevnih čestica.

(1) Planom se dozvoljava smještaj gospodarskih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadržaji nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.

(2) Gospodarski sadržaji mogu biti trgovačkog, ugostiteljskog, turističkog, servisnog (autopraonica, razni servisi za popravak kućanskih aparata i sl.) karaktera, te uslužne funkcije (brijačnice, frizerske radnje, pediker i sl.) i druge.

(3) U smislu odredbi iz prethodnog stavka Planom se zabranjuje unutar građevinskog područja naselja izgradnja novih sadržaja koji zagađuju zrak, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, privlače pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike površine zemljišta ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja.

Članak 41a.

(1) Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti u stambenoj zgradi ili u zasebnoj zgradi uz stambenu zgradu. Gospodarske zgrade mogu se planirati i kao zasebne građevine za koje se ne formiraju posebne zone.

(2) Uz Planom utvrđene zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja, planovima nižeg reda mogu se utvrditi i dodatne zone ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene. Planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom području naselja mogu obuhvaćati najviše do 20% građevinskog područja pojedinog naselja.

Članak 41b.

(1) Pod pojmom gospodarske zgrade ovim se Planom podrazumijevaju građevine koje nemaju stambene površine ili kada stambena površina obuhvaća manje od 50% ukupne (bruto) građevinske površine zgrade.

(2) Pod pojmom stambene zgrade ovim se Planom smatraju građevine koje nemaju poslovne prostore ili koje pored stambene namjene sadržavaju manje od 50% ukupne (bruto) građevinske površine namijenjene za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Članak 41c.

Broj parkirališnih mjesta utvrdit će se za sve planirane sadržaje kumulativno, a u skladu s uvjetima iz točke 5.1.1.1 promet u mirovanju, iz ovog Plana.

Članak 42

- U ZOP-u u građevinskom području naselja, u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.500 m2, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

- U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Rtina u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).

Gospodarske građevine (osim proizvodno-uslužne i ugostiteljsko-turističke) mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- najmanja veličina građevne čestice za gradnju nove gospodarske građevine unutar GP naselja iznosi 600 m2

- najviši koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3

- najviši koeficijent iskoristivosti (kisn) nadzemnih etaža građevne čestice iznosi 0,6

- najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 1,2

- najviša ukupna (bruto) građevinska površina nadzemnih etaža zgrade iznosi 600 m2, odnosno 1.500 m2 za manji trgovinski centar.

- najmanja širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m.

- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 5,0 m (3,0 m u izgrađenom dijelu GP naselja),

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 10,0 m, odnosno 5,0 m ukoliko se promet u mirovanju smiješta iza građevnog pravca (osim ako Odredbama ili Zakonom o cestama nisu određene veće vrijednosti).

- građevna čestica mora imati kolni pristup širine najmanje 5,0 m.

- najmanje 20 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste.

Članak 42a.

Unutar građevinskog područja naselja može se planirati izgradnja gospodarskih građevina za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- turističko ugostiteljske

- proizvodno-uslužne

3.1. Smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina u građevinskom području naselja

Članak 42b.

(1) Građevinama ugostiteljsko-turističke namjene u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se građevine za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartmani, prenoćište, (auto) kamp, kamp-odmorišta i sl.)

- građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

- prateće i pomoćne ugostiteljsko-turističke građevine i sadržaji (suvenirnice, turističke usluge i sl.)

- građevine i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju

(2) Građevine iz prethodnog stavka moraju oblikovno i tipski slijediti okolne stambene zgrade i to u pogledu:

- završne obrade fasade

- oblika krovnih ploha

- odabira materijala za pokrov

- volumena (BRP)

Članak 42c.

(1) Uz zgradu ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja mogu se planirati prateći ugostiteljski sadržaji i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju. Zgrada ugostiteljsko-turističke namjene može se planirati prema uvjetima koji slijede:

- smještajna građevina s pripadajućim zemljištem planira se izvan postojećih javnih površina uz obalu

- najmanja veličina građevne čestice za gradnju nove zgrade ugostiteljsko-turističke namjene unutar GP naselja iznosi 600 m2

- najviši koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3

- najviši koeficijent iskoristivosti (kisn) nadzemnih etaža građevne čestice iznosi 0,9, odnosno 1,2 sa suterenom ili potkrovljem

- najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 2,0

- najviša ukupna (bruto) građevinska površina nadzemnih etaža zgrade za smještaj i boravak gostiju iznosi 600 m2, odnosno 400 m2 za ostale ugostiteljsko-turističke građevine.

- najviša katnost građevine – 2Po+S+P+1+Pk ili 2Po+S+P+2

- najviša visina građevine – 10 m, odnosno 11,5 m na kosim terenima > 12%

- udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti najmanje 3 m

- udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca je najmanje 5 m

- građevine za smještaj i boravak gostiju moraju imati uređeno najmanje 25% građevne čestice kao parkovno uređene ili druge zelene površine.

- najviši kapacitet građevina za smještaj i boravak gostiju u građevinskom području naselja je 80 kreveta

- u slučaju izgradnje apartmana ili soba za smještaj i boravak gostiju u sklopu stambene građevine, primjenjuju se kriteriji za stambene građevine (npr: broj apartmana određuje se dozvoljenim brojem stanova za određeni tip stambene građevine i sl.)

(2) Kod prenamjene postojeće zgrade u ugostiteljsko-turističku namjenu u staroj jezgri naselja ne primjenjuju se uvjeti iz alineja (b), (c), (d), (e), (i), (j), i (k), već se primjenjuju opći uvjeti koji vrijede za staru jezgru naselja.

Članak 42d.

(1) (Auto) kampovi i kamp-odmorišta mogu se planirati u građevinskom području naselja na građevnim česticama od 1.000 m2 do 5.000 m2 površine i kada nisu utvrđene zasebne zone u kartografskim prikazima Plana.

(2) Unutar građevinskog područja naselja Planom je dozvoljeno uređenje i rekonstrukcija postojećih (auto) kampova i kamp-odmorišta na način da prostor kampa treba urediti sukladno Pravilniku o razvrstavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata po elementima i mjerilima za kategorizaciju auto kamp najmanje druge kategorije

(3) (Auto) kampovi i kamp-odmorišta unutar građevinskog područja naselja uređivat će se prema posebnim propisima i prema uvjetima koji slijede:

- oblikovanje (auto) kampa treba poštovati zatečenu prirodnu vegetaciju, prirodne dijelove obale i druge vrijednosti prostora.

- planirani (auto) kampovi i kampirališta će se uređivati po kriteriju 1 kamp jedinica na 80 m2, odnosno 1 šator na 35 m2 površine kampa.

- smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte, odnosno 10 m u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja i ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način

- unutar prostora (auto) kampa i kamp-odmorišta nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica ni kontejnera.

- na području (auto) kampa, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se smjestiti: ugostiteljski, trgovački, zabavni i sportsko-rekreacijski sadržaji. U (auto) kampu mogu se planirati instalacije za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju električne energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkirališnih površina i slično.

- iznimno od prethodne alineje, u kamp-odmorištu uz smještaj može se planirati izgradnja i ugradnja sanitarnog čvora, recepcije, komunalne instalacije i slično

- prilikom prostornog razmještaja planiranih sadržaja treba poštovati postojeće putove i mocire. Dopuštene su samo neophodne korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture

- najmanje 40% površine (auto) kampa i kamp odmorišta mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje u građevinskom području naselja, otpadne vode moraju se odvesti na javni sustav odvodnje uz primjenu predtretmana prema posebnim uvjetima tijela odgovornog za zaštitu voda.

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta.

Članak 43

(1) Ovim se Planom definira zona definiraju zone ugostiteljsko-turističke namjene, autokamp (auto)kamp (T3), unutar građevinskog područja naselja Ražanac, i to prema grafičkom prilogu kartografskom prikazu plana (karta 4. građevinsko područje naselja mjerilo 1:5000).

(2) Autokamp iz prethodne stavke može imati najviše do 300 smještajnih jedinica. Ukupna površina autokampa iznosi 7,3 ha Kapacitet i površina (auto)kampa iz prethodnog stavka utvrđen je tablicom iz članka 8 stavak 2. iz ovih Odredbi.

(3) (Auto) kamp će se uređivat prema posebnim propisima i prema uvjetima koji slijede:

- oblikovanje (auto) kampa treba poštovati zatečenu prirodnu vegetaciju i druge vrijednosti prostora.

- smještajne jedinice kampa ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način

- unutar prostora (auto) kampa nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica

- na području (auto) kampa, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se smjestiti: ugostiteljski, trgovački, zabavni i sportsko-rekreacijski sadržaji. U (auto) kampu mogu se planirati instalacije za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju električne energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkirališnih površina i slično.

- prilikom prostornog razmještaja planiranih sadržaja treba poštovati postojeće putove i mocire. Dopuštene su neophodne korekcije radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture

- najmanje 40% površine (auto) kampa mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje u građevinskom području naselja, otpadne vode moraju se odvesti na javni sustav odvodnje uz primjenu predtretmana prema posebnim uvjetima tijela odgovornog za zaštitu voda.

- (auto) kamp mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu i unutar istog smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta.

3.2. Smještaj proizvodno-uslužnih građevina u građevinskom području naselja

Članak 43a.

(1) Pod građevinama proizvodno-uslužnih djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se građevine za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- kućne radinosti koje: (a) ne stvaraju buku iznad zakonom propisanih normi za stanovanje, (b) ne stvaraju agresivne mirise i plinove i (c) koje ne skladište opasne ili eksplozivne tvari.

- manje servisne radionice

(2) Najviša ukupna (bruto) građevinska površina servisnih i obrtničkih građevina iznosi 300 m2. Nije dozvoljeno planirati nove građevine i djelatnosti koje stvaraju buku poput auto lakirerske ili mehaničarske radionice, stolarije i slično.

Članak 43b.

(1) Gospodarske građevine iz prethodnog članka mogu se planirati unutar GP naselja kao pojedinačne građevine na građevnim česticama ili u zonama utvrđene planom užeg područja (UPU), a uz uvjete koji slijede:

- najmanja veličina građevne čestice iznosi 600 m2

- najviši koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3

- najviši koeficijent iskoristivosti (kisn) nadzemnih etaža građevne čestice iznosi 0,6

- najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 1,2

- najviša ukupna (bruto) građevinska površina nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici iznosi 600 m2

- najmanja širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca treba biti 14,0 m.

- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 5,0 m (3,0 m u izgrađenom dijelu GP naselja),

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 10,0 m, odnosno 5,0 m ukoliko se promet u mirovanju smiješta iza građevnog pravca (osim ako Odredbama ili Zakonom o javnim cestama nisu određene veće vrijednosti).

- građevna čestica mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m.

- najmanje 20 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste. Uz granice građevnih čestica treba zasaditi gustu zelenu barijeru (najmanje 1,5 m širine) radi zaštite vidika.

(2) Najviša katnost građevine iz prethodnog stavka uvjetovana je visinom prizemne etaže (ovisno o tipu proizvodne djelatnosti) i to:

- Po+S+P+1 za slučaj da tip proizvodne ili uslužne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu do 3,0 m

- Po+S+P za slučaj da tip proizvodne ili uslužne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu više od 3 m

3.3. Posebni uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti u stambenoj zgradi

Članak 44

- Ostali uvjeti koji gospodarski sadržaji unutar GP naselja moraju zadovoljiti:

- gospodarski sadržaji u sklopu stambene građevine će se smjestiti u prizemlju. Uredi i medicinske ordinacije mogu se smjestiti i na ostalim etažama,

- minimalna veličina građevne čestice i uvjeti građenja samostalne gospodarske građevine je jednaka kao i za stambene građevine unutar naselja uz poštivanje i ostalih uvjeta iz ovog Plana, što se posebno odnosi na smještaj prometa u mirovanju,

- turistički sadržaji kao što su manji hoteli i aparthoteli (do 80 kreveta) moraju urediti najmanje 20% građevne čestice kao parkovne ili druge zelene površine. Za izgradnju hotela ili aparthotela u naselju primjenjuju se minimalni uvjeti kao i za višestambenu građevinu u naselju

- auto-kamp unutar GP naselja (označen u karti 4a. građevinsko područje naselja Ražanac) mora imati građevnu česticu najmanje 5.000 m2 a najviše 10.000 m2. Uz ove uvijete, potrebno je pridržavati se i uvjeta za autokampove iz točke 2.3.izgrađene strukture van naselja,

- trgovine čija bruto izgrađena površina ne prelazi 1500 m2

- za sve navedene oblike izgradnje, a za ishođenje lokacijske dozvole potrebno je izraditi idejno rješenje koja mora sadržavati:

  - situaciju građevine na parceli sa uređenjem okoliša i prikazom smještaja vozila na istoj,

  - idejno rješenje građevine sa tehničkim opisom kojim se mora prikazati način povezivanja na infrastrukturnu mrežu i zbrinjavanje vlastitog otpada.

(1) Unutar stambene zgrade Planom se dozvoljava uređenje poslovnih prostora za sljedeće djelatnosti:

- proizvodne i uslužne

- turističko ugostiteljske

(2) Pod proizvodne i uslužnie djelatnosti u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se tihe djelatnosti koje ne smanjuju kvalitetu stanovanja kao što su:

- frizerski, kozmetički saloni i sl.

- krojačke radionice i sl.

- uredi, apoteke i sl.

- trgovački sadržaji

Članak 44a.

(1) Pod turističko-ugostiteljske djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se slijedećih slijedeće djelatnosti:

- smještaj i boravak gostiju (turistički apartmani i sobe)

- pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

(2) Za apartmane za smještaj i boravak gostiju u sklopu stambene građevine primjenjuju se kriteriji za stambene građevine (npr: broj apartmana određuje se dozvoljenim brojem stanova za određeni tip stambene građevine i sl.)

Članak 44b.

(1) Stambene građevine s poslovnim sadržajima mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

  - najmanja površina građevne čestice je 500 m2

  - najviši koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3

  - najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (kisn) građevne čestice iznosi 0,9

  - najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice iznosi 1,5

  - stambeni sadržaj obuhvaća više od 50% ukupne (bruto) građevinske površine svih zgrada na građevnoj čestici

  - najmanja širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m.

  - najviša ukupna (bruto) građevinska površine  svih nadzemnih etaža je 600 m2

  - najviša dozvoljena katnost je: Po+P+2 ili Po+S+P+1+ Pk

  - najviša visina građevine je 10,0 m, odnosno 11,5 m na terenima nagiba većeg od 12%

  - najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 3 m

  - najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako ovim Odredbama ili posebnim propisima nisu određene veće vrijednosti),

  - građevna čestica mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m.

  - najmanje 20 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste

  - gospodarski sadržaj unutar stambene zgrade može se planirati samo ako se ne narušava stambena funkcija građevine

  - gospodarski sadržaji u sklopu stambene zgrade će se smjestiti u prizemlju. Turistički apartmani i dobe, uredi i medicinske ordinacije mogu se smjestiti i na ostalim etažama.

(2) Na stambenu zgradu s gospodarskim sadržajima u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mogu se primijeniti iznimke koje se odnose na stambene zgrade a u pogledu udaljenosti od međa i udaljenosti građevnog od regulacijskog pravca.

(3) Gospodarske djelatnosti iz ovog članka mogu se obavljati u stambenoj zgradi u kojoj je predviđen prostor za tu djelatnost. Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti i u zasebnoj građevini smještenoj na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi i stambena zgrada. Zasebna poslovna građevina može biti prislonjena uz stambenu zgradu ili se može smjestiti na građevnoj čestici kao samostojeća zgrada.

Članak 45

- Kod gospodarskih sadržaja u sklopu stambene građevine ili u sklopu samostalne gospodarske građevine kapacitet parkirališta će se dimenzionirati prema sadržaju odnosno namjeni, a sukladno s propisima za tu vrstu djelatnosti iz točke 5.1.1. Cestovni promet, iz ovog Plana.

- 4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

Članak 46

(1) Društvene djelatnosti su: uprava i administracija obrazovanje, kultura, šport i rekreacija, zdravstvo i socijalna skrb.

(2) Javne i društvene djelatnosti mogu se smjestiti u stambenoj zgradi ili u zasebnoj zgradi uz stambenu zgradu. Zgrade javne i društvene namjene mogu se planirati i kao zasebne građevine za koje se ne formiraju zasebne zone. Planom užeg područja može se utvrditi zona javne i društvene namjene.

(3) Pod pojmom zgrade javne i društvene namjene ovim se Planom podrazumijevaju zgrade koje nemaju stambene površine ili kada stambena površina obuhvaća manje od 50% ukupne (bruto) građevinske površine svih građevina na građevnoj čestici.

(4) Pod pojmom stambene zgrade ovim se Planom smatraju građevine koje nemaju prostore javne i društvene namjene ili koje pored stambene namjene sadržavaju manje od 50% ukupne (bruto) građevinske površine namijenjene za obavljanje djelatnosti javne i društvene namjene.

(5) Sadržaji društvenog standarda određeni su na temelju sustava središnjih naselja prema Prostornom planu uređenja Zadarske županije. Tako se za područje Općine Ražanac utvrđuju slijedeći sadržaji javnih i društvenih djelatnosti:

1. Ražanac (naselje) kao općinsko središte mora imati ove sadržaje:

- U upravi i administraciji: treba osigurati organe općinske uprave, mjesnoga odbora te turističke zajednice tijela općinske uprave, mjesne urede, urede turističke zajednice

- U obrazovanju : osnovnu školu sa športskom dvoranom univerzalnoga tipa i predškolske ustanove za sve kategorije predškolskoga uzrasta.

- U kulturi : knjižnicu, čitaonicu, društveni dom polivalentnog tipa s dvoranom za zadovoljenje raznih kulturnih potreba.

- U športu i rekreaciji : dovoljno terena za športske klubove i rekreativno bavljenje športskim aktivnostima, s ciljem osiguranja min. 2,5-3 m2/stanovniku.

- U zdravstvu : zdravstvenu stanicu sa specijalističkim ambulantama opće prakse, ljekarnu, zubarske i ginekološke ambulante te hitnu pomoć i dr.

- Za socijalnu skrb : treba osigurati prihvatilište za stare i nemoćne, te druge primjerene sadržaje socijalne skrbi.

- U novčarstvu, telekomunikacijskim i poštanskim uslugama: banku, poštanski ured s ATC

- U vjerskim sadržajima: župni ured, crkva, groblja

(6) Sva ostala naselja kao manja razvojna središta trebaju imate slijedeće sadržaje:

- U upravi i administraciji: mjesni ured

- U obrazovanju : osnovnu školu i predškolske ustanove za sve kategorije predškolskoga uzrasta.

- U kulturi : društveni dom polivalentnog tipa s dvoranom za zadovoljenje raznih kulturnih potreba.

- U športu i rekreaciji : dovoljno terena za športsko klubove i rekreativno bavljenje športskim aktivnostima, sa ciljem osiguranja min. 2,5-3 m2/stanovniku.

- U zdravstvu : zdravstvenu stanicu sa specijalističkim ambulantama opće prakse, zubarske i ginekološke ambulante te hitnu pomoć i dr.

- Za socijalnu skrb : treba osigurati prihvatilište za stare i nemoćne, te druge primjerene sadržaje socijalne skrbi.

(7) Navedeni sadržaji nisu maksimum, već preporučeni minimum.

Članak 47

(1) Za sve sadržaje navedene u prethodnom članku, pored općih uvjeta iz ovog Plana vrijede i slijedeći primjenjuju se uvjeti građenja kako slijedi:

- koeficijent izgrađenosti (kig) može biti do 0,40, koeficijent iskoristivosti do 1,2 odnosno Kis/n 1,0 (koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža),nadzemnih etaža (Kis/n) do 1,0, a ukupni koeficijent iskoristivosti (Kis) do 1,6.

- visina građevine može biti P/VP+2 P(S)+2 odnosno do vijenca maksimalno 9,00 m, najviša visina građevine je 9,0 m i katnost Po+P+2 ili Po+S+P+1+Pk

- minimalna veličina građevne čestice je jednaka kao i za stambene građevine unutar naselja uz poštivanje i ostalih uvjeta iz ovog Plana, što se posebno odnosi na smještaj prometa u mirovanju 600 m2.

- udaljenost od međa građevne čestice iznosi najmanje 5 m.

- najmanje 20% građevne čestice odnosno 30% za građevine u kojima se planira smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba mora biti uređeno kao parkovno uređena površina ili sa zaštitnim zelenilom

(2) Ovi se uvjeti i uvjeti iz članka 25 i 26 ovog Plana iz prethodnog stavka a koji se odnose na visinu ne odnose se na sakralne građevine (crkva) i sportske dvorane, te škole i dječje vrtiće, gdje je dopušteno odstupanje sukladno funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama građevine i zahtjevima građevinske građevne čestice.

(2) Za zgradu društvene namjene u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mogu se primijeniti iznimke koje se odnose na stambene zgrade a u pogledu udaljenosti od međa i udaljenosti građevnog od regulacijskog pravca.

Članak 48

Kako je čitav općinski prostor ujedno i jako turističko odredište, pored utvrđenih minimalnih sadržaja potrebno je u domeni uprave i administracije, kulture, zdravstva te športa i rekreacije osigurati dodatne funkcije i njihovo bolje dimenzioniranje sa ciljem efikasnijeg servisiranja turizma u svim njegovim oblicima.

Članak 48.

- U slučajevima interpolacije ili rekonstrukcije postojeće građevine javne ili društvene namjene u staroj jezgri naselja dozvoljava se odstupanje od naprijed utvrđenih vrijednosti u pogledu udaljenosti od međa građevne čestice, dozvoljene visine, te koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice, s ciljem da se građevine prilagode stvarnim mogućnostima terena, okolnoj izgrađenosti i ambijentalnim vrijednostima. Unutar stare jezgre obvezno je pribaviti prethodno mišljenje nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine.

Članak 48a.

(1) Zone sporta i rekreacije u građevinskom području naselja (R1) mogu se utvrditi planovima užeg područja. Unutar ove zone mogu se planirati pomoćne građevine kao što su klupski prostori, tribine za gledateljstvo, sportske dvorane, sanitarni čvorovi, ugostiteljstvo i trgovina u funkciji sporta i rekreacije i sl.

(2) Unutar zone javne zelene površine - igralište (Z2) u naselju nije moguće graditi sportske dvorane, trgovine ili ugostiteljske sadržaje. Unutar ove zone može se planirati izgradnja nenatkrivenih tribina, ugraditi oprema za dječju igru i uređivati igrališta. Unutar ove zone može se planirati izgradnja sanitarnog čvora. Najmanje 25% površine mora biti uređeno niskim i visokim raslinjem.

(3) Unutar građevinskog područja naselja mogu se planirati javne zelene površine – javni park/mjesni trg (Z1). Na površini javnog parka/mjesnog trga mogu se planirati popločane površine, javna rasvjeta, ugraditi urbana oprema i oprema za dječju igru. Mogu se poduzimati i zemljani radovi radi oblikovanja zelenih površina, te urediti vodene površine (ribnjak, jezero, i sl.). Najmanje 25% površine mora biti uređeno niskim i visokim raslinjem. Nije moguće planirati izgradnju zgrada.

(4) Unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela GP naselja, sportsko-rekreacijski sadržaji i parkovi/mjesni trgovi mogu se planirati i graditi temeljem akata za građenje. Unutar neuređenog dijela GP naselja za koju je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, zone sporta i rekreacije će se utvrditi UPU-om.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 48b.

(1) Ovim se planom propisuju uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te shematski određuje njihov položaj u prostoru

(2) U postupku ishođenja lokacijske dozvole za građevine infrastrukture u slučaju ne postojanja detaljnije planske dokumentacije (UPU…) potrebno je izraditi idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima ovog Plana.

(3) Moguća su manja odstupanja od shematski određenog koridora na kartografskim prikazima Plana ukoliko je isto opravdano stanjem na terenu, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem.

(4) Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih građevina poželjno je (ali nije obvezno), u zoni obuhvata, istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

(5) Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama, koje se određuju lokacijskom dozvolom. Infrastrukturni sadržaji mogu se graditi iako nisu obuhvaćeni ovim Planom ili planovima užeg područja.

#### 5.1. PROMETNI SUSTAV

Članak 49

Planom je utvrđeno da cestovni promet ima primarno značenje u cjelokupnom prometnom sustavu na prostoru općine Ražanac.

Pomorski promet je u funkciji potreba stanovnika na prostoru Općine, te razvoja nautičkog i športskog turizma.

- 5.1.1. Cestovni promet

Članak 50

(1) Za potrebe odvijanja cestovnog prometa Planom je određena osnovna mreža javnih cesta, nerazvrstanih cesta i ostalih prometnih površina (postojeća i planirana).

(2) Planom obuhvaćena cestovna mreža iz prethodnog stavka prikazana je u kartografskom prikazu Plana u mjerilu 1:25 000 (list 1 Korištenje i namjena površina) i sastoji se od slijedećeg:

- državna cesta DC 106 , koja povezuje prostor ove općine s trajektnom lukom Žigljen na otoku Pagu, te s državnom cestom DC 8 (Jadranska turistička cesta) preko koje ova općina ostvaruje priključak na čvorište autoceste A1 - "Posedarje" nove autoceste. Širina koridora postojeće državne ceste D 8 određena je s 15 m,

- javne županijske ceste:

ŽC 6004 na dionici Nin (ŽC 6011) - Vrsi - ŽC 6007

ŽC 6006 na dionici Ljubač - ŽC 6007,

ŽC 6007 na dionici Ražanac - Zadar (D 407) A.G. Grada Zadra i

ŽC 6016 na dionici Radovin (LC 63055) - DC 106. Ove ceste treba redovito održavati, uređivati i rekonstruirati na način da se osiguraju bolji tehnički elementi. Širina koridora postojećih županijskih cesta određena je s 15 m, a širina koridora novih županijskih cesta s 50 m,

- sve javne lokalne ceste:

LC 63026 na dionici Ljubač (ŽC 6006) - ŽC 6007,

LC 63027 na dionici LC 63027 - Jovići (DC 106),

LC 63055 na dionici ŽC 6007 - Krneza - Radovin - Visočane (ŽC 6014) i

LC 63056 na dionici Duševića mlin (ŽC 6007) - Visočane (ŽC 6014). Ove ceste treba izgraditi i rekonstruirati u skladu s prometnim potrebama kako bi se ostvarili bolji tehnički elementi ovih prometnica. Širina koridora postojećih lokalnih cesta određena je s 10 m, a širina koridora novih lokalnih cesta s 50 m,

- nerazvrstana cestovna mreža: na području općine, koja uglavnom ne udovoljava prometnim potrebama zbog nerazvijenosti, nepovoljnih tehničkih elemenata trasa i neadekvatnih poprečnih profila. Uz glavne ulice naselja, širine najmanje 7,5 m, potrebno je osigurati nogostupe barem s jedne strane ulice, minimalne širine najmanje 1,50 m. Neizgrađena građevinska područja naselja i druga građevinska područja potrebno je opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica s kolnikom odgovarajuće širine (minimalno 5,50 5,0 m za dvosmjerne ulice) i nogostupima barem s jedne strane minimalne širine najmanje 1,50 m, javnim parkiralištima, te omogućiti uspostavu autobusnih linija javnog prometa. Širina koridora postojećih prometnica u naseljima određena je s 10 m, a širina koridora novih nerazvrstanih prometnice s 50 m,

- gospodarski (protupožarni), rekreacijski i turistički putovi i staze, trase kojih je potrebno redovito održavati i popravljati. Uz obalu je moguće uređivanje pješačkih šetnica. Širina koridora ovih prometnica određena je s 5 - 20 m,

- parkirališta treba organizirati kao javne površine u naseljima i na građevinskoj čestici u skladu s namjenom i kapacitetima pojedinih planiranih prostornih sadržaja.

(3) Mreža javnih cesta određena je prema Zakonu o javnim cestama (NN 20/90, 42/90, 100/96 i 180/04) posebnim propisima i Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99, 111/00, 98/01 i 143/02).

Članak 51

Planom utvrđene prostorne koridore treba očuvati za proširenje i modernizaciju postojeće cestovne mreže, te izgradnju planirane cestovne mreže u dugoročnoj perspektivi.

Moguća su odstupanja od planiranih trasa koridora zbog terenskih uvjeta.

Planom utvrđeni koridori javnih cesta i nekategoriziranih cesta detaljnije će se definirati prilikom izrade urbanističkog plan uređenja za određeno područje.Tom prilikom treba voditi račune o potrebi osiguranja nesmetanog protoka prometa i očuvanja preglednosti.

(1) Planom utvrđene prometnice treba očuvati za izgradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće cestovne mreže u budućnosti.

(2) Moguća su odstupanja od planiranih trasa prometnica zbog zatečenog stanja na terenu.

(3) Planom utvrđene prometnice će se detaljnije definirati prilikom izrade plana užeg područja (kada je utvrđena obveza izrade istog) ili na temelju akta za građenje ukoliko nije utvrđena obveza izrade plana užeg područja.

(4) Realizacija cesta u planiranom profilu može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) uz uvjet da se udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca određuje prema planiranom profilu (članak 58a. i 58b. iz ovog Plana). Nakon zasnivanja građevne čestice prometnice okolni prostor će se priključiti susjednoj planiranoj namjeni.

(5) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nema obveze izrade urbanističkog plana uređenja, može se graditi i prije izvedbe planirane prometnice u punom planiranom profilu (tj. priključenje na postojeću prometnu površinu ukoliko se ista poklapa s planiranim prometnicama iz ovog Plana), a na temelju suglasnost tijela koje upravlja cestom. Minimalna širina postojeće prometnice mora iznositi najmanje 3,5 m.

Članak 52

Na cestovnoj mreži predviđaju se zahvati vezani za korekcije nepovoljnih elemenata trase, dogradnju i rekonstrukciju, tj. prilagodbu tehničkih elemenata ovisno o provedenoj kategorizaciji cesta.

Prilikom gradnje novih dionica ceste ili rekonstrukcije postojećih moraju se u cijelosti očuvati krajobrazne vrijednosti područja prilagođavanjem trase okolnom terenu uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezatno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava maksimalno uklapanje ceste u krajobraz.

Članak 53

Unutar utvrđenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja sve dok se ne ishodi lokacijska dozvola za gradnju ceste, ili dionice ceste.

Nakon formiranja građevne čestice ceste, odnosno ishođenja lokacijske dozvole za gradnju ceste, odredit će se zaštitni pojas ceste u skladu s Zakonom o javnim cestama posebnim propisima i ovim Planom, dok će se prostor koridora izvan zaštitnog pojasa ceste priključiti susjednoj planiranoj namjeni.

Članak 54

- (1) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste za javne ceste i nekategorizirane ceste:

- za državne ceste izvan naseljenog područja naselja 25 m, unutar naselja 10 m,

- za županijske ceste izvan naseljenog područja 15 m, unutar naselja 10 m,

- za lokalne ceste izvan naseljenog područja 10 m, unutar naselja 5 m,

- za nerazvrstane ceste izvan naseljenog područja 10 m, unutar naselja 5 m i prema postojećem stanju.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od ruba kolnik za državne ceste, i to:

- za DC 106 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 10 m sa svake strane kolnika,

- za DC 106 unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 15 m sa svake strane kolnika

(3) U izgrađenim dijelovima GP naselja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca može biti i manja, a u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na izgrađeni dio GP naselja.

Članak 55

Građevinske čestice prometnice formiraju se od punog profila prometnice sukladno Zakonu o javnim cestama i ovom Planu.

(1) U zaštitnom pojasu ceste može se formirati neizgrađeni dio građevinske građevne čestice, odnosno uređivati parkirališta, vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na način da se ne smanji preglednost ceste ili križanja.

(2) U zaštitnom pojasu ceste može se planirati izgradnja građevina za potrebe održavanja cesta i za pružanja usluga vozačima i putnicima, a predviđene projektom ceste (autobusna stajališta, odmorišta, benzinske postaje, parkirališta, vidikovci i sl.).

(3) Za građenje unutar zaštitnog pojasa ceste potrebno je zatražiti suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom.

Članak 56

U zaštitnom pojasu javnih cesta i nerazvrstanih cesta mogu se graditi građevine za potrebu održavanja ceste i za pružanje usluga vozačima i putnicima, a predviđene projektom ceste (cestovne kućice, odmarališta, benzinske postaje, parkirališta, odmorišta i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za ove građevine moraju se zatražiti uvjeti nadležne Uprave za ceste.

Članak 57

Kolni priključak na državnu ili županijsku cestu sa građevinske čestice može se izvesti uz prethodno odobrenje nadležne Uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili izrade detaljne planerske dokumentacije.

- Priključak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja dokumentacije za građenje ili izrade plana užeg područja, uz obvezatno poštivanje posebnih propisa.

Članak 58

Sva križanja moraju se izvesti na način da se omogući sigurno uključivanje odnosno isključivanje iz prometa.

Članak 58a.

(1) Unutar građevinskih područja naselja ovisno o važnosti i planiranom prometnom opterećenju određuju se sljedeće kategorije prometnih površina (prikazana u kartografskim prikazima Plana: građevinska područja naselja list 4a do 4e):

- sabirna cesta u naselju širine 19,00 m – profil A

- sabirna cesta u naselju širine 16,60 m – profil AA

- sabirna cesta u naselju širine 12,50 m – profil AB

- sabirna cesta u naselju širine 11,00 m – profil AC

- sabirna cesta u naselju širine 10,50 m – profil B

- sabirna cesta u naselju širine 9,00 m – profil C

- ostale ceste u naselju širine 7,50 m – profil D

- ostale ceste u naselju širine 6,50 m – profil F,

- pristupne ceste u naselju šire 6,00 m (kolno-pješačke) – profil G

- pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju šire 4,00 m (kolno-pješačke) – profil I

(2) Poprečni profili iz prethodnog stavka su minimalni. Prometnica u konačnici može biti i šireg profila od planiranog.

(3) Poprečni profili, zbog zatečenog stanja, mogu biti i uži od propisanih profila iz stavka (1), ali ne uži od: 9,50 m (profil B), 8,00 m (profil C), 7,00 m (profil D), 6,00 m (profil F), 5,00 m (profil G) i 3,00 m (profil I).

(4) Unutar određenih poprečnih profila moguć je i drugačiji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake, nogostupi, biciklističke staze, zeleni pojasevi), kao i proširenje poprečnih profila radi formiranja raskrižja, autobusnih ugibališta, parkirališnih površina i slično.

Članak 58b.

(1) Unutar građevinskog područja naselja u slučaju kada nije definirana planirana prometnica ili rekonstrukcija postojeće (prema prethodnom članku), minimalna širina prometnica treba iznositi najmanje:

    - 7,5 m za razvrstane prometnice što uključuje kolnik širine 6,0 m s nogostupom 1,50 m najmanje s jedne strane.

    - 6,5 m za nerazvrstane prometnice u naselju što uključuje kolnik širine 5,0 m s nogostupom 1,50 m najmanje s jedne strane.

    - 6,0 m za opskrbne ceste i prilaze (pješačko-kolna površina).

(2) U izgrađenim dijelovima naselja kada zbog zatečenog stanja na terenu nije moguće izvesti nogostupe, nerazvrstana cesta će se izvesti kao kolno-pješačka površina širine najmanje 6,0 m s upuštenim rubnjakom na spoju s cestom koja zadovoljava minimalne uvjete iz prethodnog stavka. Zbog zatečenog stanja na terenu prometna površina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja može biti i uža od 6,0 m, a ne manje od 3,0 m.

(3) Slijepe ulice u građevinskom području naselja izvode se u dužini do 300 m i najmanjom širinom kolnika 6,0 m (5,0 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) uz okretište na kraju ulice i planiraju se kao kolno-pješačke površine iz prethodnog stavka. Iznimno, u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja nema obveze izgradnje okretišta kada zatečeno stanje na terenu tako uvjetuje.

Članak 58c.

(1) Benzinske postaje s pratećim sadržajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na način da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu

- zaštita okoliša

- da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

(2) Nove benzinske postaje mogu se graditi:

- izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste

- uz ceste unutar GP naselja

- u zonama proizvodne namjene ako se to planira planom užeg područja

- u lučkim područjima

(3) Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguća je uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste, a u lučkim područjima uz suglasnost i prema uvjetima nadležne lučke uprave.

(4) Benzinska postaja u naselju mora zadovoljiti uvjete koji slijede:

- može se planirati uz javnu cestu

- mora biti udaljena od susjednih međa najmanje 10 m, a u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zaštitu od požara ili eksplozije

- minimalna površina građevne čestice je 1000 m2

- kig najviše 0,25, kis najviše 0,5

- visina osnovne građevine najviše 4 m,

- visina pratećih građevina u funkciji osnovne građevine najviše 6 m (nadstrešnica i sl).

(5) Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

- 5.1.1.1. Promet u mirovanju

Članak 59

(1) Promet u mirovanju treba riješiti izgradnjom javnih ili privatnih parkirališta odnosno garaža javnim ili privatnim parkiralištima i/ili garažama.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije građevina, u naseljima, turističkim, radnim, rekreacijskim i drugim zonama, potrebno je unutar građevne čestice odnosno u sklopu zahvata u prostoru, osigurati sljedeći najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM) ), ovisno o vrsti i namjeni građevine potrebno je osigurati sljedeći najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni građevine:

- za obiteljske stambene građevine (do 3 stambenih jedinica): 1 PM po stambenoj jedinici,

- za višestambene građevine: 1,5 PM po stanu ili apartmanu,

- za poslovne građevine: 1 PM na 15 m2 neto izgrađenog prostora građevinske čestice,

- za industrijske, zanatske, servisne, uslužne i sl. građevine: 1 PM na 3 zaposlenika. Auto servisni sadržaji dodatno moraju osigurati i dodatnih 4 parkirališnih mjesta unutar građevne čestice po svakoj radnoj jedinici (dizalica, servisni kanal i sl.)

- za hotele, aparthotele, pansione, motele: 1 PM na svaku sobu ili apartman,

- za sportske dvorane i igrališta: 1 PM na 20 sjedala,

- za ugostiteljske građevine (restorani, caffe barovi, konobe, slastičarnice i dr.): 1 PM na 5 m2 uslužnog prostora,

- za trgovine do 1500m2 bruto izgrađene površine: 1 PM na 20,00 m2 bruto izgrađene površine prodajnog prostora.

- za trgovine ili trgovinske centre od 1500m2 ili više bruto izgrađene površine: 1 PM na 45,00 m2 bruto izgrađene površine prodajnog prostora.

- za škole i dječje ustanove: 2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+10 PM za škole, +5 PM za ostale dječje ustanove),

- za ambulante, poliklinike i sl.: 1 PM na 2 zaposlena, te 5 PM za pacijente po ambulanti.

- za vjerske građevine: 1 PM na 25 m2 bruto izgrađene površine.

| namjena | najmanji broj PM | najmanji broj PM (izgrađeni dio GP naselja) | najmanji broj PM (stara i povijesna jezgra naselja, pučka graditeljska cjelina i gusto izgrađeni dio naselja) |
| --- | --- | --- | --- |
| stanovanje (do 3 stambenih jedinica) stanovanje (više od 3 stambenih jedinica) | 1 PM / stan. 1,5 PM / stanu. Ukupni broj PM zaokružuje se na slijedeći veći puni broj. | 1 PM / stan | 1 PM / stan (nova gradnja) 1 PM / 2 stana (rekonstrukcija) |
| građevine za smještaj i boravak gostiju iz skupine hoteli i turistički apartmani ili sobe u stambenoj zgradi. | 1 PM za svaku sobu ili apartman Dodatno 1 PM na svake 4 sobe ili 2 apartmana. | 1 PM za svaku sobu ili apartman | 1 PM na 2 sobe ili 1 apartman |
| ugostiteljske djelatnosti | 1 PM na 5 m2 uslužnog prostora |  | 1 PM / na 10 m2 uslužnog prostora |
| trgovinska djelatnost do 1500m2 | 1 PM na 20 m2 ukupne prodajne površine | 1 PM na 30 m2 ukupne prodajne površine |  |
| trgovina veća od 1500m2 ili trgovinski centar | 1 PM na 45 m2 ukupne (bruto) građevinske površine |  | nije predviđeno za ovu zonu |
| tržnice | 1 PM / 30 m2 prodajne površine |  | 1 PM / 50 m2 ukupne (bruto) prodajne površine |
| poslovne djelatnosti | 1 PM na 20 m2 ukupne (bruto) građevinske površine poslovnog prostora |  |  |
| industrijske, zanatske, servisne, uslužne i sl. građevine | 1 PM na 3 zaposlena. Auto servisni sadržaji dodatno moraju osigurati 4 parkirališna mjesta unutar građevne čestice po svakoj radnoj jedinici. |  | 1 PM na 3 zaposlena |
| Kino dvorana, kazalište i sl. | 1 PM / 5 sjedala |  |  |
| Sportska dvorana i igrališta (s pratećim građevinama) | 1 PM / 10 sjedala |  | nije predviđeno za ovu zonu |
| javna i društvena namjena | 1 PM / 2 zaposlena |  |  |
| škole i dječje ustanove | 2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+10 PM za škole, +5 PM za ostale dječje ustanove | 2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+5 PM za škole, +2 PM za ostale dječje ustanove |  |
| vjerske građevine | 1 PM / 10 sjedala |  | nema obveze PM |
| ambulante, poliklinike i sl. | 1 PM na 2 zaposlena, te 5 PM za pacijente po ambulanti | 1 PM na 2 zaposlena, te 3 PM za pacijente po ambulanti | 1 PM na 2 zaposlena, te 1 PM za pacijente po ambulanti |
| ostali prateći sadržaji stanovanja i ostale poslovne djelatnosti | 1 PM / 3 zaposlenika |  |  |

Iznimno u izgrađenom dijelu GP-a, osobito u gusto izgrađenim dijelovima/jezgrama omogućava se prilagođavanje potrebnog broja parkirališnih mjesta mogućnostima prostora u smislu broja njihova smještaja.

(3) U gusto izgrađenim dijelovima, starim i povijesnim jezgrama naselja, te u okviru pučkih graditeljskih cjelina, potreban broj parkirališnih mjesta može se smjestiti na javnim površinama (osim na parkovno uređenim površinama) i na zasebnoj čestici zemlje (parkirališna površina ili garaža) u naselju, uz uvjet da je zasebna parkirališna površina uređena prije ili za vrijeme izgradnje takve građevine, a vlasnički odnosi pravno regulirani.

(4) U svim građevinskim područjima naselja (izgrađena i neizgrađena) moguće je urediti zasebnu česticu zemlje za smještaj prometnih vozila u mirovanju za više građevinskih čestica pod uvjetom da građevine tvore funkcionalnu cjelinu (građevine u nizu, građevine orijentirane na zajedničke prostore i površine i sl.).

(5) Kod uređenja zasebne parkirališne površine ili garaže, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati. Prostor određen za smještaj prometa u mirovanju ne može se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se može promatrati odvojeno od namjene kojoj služi, već čini sastavni dio funkcionalne građevne cjeline za koju je i predviđen.

Članak 60

(1) Uz ugostiteljske, trgovačke, servisne i druge građevine pokraj javne ceste, radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila, potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s pozitivnim propisima.

(2) Javna parkirališta treba urediti s visokim i niskim raslinjem, te riješiti odvodnju oborinskih otpadnih voda koje se moraju tretirati kroz separatore ulja i masti, prije upuštanja u more ili tlo.

- 5.1.1.2. Javni prijevoz

Članak 61

Sustavom javnog prijevoza treba povezati sva naselja međusobno, s općinskim i županijskim središtem. Autobusna stajališta moraju se graditi na ugibalištima izvan kolnika prema Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 48/97) posebnim propisima.

- 5.1.3.2 Pomorski promet

Članak 62

(1) Pomorski promet odvija se putem morskih luka za javni promet.

(2) Planom se zadržava status Luke Ražanac su određene luke Ražanac, Ljubač i Rtina kao "morske luke otvorene za javni promet" od lokalnog značaja, sukladno Zakonu o morskim lukama (NN br.108/95, 6/96, 137/99 i 97/00) odnosno Naredbi o razvrstavanju istih NN br.31/96, 110/04) Prostornom planu Zadarske županije (“Službeni glasnik Zadarske županije" br. 2/01 i izmjene i dopune istog, br. 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14).

(3) Morska luka služi za javnu uporabu i u njoj se može odvijati javni, komunalni, tranzitni, nautički i sportski promet te promet ribarskih i turističkih brodova

(4) Pomorski promet temelji se na razvoju luke Ražanac kao veze s lukom u Starigradu na suprotnoj strani obale Velebitskog kanala kao mogućih destinacija uspostave turističkih pomorskih veza na obostranoj relaciji.

(5) Zadržava se i alternativno trajektno pristanište u Rtini (Rt Jurnovica) koja se koristi u slučajevima kada je Paški most van uporabe.

Članak 63

Planom se utvrđuju moguće namjene unutar područja morske luke i to:

- javni promet - pristan brodske linije za javni prijevoz i tranzitni promet (ribarski brodovi, turistički brodovi i dr.),

- komunalni vez - vez za brodice lokalnog stanovništva,

- nautičkog veza.

Unutar područja morske luke omogućava se izgradnja i uređenje privezišta, istezališta za brodice s kopnenim površinama, servisa za popravak i održavanje brodica i drugi sadržaji na lokalitetima :

(1) Na području općine Ražanac utvrđen je lučki prostor s maksimalnim kapacitetima i osnovnom namjenom luke kako slijedi

| - br. | - lokalitet - lučice | - aproks. - broj vezova | - potencijalni - sadržaji |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Luka Ražanac - Luka otvorena za javni promet - lokalnog značaja (razvrstana putnička luka) (JP) uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu | - Prema PPŽ-u do 200 | - Postojeća luka - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke, ugostiteljstvo, trgovina |
| - 2 | - Uvala Dragunica - privez (P) - turistička luka | - 50 | - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |
| - 3 | - U. Radanovica – komunalni vez (K) | - 25 | - Postojeća luka za potrebe stanovnika naselja Jovići. - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |
| - 4 | - (uv. Trapoline) – privez (P) - turistička luka | - 100 | - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |
| - 5 | - Rt Jurnovica – alt. trajektno pristanište Rtina (JP) | - - | - Postojeće pristanište - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |
| - 6 | - Miletića porat – komunalni vez (K) | - 10 | - Postojeća luka za potrebe stanovnika. - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |
| - 7 | - Miletići – komunalni vez (K) | 10 |  |
| - 8 | - Benići – komunalni vez (K) | 10 |  |
| - 9 | - Stošići – komunalni vez (K) | 10 |  |
| - 10 | - Tabari - komunalni vez (K) | 10 |  |
| - 11 | - Vrankovići – komunalni vez (K) | - 25 |  |
| - 12 | - Uv. Plemići - Luka otvorena za javni promet – lokalnog značaja nerazvrstana (JP) uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu | - Prema PPŽ-u do 200 | - Postojeća luka. - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke, ugostiteljstvo, trgovina |
| - 13 | - Ljubač mjesna luka (Ljubačka vala) – Luka otvorena za javni promet – lokalnog značaja nerazvrstana (JP), uključujući i komunalni vez (K), nautički vez u tranzitu, vez ribarskih i turističkih brodova u tranzitu | - Prema PPŽ-u do 200 | - Postojeća luka - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke, ugostiteljstvo, trgovina |
| - 14 | - Ljubački stanovi – komunalni vez (K) | - 50 | - Postojeća luka za potrebe stanovnika. - San. čvor, servisni sadržaji u funkciji morske luke i sl. |

| - naselje | - lučki bazen | - lokalitet i vrsta luke | - najviši - broj vezova | - status luke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ražanac | - Luka Ražanac | - Luka Ražanac: luka otvorena za javni promet - lokalnog značaja | - do 200 | - Postojeća luka |
|  |  | - Uvala Radanovica: komunalni vez (K) | - 25 | - Postojeći komunalni vez |
| - Rtina | - Luka Rtina | - Uvala Plemići: luka otvorena za javni promet – lokalnog značaja | - 125 | - Postojeća luka |
|  |  | - Miletića porat: komunalni vez (K) | - 10 | Postojeći komunalni vez |
|  |  | - Miletići: komunalni vez (K) | - 10 | Postojeći komunalni vez |
|  |  | Benići: komunalni vez (K) | - 10 | Postojeći komunalni vez |
|  |  | Stošići: komunalni vez (K) | - 10 | Postojeći komunalni vez |
|  |  | Tabari: komunalni vez (K) | - 10 | Postojeći komunalni vez |
|  |  | Vrankovići: komunalni vez (K) | - 25 | Postojeći komunalni vez |
| - Ljubač | - Luka Ljubač | - Luka Ljubač: luka otvorena za javni promet - lokalnog značaja | - 125 | - Postojeća luka |
|  |  | - Ljubački stanovi: komunalni vez (K) | - 75 | - Postojeći komunalni vez |

(2) Na području općine Ražanac utvrđene su luke neovisno o lučkim bazenima iz prethodnog stavka, i to kako slijedi

| - Ostale luke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - naselje | - lokalitet i vrsta luke | - najviši - broj vezova | - status luke |
| - Rtina | - Rt Jurnovica – alternativno trajektno pristanište Rtina | - – | - Postojeće |
|  | - Ug.-turistička zona uvala Dragunica - privez (P) - turistička luka | - 75 | - Planirana |
| - Ljubač | - Ug.-turistička zona Dvorine (uv. Trapoline) – privez (P) - turistička luka | - 75 | - Planirana |
|  | - Ug.-turistička zona Ljubački stanovi – privez (P), turistička luka | - 50 | - Planirana |
| - Ražanac | - Ug.-turistička zona Ljubački stanovi – privez (P), turistička luka | - 50 | - Planirana |

(2) Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno (komunalni vez, nautički vez, vez u tranzitu, sportski vez i dr.), a UPU-om i SUO-om za cjelovito lučko područje treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima morske luke.

(3) Lučko područje luke otvorene za javni promet može imati više lučkih bazena u skladu s kartografskim prikazima Plana (list 4. građevinska područja naselja).

U postojećim lučkim područjima moguće je u skladu s prostornim mogućnostima odrediti zone korištenja – javni promet, komunalni vez, nautički vez, sportska luka - bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeća lučka infrastruktura, odnosno nema graditeljskih zahvata u moru.

Članak 64

Izgradnja i uređenje luka iz prethodnog stavka odvijat će se prema uvjetima iz UPU-a uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja prostora luka utvrđenih ovim Planom i to:

- u lukama se mogu formirati slijedeći sadržaji: pristani, vezovi, plaže, šetnice, zelene površine, sportsko rekreacijski sadržaji, te ugostiteljstvo i trgovina,

- naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina,

- unutar zone koja se tretira kao pripadajući prostor luke moguće je izgraditi servisno-uslužne, ugostiteljske i trgovačke sadržaje čija bruto površina ne može biti veća od 10% od površine zahvata kopnenog dijela zone luke. Takve građevine mogu biti isključivo prizemne sa mogućnošću kata najviše do 10% od ukupne izgrađene površine luke,

- u lukama koje imaju status priveza nije dozvoljena izgradnja pratećih sadržaja,

- u sklopu rekreacijskog prostora uređene obale/kupališta moguće je izgraditi sadržaje u funkciji kupališta kao što su sanitarni čvorovi, garderobe i manji ugostiteljski objekt čija ukupna površina ne može prelaziti bruto 100 m2 u cjelini i prizemnom objektu,

- veličine građevina za pojedine vrste programa moraju biti usklađeni s postojećim volumenima unutar matičnog naselja.

(1) Unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet moguće je planirati:

- operativni dio luke - koristi se za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu i plovila za povremeni prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih plovila te za iskrcajna mjesta za ribarska plovila

- dio luke za potrebe nautičkog turizma

- dio luke za potrebe brodogradnje i održavanje plovila

- komunalni dio luke - koristi se za stalni vez brodica lokalnog stanovništva.

- nautički dio luke u tranzitu.

(2) Javni sadržaji u luci otvorenoj za javni promet imaju prioritet nad ostalim sadržajima, a koji se mogu planirati ukoliko ne ugrožavaju osnovnu (javnu djelatnost) luke otvorene za javni promet.

(3) U lučkom prostoru luke otvorene za javni promet može se planirati brodogradilišna luka, luka nautičkog turizma, komunalni vezovi, sidrišta i slično. Komunalni vez može se planirati kao izdvojeni dio lučkog prostora luke otvorene za javni promet.

(4) Suhe marine mogu se planirati u gospodarskim zonama unutar ili izvan naselja

Članak 64a

Za izgradnju nove lučke infrastrukture obvezna je izrada UPU-a uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja:

- u lukama se mogu formirati sljedeći sadržaji: šetnice, zelene površine, benzinske postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s pratećim infrastrukturnim sustavima

- naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina

- u javnom prostoru obalnog dijela naselja smještaju se građevine javne namjene pod uvjetom da ukupna površina njihove izgrađenosti ne prelazi 10% ukupne javne površine

- veličine građevina za pojedine vrste programa moraju biti usklađene s postojećim volumenima unutar matičnog naselja

- potrebno je onemogućiti negativni utjecaj na postojeće i planirane plaže.

Članak 64b

(1) Iznimno od prethodnog članka, pojedinačni zahvati u izgrađenim ili uređenim dijelovima morske obale i morskih luka (uključujući i izdvojene dijelove luka) mogu se poduzimati bez donošenja provedbenih dokumenata a na temelju prostorno-prometnih studija ili idejnih projekata (analiza stanja i mogućih intervencija), vodeći računa o sljedećim uvjetima:

- u lukama i u obalnom pojasu mora može  se planirati ugradnja pontona, uređenje plaže, šetnice, zelene površine, sportsko rekreacijski sadržaji, te ugostiteljstvo i trgovina i ostali uslužni sadržaji neophodni za funkcioniranje morske luke i kupališne rekreacije,

- naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina,

- ukupna (bruto) građevinska površina servisno uslužnih, ugostiteljskih i trgovačkih građevina ne može biti veća od 10% površine kopnenog dijela pojedine luke. Građevine mogu biti isključivo prizemne sa mogućnošću kata najviše do 10% od ukupne građevinske površine svih građevina u pojedinoj luci. Visina prizemnih građevina može biti do 5 m a građevine s katom do 8 m.

- u dijelovima luke otvorene za javni promet u kojima je planiran komunalni vez nije dozvoljena izgradnja pratećih sadržaja. Izuzetak čine sadržaji za prihvat otpada, otpadnih ulja, privez plovila i sl.

- u sklopu rekreacijskog prostora uređene obale/kupališta mogu se planirati sadržaji u funkciji kupališne rekreacije kao što su sanitarni čvor, garderoba i manje ugostiteljske građevine čija ukupna površina ne može prelaziti 100 m2 (bruto) građevinske površine za svaku pojedinu cjelinu (plažu). Navedene građevine mogu se planirati kao prizemne građevine,

- veličine građevina za pojedine vrste programa moraju biti usklađeni s postojećim volumenima unutar matičnog naselja.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, nije moguće pristupiti uređenju obalnog ili lučkog područja turističkih luka (P) prije izrade prostornog plana uređenja užeg područja za zonu ugostiteljsko-turističke namjene kojoj privez pripada. Kod izrade prostornog plana uređenja užeg područja moraju se poštovati uvjeti navedeni u prethodnom stavku.

#### 5.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

#### 5.2.1. Korištenje voda (vodoopskrba)

Članak 65

Planom se utvrđuju osnovni preduvjeti u svezi s osiguranjem dovoljnih količina pitke vode za sve postojeće i planirane prostorne sadržaje, što je osnovni preduvjet za porast životnog standarda i planirani gospodarski razvoj na prostoru općine Ražanac.

Članak 66

Vodoopskrba svih naselja ove općine rješava se, prema do sada izrađenoj i prihvaćenoj projektnoj dokumentaciji, preko magistralnog cjevovoda Lovinac-Radovin-Ražanac, tzv. "sjeverni pravac", koji se u oknu Grabovac priključuje na regionalni vodoopskrbni sustav "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije".

Članak 67

Za potpuno rješenje vodoopskrbe na području općine treba izgraditi sljedeće vodoopskrbne građevine:

- dovodne cjevovode do pojedinih mjesnih vodovodnih mreža naselja,

- mjesnu vodovodnu mrežu u svim naseljima,

- vodospremnik "Podvršje", zapremine V=200 m3,

- vodospremnik "Jovići", zapremine V=250 m3,

- crpnu postaju "Radovin",

- crpnu postaju "Podvršje",

- hidroforsku postaju "Rudelići",

- hidroforsku postaju "Bistrići",

- hidroforsku postaju "Ražanac".

Članak 68

Planirane vodoopskrbne podsustave treba izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama uz primjenu kriterija racionalnog korištenja postojećih sustava vodoopskrbe, što podrazumijeva rješenje distribucije uz dopuštene gubitke vode, te svođenje potrošnje vode prema stvarnim potrebama svih potrošača.

Članak 69

- Vodoopskrbne građevine treba graditi u etapama tako da svaka etapa predstavlja zaokruženu tehnološku cjelinu.

Članak 70

(1) Svakoj postojećoj i novoplaniranoj građevini mora se osigurati priključenje na javni vodoopskrbni sustav.

(2) Unutar naselja treba projektirati i izgraditi hidrantsku mrežu prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Članak 71

Mjesna vodovodna mreža preko koje će se vršiti kvalitetna i sigurna distribucija pitke vode, a prema stvarnim potrebama svih potrošača i uz minimalne dopuštene gubitke vode, mora se izgraditi prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji.

Članak 72

(1) Sva vodovodna mreža mora se izgraditi od vodovodnih cijevi od kvalitetnog materijala kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i trajnost u pogonu.

(2) Vodovodne cjevovode treba postaviti u koridoru postojećih prometnica i to u nogostupu ili zelenom pojasu, vodeći računa o rasporedu ostalih komunalnih instalacija.

(3) Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže ili rekonstrukcije ceste mora se istovremeno izvršiti rekonstrukcija ili gradnja ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

(4) Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovodnih cjevovoda, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

Članak 72a.

(1) Planom se propisuju minimalne širine koridora (zaštitnih pojasa) u ovisnosti o profilu cjevovoda kako slijedi:

- za cjevovode Φ500 mm najmanje 11 m

- za cjevovode Φ450 mm najmanje 10 m

- za cjevovode Φ350 mm najmanje 9 m

- za cjevovode Φ300 mm najmanje 8 m

- za cjevovode Φ250 mm najmanje 7 m

- za cjevovode Φ200 mm i manje najmanje 6,5 m

Članak 72b.

Planom se propisuju slijedeća ograničenja u zaštitnim koridorima vodoopskrbnih cjevovoda:

(a) 	Temelji čvrstih ili montažnih stambenih i poslovnih građevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 	4,0 m za cjevovode Φ500 i Φ400 mm

- 	3,75 m za cjevovode Φ350 mm

- 	3,5 m za cjevovode Φ300 mm

- 	3,25 m za cjevovode Φ250 mm i Φ200 mm

- 	3,0 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

(b) 	Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 	1,25 m za cjevovode Φ350 mm – Φ500 mm

- 	1,0 m za cjevovode Φ200 mm – Φ300 mm

- 	0,75 m za cjevovode profila manjeg od Φ200 mm

(c) 	Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 	2,5 m za cjevovode Φ400-500 mm

- 	2,0 m za cjevovode Φ250-350 mm

- 	1,5 m za cjevovode profila do 200 mm

Članak 73

(1) Radi zaštite od onečišćavanja za postojeća lokalna izvorišta na području općine Ražanac utvrđene su zone sanitarne zaštite i sukladno istima moraju se provoditi sve zakonom propisane zaštitne mjere (vidjeti odredbe iz točke 8.3. Zaštita voda i mora iz ovog Plana).

(2) Radi zaštite od onečišćavanja podzemnih i izvorskih voda na cjelokupnom području općine Ražanac moraju se provoditi zaštitne mjere prema važećoj zakonskoj regulativi. Za jugozapadno rubno područje koje ulazi u sastav slivnog područja Bokanjac – Poličnik i to u III zonu sanitarne zaštite koja obuhvaća periferni dio sliva i u II zonu sanitarne zaštite koja obuhvaća blisko zaleđe crpilišta Golubinka moraju se provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz postojeće Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, objavljene u Službenom glasniku Zadarske županije, br. 3/98.

(3) Nekategorizirana izvorišta od lokalnog značaja „Stanesa“ (sjeverno od zaseoka Stojići) i „Pećine“ (sjeverno od zaseoka Podvršje) prikazana su u grafičkom prilogu Plana (karta 3. uvjeti korištenja i zaštite prostora). U neposrednoj blizini navedenih izvorišta, te uzvodno do najviše kote terena, a ne dalje od 1 km, zabranjene su radnje kojima se mogu ugroziti izvorišta (npr. intenzivno korištenje herbicida, odlaganje otpada i sl.)

(4) Za sva postojeća izvorišta na području općine Ražanac koja imaju lokalno značenje moraju se što prije utvrditi zone sanitarne zaštite i donijeti adekvatna Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće kako bi se voda ovih izvorišta i dalje mogla koristiti za napajanje stoke, te za piće u izvanrednim situacijama.

Članak 73a

(1) Planom je dozvoljeno planirati izgradnju vodosprema i cisterni, te mogu se urediti površine za navodnjavanje i mini akumulacija kapaciteta do 50.000 m3 vode u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina, a na temelju važeće zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

(2) Vodospreme, cisterne, površine za navodnjavanje i mini akumulacije mogu se planirati:

- izvan građevinskog područja

- na udaljenosti najmanje 300 m od obalne linije mora

- izvan područja određena kao posebno vrijedan krajobraz i izvan zaštićenih područja koja podliježu posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

(3) Površine za navodnjavanje i mini akumulacije moraju biti ograđene sigurnosnom ogradom radi zaštite ljudi i stoke.

#### 5.2.2. Zaštita voda od zagađivanja (odvodnja)

Članak 74

Ovim Planom prihvaćaju se opće smjernice za rješavanje odvodnje otpadnih voda na području Općine Ražanac iz prijedloga rješenja obrađenog u "Studiji zaštite voda na području Zadarske županije" ("Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba i "Hidroing" za projektiranje i inženjering d.o.o. iz Osijeka, travnja 2005. godine) kojim su definirana ograničenja ispuštanja otpadnih voda i tražena razina odvodnje i pročišćavanja obzirom na važeće propise i zakonsku regulativu, te iz rješenja obrađenog u Idejnom rješenju "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Ražanac-Rtina" ("Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba,travnja 2007. godine).

Članak 75

Radi maksimalne zaštite tla i svih resursa podzemnih i površinskih voda, naročito okolnog morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva na cjelokupnom području općine Ražanac predlaže se etapna izgradnja više zasebnih razdjelnih sustava odvodnje s adekvatnim uređajima za pročišćavanje urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda i pripadajućim ispustima u morski recipijent ili u podzemlje, a prema sljedećem prostornom rasporedu:

- za naselja: Ražanac i Rtina zajednički razdjelni sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 6810 ES, iz kojeg će se adekvatno pročišćene otpadne vode ispuštati podmorskim ispustom u akvatorij Velebitskog kanala,

- za naselja: Ljubač i Ljubački Stanovi koja su smještena uz obalno područje Ljubačkog zaljeva zajednički razdjelni sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 4270 ES, iz kojeg će se adekvatno pročišćene otpadne vode ispuštati podmorskim ispustom u dio akvatorija Ljubačkog zaljeva s odgovarajućim dubinama,

- za naselje Jovići zaseban razdjelni sustav odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 1270 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe,

- za naselje Krneza zaseban razdjelni sustav odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 275 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe.

- za naselje Radovin zaseban razdjelni sustav odvodnje s adekvatnim uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 860 ES, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode ispuštati u podzemlje, ili koristiti u poljoprivredne svrhe.

Članak 76

(1) Kod svih ovih sustava mora se izgraditi kanalizacijska mreža kojom će se uglavnom sakupljati urbane (sanitarno-potrošne) otpadne vode iz naselja i turističkih zona. Oborinska kanalizacija izgrađivala bi se samo iznimno i prema stvarnim potrebama.

(2) Tehnička rješenja pojedinih sustava odvodnje zasnivaju se na primjeni gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom, sve do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

(3) Sustavi odvodnje moraju se realizirati u etapama koje predstavljaju zaokružene funkcionalne cjeline, s konačnim rješenjem adekvatnog stupnja pročišćavanja urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u krajnji prijamnik: morski akvatorij ili podzemlje.

Članak 77

(1) U Planu predložena rješenja odvodnje otpadnih voda na području općine Ražanac moraju se potvrditi, odnosno dopuniti ili izmijeniti, izradom odgovarajuće projektne dokumetnacije (idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti) kako bi se iznašla najoptimalnija konačna rješenja sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda, utvrdile konačne lokacije uređaja za pročišćavanje s pripadajućim ispustima i crpnim postajama, te definirala etapna izgradnja svakog pojedinog sustava odvodnje.

(2) Prethodno se moraju izraditi precizne geodetske podloge, te izvršiti detaljni oceanografski istražni radovi pripadajućeg dijela morskog akvatorija Velebitskog kanala i Ljubačkog zaljeva, odnosno hidrogeološki istražni radovi svih potencijalnih mikrolokacija za ispuštanje u podzemlje radi što točnije procjene učinka pripadajućeg ispusta na konačni prijamnik adekvatno pročišćenih otpadnih voda.

(3) U projektnoj dokumetnaciji moraju se zadovoljiti uvjeti nadležnih državnih tijela, posebno vezano za prijedlog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz pojedinih manjih uređaja za pročišćavanje u podzemlje, na području krša.

Članak 78

(1) Kanalizacijska mreža mora se u pravilu izvesti u koridoru cesta i to u kolniku.

(2) Sve građevine na kanalizacijskoj mreži treba izgraditi sukladno propisima kojima se regulira projektiranje i izgradnja ovih građevina (Zakon o vodama).

(3) Nije dozvoljeno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreže kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih građevinskih parcela, odnosno prostore namijenjene drugim građevinama, radi sprečavanja eventualnih naknadnih izmještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina.

Članak 79

(1) Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi (od PVC-a ili PEHD-a), a iz razloga što ove cijevi omogućavaju relativno jednostavnu ugradnju, vodonepropusne su, isporučuju se u većim duljinama (od 5,0 do 12,0 m) i posjeduju mogućnost jednostavnog naknadnog izvođenja kućnih priključaka.

(2) Za fekalnu kanalizacijsku mrežu treba kao minimalni usvojiti profil od 250 mm, a iz razloga lakšeg održavanja kanalizacijske mreže, odnosno osiguranja veće sigurnosti protiv začepljenja.

(3) Za tlačne cjevovode treba primijeniti PEHD tlačne cijevi za nazivni tlak od 10 bara, ali je moguća primjena i drugih materijala

(4) Crpne postaje treba izgraditi kao podzemne građevine s uronjenim centrifugalnim kanalizacijskim crpkama. U svaku crpnu postaju treba ugraditi određeni broj radnih crpki, te po jedna pričuvna (rezervna) crpka.

Članak 80

Proizvodni pogoni, obrtničke i uslužne radionice na ovom području moraju svoje otpadne tehnološke vode obvezatno adekvatno pročistiti prije priključenja na planirani javni sustav odvodnje, kako bi iste poprimile karakteristike urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda, u svemu prema Pravilniku o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju. To zahtijeva da svaki specifični zagađivač otpadnih voda ima svoj vlastiti sustav za pročišćavanje, ovisno o karakteru pojedinog tehnološkog procesa.

Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja otpadnih voda treba se organizirano prikupljati, a njegova obrada i dorada mora se provoditi na jednom mjestu.

(1) Tehnološke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona, koje mogu biti onečišćene uljima i kemikalijama, moraju se prije priključenja na vodonepropusnu sabirnu jamu ili tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno na buduću mjesnu kanalizacijsku mrežu, predhodno pročistiti tako da se sadržaj štetnih tvari u njima smanji do propisanih graničnih vrijednosti za urbane otpadne vode.

(2) Zbog toga sastavni dio investicijskog elaborata svakog proizvodnog pogona mora biti i adekvatni sustav pročišćavanja otpadnih voda s naznačenim karakteristikama svih otpadnih voda koje se susreću u tehnološkom procesu.

Članak 81

Do izgradnje javnih sustava odvodnje u izgrađenom dijelu građevinskih područja Općine Ražanac sve građevine kapaciteta do 10 ES moraju sakupljanje i dispoziciju svojih urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda rješavati sakupljanjem u vlastitim vodonepropusnim trokomornim sabirnim jamama.

(1) Do realizacije sustava javne odvodnje unutar građevinskih područja u kojima nije izgrađena kanalizacijska mreža, može se planirat izgradnja građevina s prihvatom sanitarnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlaštene osobe, ili izgradnjom vlastitog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Više građevina koje čine jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu mogu imati jedinstveni uređaj za pročišćavanje uz pribavljene uvjete nadležnog tijela za zbrinjavanje otpadnih voda. U tom slučaju vlasnički odnosi moraju biti pravno regulirani prije uporabe građevine.

Svaka sabirna jama mora biti izgrađena kao potpuno vodonepropusna građevina, mora biti locirana izvan zaštitnog pojasa prometnice, mora biti udaljena od susjedne građevinske čestice minimalno 3,0 m i mora se omogućiti kolni pristup radi čišćenja. Otpadne vode iz sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi općine.

Građevine kapaciteta preko 10 ES moraju sakupljanje i dispoziciju svojih urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda rješavati preko gotovih manjih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje i to za svaku parcelu zasebno.

(3) Vodonepropusna sabirna jama ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se ugraditi prema uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:

- mora biti izveden nepropusno za okolni teren

- mora biti smješten izvan zaštitnog pojasa prometnice. Uređaj ili sabirna jama može se smjestiti i u zaštitnom pojasu prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja cestom.

- od rubova građevne čestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m

- mora biti omogućen kolni pristup radi čišćenja. Izuzetak čine stare jezgre i gusto izgrađeni dijelovi naselja kada nije moguće osigurati kolni pristup zbog zatečene okolne izgradnje

Članak 82

(1) Odvodnja oborinskih otpadnih voda na području općine Ražanac mora se rješavati na način da se sakupljaju površinski, ili sustavom otvorenih i zatvorenih kanala, te ispuštaju raspršeno direktno u okolni teren ili odvode najkraćim putem u obalno more ili u najbliži vodotok.

(2) Na površinama većih parkirališta (preko 10 parkirališnih mjesta), garaža, servisa, benzinskih postaja i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća iz oborinskih voda prije njihovog ispuštanja preko upojnih bunara u okolni teren.

Članak 83

Zaštita voda na prostoru općine Ražanac mora se provoditi prema odredbama iz Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99).

Članak 82a

U javnim lukama na području općine Ražanac mora se riješiti prihvat sanitarno-potrošnih otpadnih voda s plovila, ugraditi dovoljan broj separatora za odvajanje ulja i masnoća iz oborinskih voda, te postaviti kontejnere za odlaganje istrošenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda.

5.2.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 83

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

Članak 84

(1) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas može smanjit do 3,0 m širine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

(2) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Članak 85

Građevinske čestice uz vodotok moraju se odrediti tako da se osigura pristup do vodotoka radi uređenja korita i oblikovanja inundacije potrebne za maksimalni protok vode.

Sva eventualna izgradnja, odnosno uređenje zemljišta uz vodotok mora se izvesti prema vodopravnim uvjetima i vodopravnoj suglasnosti.

Članak 86

Novi ogradni ili potporni zidovi, kao i svi drugi radovi duž korita vodotoka moraju se izvesti tako da se ne smanji propusna moć vodotoka, odnosno na drugi način ne ugrozi vodotok ili područje uz vodotok.

Članak 87

Sve vodotoke treba redovito održavati i čistiti, te izvršiti u potpunosti regulaciju njihovog korita prema već postojećoj projektnoj dokumentaciji.

Članak 88

Potrebno je izraditi posebnu studiju kojom bi se utvrdila mogućnost intezivnog korištenja postojećih vodnih potencijala za razvoj intezivne poljoprivredne proizvodnje uz eventualnu izgradnju sustava kanala za navodnjavanje.

Članak 85

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim  aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu “javno vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog.  Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Članak 86

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja“čistih“ oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a širina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora.

Članak 87

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Članak 88

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je dužan mjesta prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija  i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.

Članak 88a

(1) Sustav za navodnjavanje poljoprivrednih površina prikazan je u grafičkom prilogu plana 2.2. infrastrukturni sustavi i mreže: vodoopskrba i odvodnja.

(2) Sustav za navodnjavanje će se izgraditi u skladu s Planom kojeg je izradio Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, od ožujka 2007. godine.

(3) Plan navodnjavanja prepoznaje Ljubačku uvalu pokraj izvora Golubinke kao pogodnu površinu unutar Općine Ražanac za navodnjavanje. Ovo bi se područje napajalo iz izvora Greb s kojeg se može navodnjavati 20 ha poljoprivredne površine.

(4) Moguće je urediti i druge površine za navodnjavanje a koje nisu predviđene Planom iz prethodnog stavka, ali uz uvjete koje će definirati Hrvatske vode, VGO Split.

Članak 88b

(1) Ukoliko se u obalnom pojasu mora nalazi ušće vodotoka gdje je planirano širenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju regulacije ušća vodotoka na predmetnoj dionici koja će biti usklađen s projektom uređenja predmetnog obalnog područja i projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod, itd.) postavljenih ili predviđenih u uređenom obalnom području.

(2) Investitor je dužan ovim projektom obuhvatiti sve bujične tokove i riješiti pitanje njihovih uljeva  more u obliku otvorenih ili natkrivenih armirano-betonskih kineta koje će omogućiti nesmetano propuštanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime, nesmetano održavanje i čišćenje istih (natkrivanje a.b. platicama, izrada revizijskih okana, rešetki, itd.), a koje će ujedno biti zaštićene od utjecaja valovanja i nanošenja morskog šljunčanog nanosa s plaža. Kao najpogodniji način za odgovarajuće rješenje ovog problema jest da se natkrivene kinete s bočnim kamenim nabačajem iskoriste kao pera ili da se uljevi bujica preusmjere kroz predviđena pera u ovom obliku. Manje bujice i odvodni kanali koji protječu relativno blizu jedan drugoga mogu se usmjeriti u zajedničku kinetu i tako smanjiti broj uljeva.

(3) Sve instalacije koje se planiraju položiti u novonastalom pojasu treba položiti dublje i obavezno ispod novonastalih uljeva bujica u more. Investitor je dužan ušća bujica i svih propusta regulirati na način da ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedeno treba dokazati hidrološkim i hidrauličkim proračunom, te statičkim proračunom kao sastavnim dijelovima projekta. Izradu projekta usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

(4) U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u more potrebno je osigurati odgovarajući pojas min. širine 3,0 m do 5.0 m za novonastale čestice vodnog dobra i za njihovo održavanje.

- 5.3. Elektroopskrba

Članak 89

(1) Na području općine Ražanac sva naselja imaju svoje trafostanice tako da postoje trafostanice. Miletići, Vrankovići, Tabari, Miočići, Severdići, Begarti, Škulići Ražanac, Rudići, Jovići-Vulete, Jovići, Baraći, Radovin, Mataci, Stojići, Krneza, Ljubač, Ljubački stanovi.

(2) Trafostanice su tipske, Stupne, zidane tkz. "tornjiće" ili novi od gotovih betonskih elemenata priključene na DV-10kV.

(3) U svim naseljima niskonaponska mreža je većim dijelom izvedena kao zračna sa golim ili izoliranim vodičima, a manjim dijelom podzemnim kabelima.

(4) Mogu se povećati kapacitet trafostanica zamjenom transformatora veće snage ili zamjenom cijele trafostanice novom, većeg kapaciteta

Članak 90

Rekonstrukcija postojećih i (1) Gradnja novih elektroenergetskih građevina kao i kabliranje pojedinih dijelova trase određuje se lokacijskom dozvolom na temelju ovog Plana ili planova nižeg reda (UPU, DPU) užeg područja, i prema uvjetima HEP-a.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, mogu se povećati kapaciteti trafostanica zamjenom transformatora veće snage ili zamjenom cijele trafostanice novom, većeg kapaciteta i prije donošenja planova užeg područja ukoliko je osiguran pristup s prometne površine.

(3) Ukoliko se pokaže potreba, mogu se postaviti i druge trafostanice uz poštivanje općih uvjeta ovog Plana i uvjeta iz ovog poglavlja, a sve u skladu s posebnim uvjetima Elektre Zadar. Također su moguća odstupanja trasa elektroenergetske mreže zbog prilagođavanja uvjetima na terenu.

Članak 91

Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da su uklopljene u okoliš. Ako se grade kao samostalne građevine obvezno je hortikulturno uređenje okoliša. Udaljenost transformatorske stanice od kolne ceste iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne međe najmanje 1,0 m.

Članak 92

Planom su predviđene minimalne građevinske parcele za trafostanicu:

- 110/35 (20) kV - 6000 m2

- 35/10 (20) kV - 1000 m2

- 10/04 kV - 40 m2

- 5.4. Telekomunikacije

Članak 93

Sve komutacije kao i sustavi prijenosa moraju biti digitalni.

Članak 94

Telekomunikacijska mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura (u daljnjem tekstu EKI) i povezana oprema mora omogućavati lako uvođenje novih usluga.

Članak 95

Svjetlovodnim kabelima će se povezati komutacije: Ražanac, Rtina, Radovin, Ljubač, Jovići i Krneza.

Članak 96

Trase svjetlovodnih kabela, kao i mjesne telekomunikacijske mreže, će, gdje je to moguće, ići uz prometnice.

Članak 97

Telekomunikacijske mreže EKI i povezanu opremu, ako je to ekonomski opravdano, treba graditi podzemno, kako bi se osigurao kvalitetan rad, kao i da se što manje narušava izgled mjesta stupovima i zračnim kabelima.

Članak 98

(1) Svakom korisniku treba omogućiti kvalitetno korištenje telekomunikacijskih usluga fiksnim priključkom ili priključkom mobilne mreže na cijelom području Općine Ražanac.

(2) U cilju povećanja kvalitete usluga krajnjih korisnika i zadovoljavanja tehničkih normativa moguće je nadograđivati postojeće i graditi nove elemente fiksne telekomunikacijske infrastrukturne mreže (komutacije, kabeli i drugo), a prema posebnim zakonima i propisima.

Članak 98a

(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(2) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija). U skladu s navedenim, na području obuhvata Plana moguća je izgradnja i postavljanje baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija smještanjem na samostojeće stupove i krovne prihvate EKI i povezane opreme na samostojećim antenskim stupovima i EKI i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat)..

(3) Bazne stanice (osnovne postaje) i pripadajuće antene pokretnih telekomunikacijskih mreža EKI i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima mogu se postaviti na lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zaštite prirode (narušavanje krajobraznih vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, a prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima, mjerodavnih službi zaštite, te prema Prostornom planu Zadarske Županije.

(4) Za izgradnju samostojećih antenskih stupova izvan građevinskih područja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- na novoj lokaciji moguće je graditi samostojeći antenski stup, ili rekonstruirati postojeći, samo takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno tipski projekt koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;

- ukoliko je na postojećoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, moguće je planirati još samo jedan za ostale operatore.

(5) Za izgradnju samostojećih antenskih stupova u građevinskom području naselja potrebno je pored navedenih poštivati i sljedeće dodatne uvjete:

- samostojeći antenski stup moguće je graditi samo  po posebnom projektnom rješenju za pojedinu odabranu lokaciju projektiranu u skladu s postojećim okolišem (kao maskirni element, rasvjetni element ili nosac reklama i sl.) na građevnoj čestici do koje je osiguran kolni pristup minimalne širine 5,0 m.

- minimalna veličina građevne čestice za smještaj osnovne postaje i najmanje dva parkirališna mjesta iznosi 80 m2. Takva čestica će se priključiti na elektroenergetsku mrežu. U slučaju tehničke nemogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu, odnosno u slučaju tehničke nemogućnosti napajanja preko distributera, samostalni antenski stup će se napajati preko agregata ili sunčanih kolektora. U slučaju napajanja agregatom, buka proizvedena istim ne smije priječi razinu dozvoljene buke za pojedinu vrstu građevnog građevinskog područja, koja proizlazi iz posebnih propisa.

(6) Planom se dozvoljava postavljanje elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba određenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

(7) Male antene će se obojiti bojom istom kao i podloga na koju se učvršćuje, tako da bude što manje uočljiva. Mogu se koristiti isključivo nosači od nehrđajućeg čelika ili vruće pocinčanog čelika i vijke od nehrđajućeg čelika.

(8) Pokretna telekomunikacijska mreža EKI i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat) nije definirana grafičkim prilozima ovog kartografskim prikazima Plana.

(9) Unutar obuhvata plana su moguća odstupanja trasa EKI i povezane opreme zbog prilagođavanja uvjetima na terenu. Također se EKI i povezana oprema može nadograđivati elementima koji nisu predviđeni ovim Planom a u skladu sa uvjetima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

- 6.1. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 99

(1) Na području obuhvata ovog Plana nema zaštićenih područja koja proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/2005).

(2) Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže, Općina Ražanac nalazi se u području ekološke mreže kako slijedi:

(a)	područja očuvanja značajna za ptice:

- HR1000023 - SZ Dalmacija i Pag

- HR1000024 - Ravni kotari.

(b)	područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove:

- HR3000051 - Ražanac M. i V. (grebeni)

- HR4000006 - Uvala Plemići (pjeskovita uvala, blato, stijene)

- HR4000005 - Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev (pjeskovita uvala, blato, spilje, dine i sl.)

(3) Područja očuvanja iz prethodnog stavka prikazana su u kartografskom prikazu Plana (list 3b. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: zaštita prirode)

(4) Prema Zakonu o zaštiti prirode nisu dopuštene radnje koje mogu dovesti do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na ekološki značajnom području Europske unije (NATURA 2000).

(5) Ostale mjere zaštite proizlaze iz prostornog plana Zadarske županije, po kojem Planom je definirano područje s posebnim ograničenjima u korištenju – vrijedan prirodni krajobraz (List 3a. uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora u mjerilo 1:25000), u skladu s Prostornim planom Zadarske županije ("Službenik glasnik Zadarske županije" br.2/2001, 6/2004, 02/05, 17/06).

(6) Područje s posebnim ograničenjima u korištenju iz prethodnog stavka obuhvaća more sa podmorjem, obalni pojas, reljef kopna sa svim važnim morfološkim obilježjima, karakteristične šumske zajednice te polja sa svim strukturalnim karakteristikama poljodjelstva i prirodnim vodotocima. Dodatno, naznačene su posebne vizurne točke (List 3a iz prethodnog stavka) koje se tretiraju kao lokacije na kojima se mogu formirati vidikovci sa manjim ugostiteljskim sadržajem.

Članak 100

U svrhu očuvanja ruralnog krajobraza potrebno je ostvariti ciljeve i provest slijedeće mjere:

- očuvati različitosti prostornih cjelina te karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim naslijeđem,

- očuvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (gromače, pašnjake, livade, šume),

- revitalizirati ekstenzivno stočarstvo,

- obnoviti zapuštene vinograde i maslinike na tradicionalan način,

- poljoprivredno zemljište zaštititi od prenamjene, a proizvodnju prilagoditi biološkim ciklusima,

- gospodarske i infrastrukturne građevine prilagoditi zahtjevima zaštite prostora, uvažavajući uvjete nadležnih službi za zaštitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti,

- očuvati tradicijski način izgradnje uz upotrebu autohtonog materijala,

- pri uređenju i regulaciji vodotoka (s ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda) sačuvati prirodno stanje toka, izbjegavati betoniranje korita ili ga obložiti grubo obrađenim kamenom.

Članak 100a.

(1) Na postojećim površinama šume nije dopušteno provoditi zahvate i aktivnosti koji bi mogli narušiti prirodnost staništa i dovesti do negativnih promjena u krajobrazu. Uklanjanje šumske vegetacije, srušenih stabala i granja nije dopušteno, osim za osposobljavanje i održavanje pješačkih i cestovnih prometnica i uz uvjete nadležnog tijela.

(2) U autohtone šumske zajednice zabranjeno je unositi alohtone vrste, osim, po potrebi i ograničeno, vrste koje dobro vezuju tlo, radi eventualne sanacije klizišta.

Članak 100b.

(1) U svrhu zaštite od požara treba uređivati prosike u svrhu preventive i lakšeg gašenja šumskih požara.

(2) Šume niske vrijednosti drvne mase u krškom području treba koristiti na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal. Ugrožena područja treba očuvati i sanirati, te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtonu vegetaciju.

(3) Potrebno je izvršiti valorizaciju jednodobnih šuma (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, te sastojine u kojima je Osnovom ili Programom iz posebnih propisa propisana sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva građevinska zona, treba nastojati da se zahvati izvode u dijelovima površina sastojina lošije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m3/ha).

(4) Ukoliko se ne mogu izbjeći zahvati u sastojinama prebornih šuma, treba izvršiti valorizaciju i zahvate planirati u sastojinama lošije drvne zalihe (manje od 200 m3/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2%) i u sastojinama lošijeg boniteta (III. IV i V).

(5) U svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava, kod izvođenja zahvata potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1.000 m2.

Članak 101

(1) Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja.

(2) Potrebno je prirodnu obalu očuvati bez značajnih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale u što većoj mogućoj mjeri.

Članak 101a.

(1) Zbog važnosti geomorfološke i litološke raznolikosti krša, potrebno je štititi specifične krške pojave i biotope-urušene ponikve, spilje, jame ponore i drugo.

(2) Lokalitete na kojima se pojavljuju ove krške pojave potrebno je detaljnije istražiti i točno locirati, evidentirati i istražiti njihove osobitosti i prirodne vrijednosti, a najvrednije lokalitete predložiti za zaštitu.

Članak 102

Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe.

Članak 103

Zbog osjetljivosti ekosustava akvatorija sve potencijalne aktivnosti trebaju se regulirati studijom utjecaja na okoliš. Na područjima livada posidonije zabranjuje se izgradnja bilo kakvih ispusta otpadnih voda, kao najizravnijih zagađivača.

Članak 104

Dodatni uvjeti zaštite prirode provode se kroz zakone i ostalu regulativu koja utvrđuje uvjete korištenja i zaštite zraka, tla, vode i mora, te pozitivni zakonski i ostali propisi iz drugih područja (prostorno uređenje, gradnja, zaštita šuma, zaštita poljoprivrednog zemljišta itd).

- 6.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina

Članak 105

(1) Kulturno-povijesne cjeline obuhvaćaju: arheološke nalaze iz raznih vremenskih perioda, cjeline graditeljskog naslijeđa ruralnog obilježja, pojedinačne objekte sakralnog i svjetovnog obilježja navedena u tekstu Obrazloženja Plana: tablica u točki 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Zaštita kulturno-povijesne baštine i prikazane u grafičkim prilozima Plana, te sve registrirane i neotkrivene nepokretne spomenike kulturno-povijesne baštine.

(2) Prije početka radova na elementima kulturne baštine (popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar zaštićenih predjela, prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim lokalitetima) potrebno je od Konzervatorskog odjela zatražiti posebne uvjete potrebne za izradu projekta obnove, temeljem kojeg Konzervatorski odjel izdaje rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje radova.

(3) Ako se pri izvođenju građevinskih ili nekih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili pojedinačan nalaz, radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustanovu.

Članak 105a.

(1) Za uređenje groblja i crkve sv. Petra u naselju Radovin propisuju se posebni uvjeti kako slijede:

- Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okružene kamenim zidovima, s očuvanim starim nadgrobnim spomenicima klesanim u kamenu, te zelenilom, treba održavati i čuvati u okviru postojeće prostorne organizacije. Potrebe za širenjem groblja treba rješavati uz očuvanje intaktnosti postojećeg.

- Sve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojeće strukture groblja moguće je rješavati uz posebne uvjete i prethodnu dozvolu nadležnog konzervatorskog odjela. Preporuča se da se stara likovno kvalitetna spomenička obilježja u slučaju preuređenja grobnica i zamjene novima pohrane u zasebnom dijelu groblja koji se može urediti kao mali lapidarij.

- Za proširenje groblja na prostor neposredno uz ogradni zid groblja, s bilo koje strane, uvjetuje se prethodno arheološko istraživanje. Cilj istraživanja je utvrđivanje točne zone rasprostiranja srednjovjekovnih grobova, njihovo potpuno istraživanje i dokumentiranje uz konzervaciju pokretnih nalaza, kako ne bi došlo do devastacije arheoloških slojeva prilikom gradnje novih grobnica.

Članak 106

Za arheološke zone i lokalitete iz prethodnog članka provodit će se sustav mjera zaštite kako slijedi:

- na području arheološkog lokaliteta koji je utvrđen kao kulturno dobro i unutar područja obuhvata istog, nisu dozvoljeni zaštitni i drugi radovi koji bi mogli narušiti integritet lokaliteta bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela,

- istraživanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopušteno je samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovršenih istraživanja i iskapanja stručno konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na čuvanje nadležnom muzeju,

- vlasnik (imatelj) kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadležno tijelo,

- predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi, odnosno nalazi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz članka 36-40 posebnih propisa o Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03 157/03,).

Članak 107

(1) Građevinska područja navedena u slijedećoj tablici zadiru, odnosno nalaze se unutar područja obuhvata arheoloških zona Poluotoka Ljubljane s Kosom (upisano u registar kulturnih dobara RH broj Z-1335) i Beretinove gradine:

| naselje | građevinska cjelina | namjena | grafički prilog kartografski prikaz Plana |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovin | 5f (građevinsko područje naselja) | pretežito stanovanje | List 4d. građevinsko područje naselja Radovin |
| Ljubač | 4a, 4b i 4c (građevinsko područje naselja) | pretežito stanovanje | List 4c. građevinsko područje naselja Ljubač, Krneza i dijelovi naselja Rtina i Ražanac |
|  | zona gostiteljsko-turističke namjene (Dvorine) | turističko naselje T2 |  |
| Rtina | 6c (građevinsko područje naselja) | pretežito stanovanje | List 4c. građevinsko područje naselja Ljubač, Krneza i dijelovi naselja Rtina i Ražanac |

(2) Za bilo kakve radove unutar građevinskih područja iz prethodne tablice, uz prostorno-planske mjere zaštite nužno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete, a koji će podrazumijevati i prethodna arheološka istraživanja.

(3) Za zonu ugostiteljsko turističke namjene (T2) Ljubač (Dvorine), potrebno je obaviti arheološki terenski pregled radi utvrđivanja do koje će mjere planirana zona negativno utjecati na arheološki lokalitet Ljubljana - Kosa. Na temelju istraživanja, potrebno je procijeniti prihvatljivost planirane izgradnje u odnosu na arheološku baštinu.

(4) Za ostale arheološke lokalitete (arheološki lokaliteti čija pravna zaštita tek slijedi) sustav mjera zaštite podrazumijeva ishođenje posebnih konzervatorskih uvjeta za bilo kakve radove, odnosno ishođenje prethodnog odobrenja za arheološka istraživanja i iskapanja.

Članak 108

Za spomenike graditeljstva iz članka 102. provodit će se sustav mjera zaštite kako slijedi:

- zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru u unutar njegovih prostornih međa mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležne službe,

- vlasnik kao i drugi imatelji kulturnog dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadležno tijelo,

- kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz članka 36-40 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03 i 157/03).

Za evidentirane spomenike graditeljstva čija pravna zaštita tek slijedi sustav mjera zaštite podrazumijeva ishođenje posebnih konzervatorskih uvjeta za bilo kakve radove.

Članak 109

Način zaštite propisan je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03 i 157/03) i u nadležnosti je Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Članak 110

Pučke graditeljske cjeline koje su napuštene i u propadanju valja zaštititi i revitalizirati u skladu sa posebnom studijom koja će definirati sve relevantne kriterije njihova uređenja. Do izrade takve studije u sklopu pučkih graditeljskih cjelina nije dozvoljena nova izgradnja već samo obnova postojećih građevina bez mijenjanja strukturnih karakteristika.

(1) Stare jezgre naselja i pučke graditeljske cjeline prikazane su u kartografskim prikazima Plana (list 4.a do 4.e. građevinska područja naselja).

(2) Osnovni uvjeti za građenje dati su u dijelu Plana koji donosi opće uvjete za građenje u građevinskom području naselja, a posebno one uvjete koji se odnose na izgrađeni dio građevinskog područja naselja, uz primjenu dodatnih uvjeta koji slijede:

- Potrebno je očuvati odnos izgrađenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih jezgri s neposrednim agrarnim okolišem i poljoprivrednim površinama (vrtovima) unutar njih.

- Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih građevina.

- Građevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadržavati osobitosti autohtone i tradicionalne primorske arhitekture. Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje fasada i krovišta, te korišteni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

- Nije dopušteno mijenjati osnovne urbanističke vrijednosti kao što su: cjelovitost ruralne strukture dijela naselja, organizacija dvora, ogradni zid s ulaznim portalom, te temeljne arhitektonske vrijednosti naslijeđene graditeljske strukture, a koje se odnose na izvorne oblikovne karakteristike i uporabu materijala za građenje.

(3) Starije sklopove i aglomeracije kuća (i kada se nalaze izvan građevinskog područja) potrebno je postupno restaurirati i privoditi određenoj namjeni (stanovanje, ugostiteljsko-turističke djelatnosti, tradicionalni obrti i slično), a u novijoj izgradnji spriječiti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe sa starijom izgradnjom i prirodnim ambijentom.

(4) Evidentirane poluurbane i ruralne cjeline od lokalnog značenja potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na građevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju čini mreža putova i pripadajuća parcelacija zajedno s okolišem (vrt, perivoj, voćnjak, dvorište).

(5) Na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i zadržavanje starih umjesto izgradnje novih kuća

Članak 110a.

Prilikom prostornog razmještaja planiranih sadržaja treba poštovati postojeće putove i mocire (suhozide) gdje god je to moguće. Dopuštene su neophodne korekcije (rekompozicija) radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 111

Ovim Planom se cilju unapređivanja stanja u postupanju s otpadom utvrđuje slijedeće:

- Propisati mjere izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada

- Propisati mjere iskorištenja vrijednih dijelova otpada s ciljem smanjenja količine otpada

- Uspostaviti program odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz kućanstva koji se sastoji od kemijskih sredstava za čišćenje, boja i lakova, starih lijekova, istrošenih akumulatora i baterija, istrošenih motornih ulja i.t.d.

- Odrediti mjere saniranja postojećih neuređenih odlagališta otpada i otpadom onečišćena tla.

- Centralizirati odlaganje otpada za cijelu općinu s ciljem izbjegavanja nastajanja nekontroliranih smetlišta u skladu sa strategijom gospodarenja otpadom za područje Zadarske županije.

- Propisati mjere nadzora i praćenja postupanja s otpadom.

- Odrediti izvore i visinu financijskih sredstava za provođenje pojedinih mjera.

- Odrediti rokove za izvršenje utvrđenih mjera.

- Na području općine uspostaviti jedan do dva reciklažna dvorišta u svrhu edukacije stanovništva. Reciklažno dvorište trebalo bi sadržavati kontejnere za: PET ambalažu, limenke, staklo, papir, stare lijekove. akumulatore, otpadna motorna ulja, otpadna jestiva ulja.

- Stimulirati i educirati stanovništvo u cilju kompostiranja biootpada čime se može smanjiti količina komunalnog otpada i do 25 %.

- Građevinski otpad koristiti za sanaciju postojećih smetlišta, ali i trajno odrediti mjesta njegova odlaganja uz obaveznu zabranu nekontroliranog nasipanja obalnog pojasa Građevinski iskopi i otpad od rušenje građevina (osim proizvoda koji u sebi sadrže katran) mogu se koristiti kao inertni materijal za punjenje iskopa i nasipavanja. Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja. Zabranjeno je nekontrolirano nasipavanje obalnog područja mora.

- Težiti provedbi programa postavljanja kontejnera za sabijanje otpada čime se u velikoj mjeri povećava učinkovitost postupka.

- Prema Studiji o postupanju s otpadom za područje Zadarske županije ne predviđa se odlagalište otpada na području općine Ražanac, već se predviđa izgradnja jedne transfer postaje na kojima će se otpad sakupljati i selektirati, te odvoziti na središnje županijsko odlagalište otpada na kopno.

- Postojeća nekontrolirana (divlja) odlagališta obavezno sanirati

Do donošenja Studije za postupanje s otpadom na razini Županije, koja će primarno definirati sve faze konačnoga rješenja i odrediti dinamiku provedbe, potrebno je vršiti radnje koje će stalno poboljšavati rješavanje ovoga problema.

Članak 112

Sva odlagališta otpada moraju se sanirati u skladu sa Prostornim planom Zadarske županije, odnosno odrediti prenamjena onih koja se neće koristiti.

Članak 112a.

(1) Planom se utvrđuje potreba sabiranja i skladištenja opasnog otpada izdvojeno iz komunalnog otpada (baterije, akumulatori, lijekovi, motorna ulja, boje, lakovi itd).

(2) Opasni tehnološki otpad proizvođač je dužan skladištiti na propisan način do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.

(3) Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 113

(1) Mjere za sprječavana nepovoljna utjecaja na okoliš će se temeljiti na Odredbe iz ovog Plana i na posebne propise Republike Hrvatske.

(2) Ovim Planom određuje se potreba izrade Programa zaštite okoliša općine Ražanac sa zakonom propisanim sadržajem u pogledu dobara, značajki i posebnosti prostora Općine.

(3) Mjere za sprječavana nepovoljna utjecaja na okoliš će se temeljiti na Odredbe iz ovog Plana i na svim pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima (zakon o poljoprivrednom zemljištu, zakon o zaštiti zraka itd).

- 8.1.	Zaštita tla

Članak 114

(1) Uz mjere za zaštitu tla utvrđena PPZŽ-om, donose se i ističu slijedeće mjere:

- uspostava sustavnoga monitoringa tala na području Općine,

- smanjenje potrošnje kvalitetnog zemljišta u nepoljodjelske svrhe,

- povećanje plodnosti i proizvodne sposobnosti poljoprivrednih površina prihvatljivim agrotehničkim mjerama (natapanjem, agromelioracijom, hidromelioracijom),

- poticanje ekološke proizvodnje hrane na poljoprivrednim površinama, bez uporabe kemijskih sredstava, uz povećanje udjela prirodne organske tvari u tlima,

- saniranje površinskih kopova i privođenje istih novoj namjeni po završetku eksploatacije,

- osiguranje postojanost šumskih ekosustava prirodnom obnovom i održavanje njihove stabilnosti i biološke raznolikosti,

- ograničavanje isušivanja i očuvanje vodnog režima vlažnih staništa,

- provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO),

- povećanje stupnja izobrazbe o zaštiti tla.

(2) Kod promjene namjene, osobito u odnosu na poljoprivredno zemljište, potrebno je utvrditi učinke, to jest, gubitak određene kategorije tla, voda, promjene ili ograničenja u provedbi važećeg režima korištenja – osobito zaštite ili promijene koje će time nastati) te utvrditi mjere za unapređenje odnosno sanacije.

Članak 115

U cilju utvrđivanja stanja onečišćenja tla i provođenja mjera zaštite potrebno je organizirati monitoring tla na poljodjelskim površinama za teške metale: Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Fe, pesticide.

- 8.2.	Zaštita zraka

Članak 116

(1) Uz mjere za zaštitu zraka utvrđena PPZŽ-om, donose se i ističu slijedeće mjere:

- korištenje obnovljivih energetskih izvora (biomasa, bioplin, sunčeva energija, energija vjetra),

- reguliranje prometa u svrsi smanjenja emisija štetnih plinova,

- djelotvorno gospodarenje otpadom, prema načelu IVO (izbjegavanje-vrednovanje-oporaba).

- gradnja obilaznica naselja i hortikulturne mjere (zelene površine, šetnice, parkovi) poboljšanje postojeće kvalitete zraka,

- mijenjanje navika korisnika prometa poticanjem uporabe javnog prijevoza putem unapređenja kvalitete i funkcionalnost istog, uvođenjem biciklističkih staza i pješačkih zona te zona ograničenog i smirenog prometa,

- osigurati protočnost prometnica.

(2) Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti znatnije povećanje opterećenja zraka, a prema Uredbi o preporučenim vrijednostima kakvoće zraka.

Članak 116a.

Organizirati mrežu za praćenje kakvoće zraka na području Općine Ražanac u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zaštitu zraka.

  - Zaštita voda i mora

Članak 117

Na svim izvorištima i vodotocima na području Općine treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz važeće zakonske regulative ("Zakon o vodama" NN 107/95, 150/05, "Uredba o klasifikaciji voda" NN 77/98 i Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81) posebnim propisima koji reguliraju pitanja zaštite voda.

Članak 118

(1) Na dijelu Općine koji ulazi u sastav III. zone sanitarne zaštite i II. zone sanitarne zaštite slivnog područja Bokanjac – Poličnik treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće, objavljene u "Službenom glasniku Zadarske županije", br. 3/98.

(2) Nekategorizirana izvorišta od lokalnog značaja „Stanesa“ (sjeverno od zaseoka Stojići) i „Pećine“ (sjeverno od zaseoka Podvršje) prikazana su u kartografskom prikazu Plana (list 3a. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora). U neposrednoj blizini navedenih izvorišta, te uzvodno do najviše kote terena, a ne dalje od 1 km, zabranjene su radnje kojima se mogu ugroziti izvorišta (npr. intenzivno korištenje herbicida, odlaganje otpada i sl.)

(3) Za sva izvorišta na području općine Ražanac treba utvrditi zone sanitarne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi posebnim propisima i što prije donijeti Odluku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće.

Članak 118a.

(1) Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta utvrđuju se zaštitne mjere i ograničenja korištenja u vodozaštitnim zonama na krškom vodonosniku, i to kako slijedi:

| Zona sanitarne zaštite | Ograničenja korištenja unutar zone |
| --- | --- |
| III zona ograničenja i kontrole | Zabranjuje se: - ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, - građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš, - građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, - uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu, - građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana), - izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta, - skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika, - građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i - upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega. - skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada. Iznimno, u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, - građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda, - izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), - podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda. U poljoprivrednoj proizvodnji uključujući i stočarsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva su dužna osigurati uvjete i provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse. |
| II zona strogog ograničenja | Uz sva ograničenja iz III. zone zaštite provode se i dodatne zabrane kako slijede: - poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu, - stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse, - gradnja groblja i proširenje postojećih, - ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica, - građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš, - građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode, - sječa šume osim sanitarne sječe, - skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada. |

(2) Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopušten u prethodnoj tablici, potrebno je uraditi projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet ("mikrozonu"). Na temelju rezultata ovih istraživanja utvrdit će se pogodnost terena za izvedbu predviđenog zahvata, te na osnovu njegove osjetljivosti odrediti pripadajuće mjere zaštite unutar tog prostora ("mikrozone").

(3) Mjere zaštite iz prethodnog stavka određuju "Hrvatske vode" u vodopravnim uvjetima za izradu tehničke dokumentacije.

Članak 119

U cilju zaštite tla i svih podzemnih i površinskih voda, naročito obalnog mora, na području općine Ražanac potrebno je što prije izraditi koncepcijsko rješenje sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda za pripadajuće šire područje Zadarske županije provesti sustav upravljanja otpadnim vodama u skladu sa "Studijom zaštite voda na području Zadarske županije" koju je izradio "Hidroprojekt-ing" projektiranje d.o.o. iz Zagreba i "Hidroing" za projektiranje i inženjering d.o.o. iz Osijeka, u travnju 2005. godine. U svim naseljima mora se u etapama izgraditi razdjelni sustav odvodnje, uz primjenu odgovarajućeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 120

Do realizacije javnih sustava odvodnje odvodnja urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda mora se rješavati primjenom suvremenih manjih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje, ili sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama i to za svaku građevinu pojedinačno.

Članak 121

Tehnološke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona moraju se, prije priključenja na javni sustav odvodnje naselja, odnosno prije upuštanja u vodonepropusne sabirne jame, prethodno adekvatno pročistiti tako da poprime karakteristike urbanih (sanitarno-potrošnih) otpadnih voda.

Članak 122

Na površinama većih parkirališta, garaža, servisa, benzinskih postaja i sl., gdje je veća opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoća iz oborinskih voda.

Članak 123

Za sve vodotoke na području općine treba provoditi zaštitne mjere prema odredbama iz važeće zakonske regulative ("Zakon o vodama" NN 107/95 i 150/05, "Uredba o klasifikaciji voda" NN 77/98 i Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81).

Članak 124

Planom su utvrđene mjere zaštite koje treba provoditi radi sprečavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja,

- u lokalnim lukama ugraditi uređaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica morskih plovila, kontejnere za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

- odrediti način servisiranja brodova na kopnu i moru.

  - Zaštita od buke

Članak 125

(1) Uz mjere za zaštitu od buke utvrđena PPZŽ-om, potrebno je i izraditi kartu emisija buke i konfliktnu kartu za područje Općine te ustanoviti broj stanovnika, domaćinstava i građevine ugroženim prevelikom bukom. Potrebno je i evidentirati građevine i postrojenja koji su izvor prevelike buke, te smanjiti razinu buke odgovarajućim tehničkim mjerama (npr. dislociranjem izvora prevelike buke na odgovarajuću udaljenost od naselja, ugradnja zaštitne opreme i sl).

(2) Također je Potrebno je odrediti najveću dopuštenu razinu buke za pojedina područja (prvenstveno za stambene zone), te uvjetovati tehničke i druge mjere zvučne zaštite (prometna regulacija, fizičke i zelene barijere uz prometnice i sl.).

  - Mjere posebne zaštite

8.5.1.	Sklanjanje ljudi

Članak 126

Ovim Planom se preuzimaju mjere za sklanjane ljudi iz PPZŽ-a. (1) Na području općine Ražanac nema obveze izgradnje skloništa. Sklanjanje stanovništva treba planirati u zaklonima i u porodičnim skloništima kod pojedinačne stambene izgradnje.

(2) Pri planiranju i gradnji podzemnih građevina, dio kapaciteta nužno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi, ukoliko u zoni takve građevine sklanjanje nije osigurano na drugi način.

(3) Mogu se koristiti sve veće otvorene površine poput parkirališta, parkova i slično radi sklanjanje i evakuacije ljudi.

8.5.2.	Zaštita od rušenja

Članak 127

Planom se preuzimaju mjere za zaštitu od rušenja iz PPZŽ-a. Prometne površine treba zaštititi od urušavanju zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Članak 127a.

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno posebnim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima.

Članak 127b.

(1) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.

(2) Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s protupotresnom projektiranju i gradnji, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(3) Infrastrukturne građevine (prometnice, akumulacije, sustavi vodoopskrbe, odvodnje i energetike) treba projektirati u skladu s protupotresnim projektiranjem.

8.5.3.	Zaštita od požara

Članak 128

Da bi se vjerojatnost izbijanja požara i eksplozija na području Općine svela na najnižu razinu, te da bi se smanjila šteta koju bi prouzročio eventualni požar ili eksplozija, te izbjeglo stradanje osoba, predlaže se provesti sljedeće mjere zaštite od požara:

- donijeti plan gašenja u kojemu treba riješiti specifičnost glede organizacije vatrogasne službe,

- sačiniti plan oporavka i obnove voznog parka Javne vatrogasne postrojbe,

- sačiniti plan nabavke opreme za dobrovoljna vatrogasna društva,

- vatrogasna zajednica treba organizirati i provesti obuku članova dobrovoljnih društava,

- kako bi se brzo i učinkovito djelovalo pri nesretnim događajima u cestovnom ili željezničkom prometu, potrebno je donijeti plan za postupanje u slučaju nezgoda s opasnim tvarima,

- kod projektiranja i uređenja okoliša građevina poštivati odredbe Pravilnika za vatrogasne pristupe,

- planovima nižeg reda, riješiti vatrogasne prilaze,

- za pojedina područja predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreže,

- oko visokih objekata označiti prostore koji su predviđeni za vatrogasni prilaz i pristup,

- građevine moraju biti udaljene jedne od drugih najmanje 4 m, a može i manje pod sljedećim uvjetima:

  - ako se dokaže da se požar neće prenijeti na susjedne građevine uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr.,

  - ako je građevina odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se ukoliko ne postoji predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža

- građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa,

- ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

- zadužiti poduzeća koja održavaju javne objekte da postupe u skladu s odredbama Uredbe o održavanju zgrada u dijelu koji se odnosi na dimnjake, dimovodne kanale, instalacije za gašenje požara, vatrogasne aparate, kotlovnice za centralna grijanja, stubišta za evakuaciju stanara, te nužne i “panik” rasvjete,

- pojačati nadzor nad radom dimnjačarske službe,

- parkiranje vozila na urbanim prometnicama regulirati tako da je u svim ulicama osigurana najmanja kolno prohodna širina od 3,5 m,

- zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,

- u okviru poduzimanja mjera zaštite šuma donijeti Program gospodarenja koji će sadržavati mjere zaštite šuma od požara,

- u tijeku ljetne sezone provoditi osmatranje. Da bi se osmatranje provelo što učinkovitije, predlaže se da te poslove preuzme DVD, na temelju ugovorenih obveza.

8.5.4..	Zaštita od rata Moguće vrste, intenzitet i posljedice djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća i ratnih razaranja

Članak 129

Ovim Planom se preuzimaju mjere za zaštitu od rata iz PPZŽ-a.  Ovim Planom utvrđuje se potreba osiguranja zaštite od ratnih opasnosti u skladu s posebnim propisima, te planom o sklanjanju stanovništva lokalne samouprave.

Članak 129a.

(1) Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari.

(2) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno važećim propisima koji uređuju predmetnu problematiku.

(3) U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja građevina u kojem boravi veći broj osoba. Nove građevine koje se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Članak 129b.

(1) Prilikom projektiranja građevina (zgrade, infrastrukturna mreža i dr.) treba voditi računa da iste izdrže olujno i orkansko nevrijeme.

(2) Planovima nižeg reda mogu se planirati mjere za zaštitu građevina ili dijelova naselja od olujnog i orkanskog vjetra.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 130

Mjere provedbe prostornih planova , kojim slijedom i Prostornog plana općine Ražanac i donošenja drugih dokumenata prostornog uređenja za općinsko područje, utvrđene su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) (NN 153/13). (NN br. 30/94), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/1998, 61/00, 32/02 i 100/04).

Članak 130a.

U slučaju neusuglašenosti između tekstualnog djela Plana i odredbi za provedbu Plana primjenjivati će se Odredbe za provedbu Plana.

Članak 130b.

(1) Odredbe ovog Plana neposredno se primjenjuju:

  - u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja za koje nije utvrđena obveza izrade dokumenata prostornog uređenja užeg područja,

  - u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja kada je utvrđena obveza izrade dokumenata prostornog uređenja užeg područja, a do izrade istih, mogu se izdavati akti za građenje za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture,

  - na građevnim česticama ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja na kojima je moguća izgradnja novih građevina, te rekonstrukcija i promjena namjene postojećih građevina, a glede osiguranja neophodnih uvjeta stanovanja i obavljanja poslovne djelatnosti, uključivo rekonstrukciju i promjenu namjene građevine koja je srušena, pa predmetni zahvat predstavlja izgradnju zamjenske građevine u izvornom povijesnom obliku uz provedbu prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela,

  - u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja a za koja nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja (neizgrađeni uređeni dio i neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja naselja za koji su utvrđeni uvjeti detaljnošću urbanističkog plana uređenja). Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru čine Odredbe iz ovog Plana a koje se odnose na neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja te kartografski prikazi za građevinska područja naselja u kojima je utvrđena detaljna razrada prometne infrastrukture.

  - za izgradnju izvan građevinskog područja,

(2) Za neuređene dijelove građevinskog područja naselja i za izgrađene dijelove građevinskih područja naselja planirana za urbanu preobrazbu, te izdvojena građevinska područja izvan naselja, propisuje se posredna provedba putem dokumenata prostornog uređenja užeg područja navedenih u članku 132. ovih Odredbi.

- 9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 131

Temeljem Zakona, u nadležnosti je Općinskog vijeća donošenje Prostornog plana uređenja općine, te planova nižega reda (Urbanističkih planova uređenja i Detaljnih planova uređenja).

Članak 132

Na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Ražanac (1) Utvrđuje se obveza izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) užeg područja prema tablicama koje slijede i prema grafičkim kartografskim prikazima Plana:

Nema važećih prostornih planova na području Općine. Budući da se radi o relativno velikom broju područja za koja je potrebno izraditi detaljniju prostornu dokumentaciju, Općina će trebati izraditi Program mjera za unapređenje stanja u prostoru sa dinamikom izrade navedenih UPU-a, a na temelju slijedećeg prikaza :

Obvezna izrada urbanističkih planova uređenja za građevinska područja i dijelova građevinskih područja unutar prostora ograničenja (ZOP-a) prema slijedećoj tablici:

| - Br. | - mjesto | - GP - dio | - namjene | - Pov.obuh. - /ha (cca.) | - UPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - RAŽANAC | - Gajinovica | - T2, Pr, R3 | - 18,0 | - UPU |
| - 2. |  | - Slana | - S | - 17,2 | - UPU |
| - 3. |  | - Vukovac | - I2 | - 16,7 | - UPU |
| - 7. |  | - Porat | - Luka za javni promet, R3 | - 16,0 | - UPU |
| - 8. |  | - Vrtline | - S | - 23,0 | - UPU |
| - 1. | - RTINA | - Punta | - T2,Pr, R3 | - 16,0 | - UPU |
| - 2. |  | - Miočići - Stošići | - Luka za javni promet, S, R3 | - 46,5 | UPU |
| - 3. |  | - Begani-Severdići-Miočići | - S | - 12,0 | UPU |
| - 4. |  | - Tabari/Miočići | - S | - 3,8 2,9 | UPU |
| - 5. |  | - Stošići | - S, R3, Kv | - 39,0 39,0 | UPU |
| - 6. |  | - Vrankovići | - S | - 1,5 | UPU |
| - 7. 6. |  | - Ispod magistrale | - S, R3, Kv | - 24,0 23,0 | UPU |
| - 8. 7. |  | - Miletići – ispod magistrale | - R3, Kv | - 8,5 | - UPU |
| - 9. |  | - Miletići (uključujući i dio u Ražancu) – iznad magistrale | - S | - 1,2 | - UPU |
| - 1. | - JOVIĆI | - Benekovica | - T2 | - 10,0 | - UPU |
| - 1. | - LJUBAČ | - Dvorine | - T2, Pr, R3 | - 24,0 27,5 | - UPU |
| - 3. |  | - Koštanica | - S | - 7,0 | - UPU |
| - 4. |  | - Ljubač – selo | - S, Luka za javni promet, R3 | - 21,0 | UPU |
| - 5. |  | - Kupinovac - zapad | - S | - 4,8 | UPU |
| - 6. |  | - Kupinovac - sjever | - S | - 6,0 | UPU |
| - 7. |  | - Kupinovac - istok | - S | - 5,0 4,0 | UPU |
| - 8. |  | - Glavica | - S | - 9,0 | UPU |
| - 9. |  | - Ljubački Stanovi | - S, Kv, Z1, R3 | - 33,0 31,8 | UPU |
| - 10 2. |  | - Ljubački Stanovi | - T2, Pr, R3 | - 20,5 | - UPU |
| - 11. |  | - Ljubački Stanovi – kod magistrale | - S | - 1,3 | - UPU |

Potrebno je izraditi urbanističke planove uređenja za građevinska područja i dijelova građevinskih područja izvan prostora ograničenja (ZOP-a) prema slijedećoj tablici:

| - Br. | - mjesto | - GP - dio | - namjene | - Pov.obuh. - /ha (cca.) | - UPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4. | - RAŽANAC | - Jordani | - S | - 2,8 | - UPU |
| - 5. |  | - Podvršje – Mataci – Miletići | - S | - 9,0 8,0 | - UPU |
| - 6. |  | - Rudići/Garići | - S | - 8,0 3,4 | - UPU |
| - 9. |  | - Podvršje – Mataci – Miletići II | - D2 i S | - 3,5 | - UPU |
| - 2. | - JOVIĆI | - Jovići/zapad – iznad magistrale | - S | - 6,5 | - UPU |
| - 3. |  | - Jovići/zapad – ispod magistrale | - S | - 10,5 | - UPU |
| - 4. |  | - Jovići/istok – ispod Glavice | - S | - 8,0 | UPU |
| - 5. |  | - Pod kršom | - S | - 3,2 | UPU |
| - 1. | - RADOVIN | - Radovin – zapad | - S | - 3,0 | UPU |
| - 1. | - KRNEZA | - Krneza – sredina sela | - S | - 3,8 2,6 | UPU |
| - 2. |  | - Čolaci | - S | - 1,6 | UPU |
| - 3. 2. 1. |  | - Krneza – Duševića mlin | - I1 | - 18,5 19,0 | UPU |
| - 2. | - LJUBAČ | - Stojići | - S | - 6,0 | - UPU |
| - K-R | - KRNEZA I RAŽANAC | - Krneza i Ražanac – kod potoka | - T2 | - 8,0 | - UPU |

  - Za sve morske luke i za pripadajući prostor luka, te za obalni pojas mora, potrebno je izraditi UPU u granicama koje su utvrđene u grafičkim prilozima GP-a naselja kartografskim prikazima Plana.

  - Potrebno je izraditi UPU prema grafičkim prilozima Plana (listovi 4. građevinska područja naselja, te list 3. uvjeti korištenja i zaštite prostora).

Do donošenja urbanističkih planova uređenja, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja na prostornim obuhvatima manjim od 5000m2 može se graditi nova, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja površine veće od 5 000 m2.

U ZOP-u je obvezna izrada urbanističkih planova uređenja (listovi 4. građevinska područja naselja, te list 3. uvjeti korištenja i zaštite prostora). Urbanistički plan uređenja u ZOP-u mora se izraditi najmanje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na topografskom planu, a obuhvaća cijeli neizgrađeni dio građevinskog područja.

(2) Granice obuhvata obvezne izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) definirane su kartografskim prikazima Plana (listovi 4. građevinska područja naselja, te list 3. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora). Obuhvat plana može se razlikovati od površine utvrđene kartografskim prikazom Plana ili se može pokrenuti izrada plana iako nije obuhvat utvrđen ovim Planom, a na temelju Odluke o izradi prostornog plana. UPU izrađuje se u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na topografsko-katastarskom planu. Moguće je raditi jedinstveni UPU za dva ili više UPU-a, što će se obrazložiti u Odluci o izradi plana.

(3) Do donošenja urbanističkog plana uređenja iz ovog članka ne može se izdati akt za građenje nove građevine osim pod uvjetima iz članka 130b. stavak (b) iz ovog Plana.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, akt za građenje može se izdati neposrednom provedbom ovog Plana za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

Članak 132a.

(1) Na području Općine Ražanac ostaju na snazi:

- UPU proizvodne (pretežno zanatske) zone u Ražancu – UPU "Vukovac" ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.02/11)

- UPU morske luke u Ražancu – UPU Porat ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.14/10)

Članak 133

Kod izrade UPU-a unutar građevinskog područja naselja, potrebno je zadovoljiti slijedeće uvjete:

- potrebno je osigurati prostor za zajedničke potrebe stanovnika kao što je: javno zelenilo, trgovi i pješačke površine, uređene obalne površine javne namjene kao što su sportske lučice i slično, sportsko-rekreacijski sadržaji, te sadržaji namijenjeni igri i rekreaciji djece i odraslih,

- za namjenu iz prethodnog stavka, potrebno je osigurati najmanje 25 20% ukupne površine područja, a određuje se urbanističkim planom uređenja. U navedenoj površini su uračunate i površine koje treba osigurati za prometnenu i komunalnu infrastrukturneu namjene,

- radi prohodnosti priobalnog dijela naselja Općine potrebno je, gdje je to moguće, osigurati 10,00 m širine (a ne manje od 3 m) neizgrađenog prostora koji treba urediti kao javni prostor. Širina ovog pojasa ne može biti manja od 10 m unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 134

- Ovi se planom utvrđuje potreba primjena posebnih razvojnih i drugih mjera važnih za poticanje demografskoga rasta i zadržavanja radnog stanovništva na području Općine i to :

- U gospodarskom kompleksu treba ostvarivati razvojne programe iz domene posebnih oblika turističke djelatnosti primjerenih vrijednostima prostora, poljodjelstva (naročito maslinarstva i vrtlarstva), ribarstva (ulov, uzgoj i prerada ribe), te svih oblika maloga poduzetništva i uslužnih djelatnosti.

- U društvenom pogledu poticati poboljšavanje zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva, školstva svih oblika (srednjeg i nekih oblika visokog), te sve programe koji se temelje na posebnostima otočkoga života.

- U prometnom sustavu na kopnu treba osigurati i očuvati zaštitne koridore prometnog sustava od svih oblika devastacije, te osigurati redovno održavanje svih javnih prometnica.

- U vodoopskrbi trajno poticati potrebu izgradnje cjelovitog sustava koji će osigurati ravnomjernu vodoopskrbu svih destinacija u prostoru.

- U rješavanju problema otpadnih voda treba što prije pristupiti izgradnji planiranih razdjelnih kanalizacijskih sustava s uređajima za sustavno pročišćavanje urbanih otpadnih voda u zamjenu za "crne jame".

- Izgradnja i uređenje svih luka i privezišta po posebnom Programu uređenja i obalnog područja mora temeljem UPU-a.

- U području zbrinjavanja otpada realizirati odluke o potrebi izgradnje centralnog uređaja za reciklažu i druge oblike suvremena oblika provedbi sustavnog i suvremenog načina zbrinjavanja otpada.

- Podupirati sve nove Programe koji će omogućiti razvojne procese, a pri tome voditi računa o zaštiti prostora.

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 135

Omogućava se rekonstrukcija građevina izgrađene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (N.N. 30/94, 68/98 i 35/99), a čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim Planom ili bilo kojim drugim dokumentom prostornog uređenja donesenim na temelju ovoga Plana.

Rekonstrukcija građevine iz prethodnog stavka može se odobriti samo na građevinama koje su građene uz građevnu dozvolu ili posebno rješenje o građenju ili su izgrađene prije 15.02.1968. godine.

Članak 136

Pod neophodnom rekonstrukcijom u smislu prethodnog članka smatra se:

- sanacija krovne konstrukcije, te zamjena međukatne konstrukcije i drvenog stubišta,

- adaptacija postojećeg stambenog i/ili pomoćnog prostora, te gospodarske zgrade u poslovni prostor, ukoliko se ne mijenja vanjski izgled i veličina građevine u smislu zakona,

- prenamjena prostora, pod uvjetom da se programskom skicom utvrdi namjena cijele etaže građevine ili dilatacije,

- izmjena opreme, izmjena tehnološkog procesa, modernizacija i sl.

Pod pomoćnim prostorijama iz stavka 1. točka 2. ovog članka smatra se drvarnica, spremište ili garaža koja nije izgrađena u sklopu stambenog bloka ili za njegovu upotrebu. Pod gospodarskim građevinama smatra se ljetna kuhinja, staja, spremište poljoprivrednih proizvoda i sl.

Članak 137

Prenamjena dijela stambenog u poslovni prostor moguća je samo ako se ne narušava stambena funkcija.

Članak 136.

(1) Planom se omogućava rekonstrukcija građevina čija je namjena suprotna planiranoj namjeni, u cilju poboljšanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) Rekonstrukcija građevina u cilju poboljšanja uvjeta iz prethodnog stavka se smatra:

- izmjena ili sanacija krovišta, bez promjene vanjskog oblika.

- izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova građevine, bez promjene vanjskog oblika građevine

- izmjene u cilju poboljšanja uporabljivosti građevine (unutarnje preuređenje, zahvati za poboljšavanje energetske učinkovitosti i drugo).

Članak 137.

Pod postojećim građevinama u smislu ovog Plana, koje je moguće rekonstruirati u skladu s odredbama iz ovog Plana uz uvažavanje propisanih režima zaštite, a nisu uvršteni u granice građevinskog područja utvrđene ovim Planom, smatraju se:

- građevine izgrađene do 15.02.1968 kao i čestice postojećih zgrada (ruševina) označene u katastarskim planovima

- građevine podignute na temelju pravomoćne građevinske dozvole

- građevine ozakonjene posebnim propisima.

III.	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 138

Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Ražanac kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Ražanac, potpisan od Predsjednika Općinskog vijeća čuva se u pismohrani Općine.

Članak 139

Danom stupanja na snagu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac prestaju se primjenjivati tekstualni i grafički dijelovi navedeni u članku 3 Odluke o donošenju PPUO Ražanac ("Službeni glasnik" Zadarske županije br 04/04) a primjenjuju se tekstualni i grafički dijelovi navedeni u članku 2 ove Odluke, te nove provedbene odredbe koje su navedene u ovoj Odluci.

Članak 140

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom Glasniku Zadarske županije".

##### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC

Klasa:

Ur.Broj:

Ražanac, godine.

##### PREDSJEDNIK VIJEĆA

##### Vladimir Kovačević,dipl.ing.

- STRUČNE PODLOGE

Za izradu Izmjena i dopune PPUO Ražanac koristio se postojeći dokument prostornog uređenja Općine ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj br.4/04 i izmjene i dopune br. 13/07 i 12/09), te Prostorni plan Zadarske županije (PPZŽ) (“Službeni glasnik Zadarske županije" br. 2/01 i izmjene i dopune istog, br. 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14).

Građevinska područja su prenesena sa starog katastarskog plana (zasnovan za vrijeme Austro-ugarske monarhije) na novi katastarski plan kojeg su pribavile stručne službe Općine Ražanac.

- popis sektorskih dokumenata i propisa

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana, a koji se odnose#HR na sadržaje plana slijede:

  - popis sektorskih dokumenata

    - Nacionalna ekološka mreža (NEM) „Sjeverozapadna Dalmacija i Pag“ br. HR1000023*

    - NEM „Ravni kotari" br. HR1000024*

    - NEM „Uvala Plemići" br. HR4000006*

    - NEM „Ražanac M. i V. br. HR3000051*

    - NEM „Privlaka - Ninski zaljev - Ljubacki zaljev“ br. HR 4000005*

* izvor: BIOPORTAL – web portal informacijskog sustava zaštite prirode, Državni zavod za zaštitu prirode

  - popis propisa

    - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

    - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11,86/12)

    - Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

    - Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 079/2014)

    - Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11)

    - Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

    - Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97, 174/04)

    - Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

    - Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN 2/91)

    - Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06)

    - Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)

    - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 094/2013)

    - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13)

    - Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13)

    - Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12)

    - Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)

    - Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/2007)

    - Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske (NN 29/13 i 49/13)

    - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)

    - Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

    - Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13)

    - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)

    - Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 94/2014)

    - Zakon o obrani (NN 33/02 i 58/02)

    - Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13)

    - Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08).

- odluka o izradi izmjene i dopune ppuo ražanac

- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA

IZVJEŠĆE O 1. JAVNOJ RASPRAVI

IZVJEŠĆE O 2. JAVNOJ RASPRAVI

PRESLIKE PRIBAVLJENIH MIŠLJENJA I PRETHODNIH SUGLASNOSTI PREMA ČLANKU 101. ZAKON

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA